某项目部危险源控制措施表
	序号
	活动/产品/服
务过程
	危险源
	危害影响
	一般
因素
	重要
因素
	控制措施

	
	
	
	
	
	
	方案审批
	平时现场检查
	监理人员自身防护

	1
	日常办公
	地面湿滑
	人身伤害
	√
	
	
	
	保持办公区卫生和清洁状况

	2
	日常办公
	桌椅使用
	人身伤害
	√
	
	
	
	保持办公家具的完好性，使用时应垫平放稳勿堆放过高物品文件

	3
	日常办公
	文件柜使用
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	4
	日常办公
	计算机使用
	电磁辐射/职业病
	√
	
	
	
	控制计算机使用时间

	5
	日常办公
	楼梯使用
	人身伤害
	√
	
	
	
	保持楼梯完好性和夜间照明

	6
	日常办公
	物体坠落
	人身伤害
	√
	
	
	
	注意物体摆放

	7
	日常办公
	空调使用
	人体健康
	√
	
	
	
	保持室内空气清洁

	8
	日常办公
	高温环境
	中暑
	√
	
	
	
	高温天气注意防暑，必要时使用防护药品

	9
	日常办公
	空气污浊
	人体健康
	√
	
	
	
	保持室内通风

	10
	日常办公
	空气干燥
	人体健康
	√
	
	
	
	冬季采取加湿措施


某项目部危险源控制措施表
	序号
	活动/产品/服
务过程
	危险源
	危害影响
	一般
因素
	重要
因素
	控制措施

	
	
	
	
	
	
	方案审批
	平时现场检查
	监理人员自身防护

	11
	日常办公
	火灾
	人身伤亡/财产损失
	
	√
	
	
	执行项目管理方案

	12
	日常办公
	疾病（非典）
	人身伤亡/财产损失
	
	√
	
	
	定期检查身体，发现身体异常及时就医

	13
	日常办公
	建筑物坍塌
	人身伤亡/财产损失
	√
	
	
	
	注意检查办公室结构安全

	14
	日常办公
	饮用水
	人体健康
	√
	
	
	
	注意饮用水卫生

	15
	日常办公
	食物
	人体健康
	
	√
	
	
	炊事员应进行身体检查，保证食物清洁

	16
	日常办公
	噪声
	人体健康
	√
	
	
	要求施工单位采取隔音降噪措施

	17
	日常办公
	照明条件
	人体健康
	√
	
	
	
	保证办公区照明亮度

	18
	日常办公
	蚊虫
	人体健康
	√
	
	
	
	夏季采取驱蚊措施

	19
	日常办公
	粉尘
	人体健康
	√
	
	
	
	保持办公区室内清洁


某项目部危险源控制措施表
	序号
	活动/产品/服
务过程
	危险源
	危害影响
	一般
因素
	重要
因素
	控制措施

	
	
	
	
	
	
	方案审批
	平时现场检查
	监理人员自身防护

	20
	塔吊
	高空坠落
	人身伤害/财产损失
	√
	
	 审核施工单位“施工机械安全设施验收检查表”，检查塔吊的产品合格证，设备验收合格证以及塔吊司机信号工特种上岗证
	检查时工单位的日常纪录，现场安全检查时重点检查塔吊限位器、钢丝绳，严禁超载使用。
	进入现场佩带安全帽，靠近塔吊时严格执行塔吊操作规程规定的注意事项。

	21
	塔吊
	倾倒
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	22
	塔吊
	脱轨
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	23
	塔吊
	着火
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	24
	塔吊
	外用电梯
	人身伤害/财产损失
	
	√
	
	
	

	25
	塔吊
	跨越钢丝绳
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	26
	塔吊
	钢丝绳断裂
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	27
	塔吊
	信号指挥不畅
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	28
	外用电梯
	倾倒
	人身伤害/财产损失
	√
	
	审核施工机械安全设施检查表，检查外用电梯合格证、安装合格证及操作人员上岗证。
	检查施工单位日常纪录，现场检查重点位安全装置、架体稳定、电器安全等。
	使用外用电梯佩带安全帽，关好防护门，电梯停稳后方可上下。

	29
	外用电梯
	脱轨
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	30
	外用电梯
	着火
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	31
	外用电梯
	违章作业
	人身伤害/财产损失
	
	√
	
	
	


某项目部危险源控制措施表
	序号
	活动/产品/服
务过程
	危险源
	危害影响
	一般
因素
	重要
因素
	控制措施

	
	
	
	
	
	
	方案审批
	平时现场检查
	监理人员自身防护

	32
	外用电梯
	信号指挥不畅
	人身伤害/财产损失
	√
	
	同28-31
	同28-31
	同28-31

	33
	钢筋加工机械
	飞溅
	人身伤害/财产损失
	√
	
	审核方案中加工场地布置及施工机械报验
	审察机械完好性及现场防护设施
	注意避开加工部位

	34
	焊接
	烫伤、烧伤
	人身伤害/财产损失
	√
	
	审查焊接施工方案
	检查施焊场地及现场防护设施
	注意避开施焊部位。

	35
	砼泵
	噪声
	人体健康
	
	√
	审查施工方案中的降噪技术措施
	检查隔音棚的设置、砼泵的噪音指标。
	要求砼泵的位置远离办公区

	36
	主体
	人员高空坠落
	人身伤害
	
	√
	审查砼、脚手架、模板的施工方案，对其中的安全技术措施提出审查意见。
	检查高空作业人员的安全防护设施。“四口”防护、避雷措施等。
	进入现场佩带安全帽，避开有安全隐患的部位，要求施工单位采取安全措施后方可进入。

	37
	主体
	脚手架倒塌
	人身伤害/财产损失
	
	√
	
	
	

	38
	主体
	踩空
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	39
	主体
	四口防护不当
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	40
	主体
	锋利物体
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	41
	主体
	模板倒塌
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	42
	主体
	物体坠落
	人身伤害/财产损失
	
	√
	
	
	



某项目部危险源控制措施表
	序号
	活动/产品/服
务过程
	危险源
	危害影响
	一般
因素
	重要
因素
	控制措施

	
	
	
	
	
	
	方案审批
	平时现场检查
	监理人员自身防护

	43
	主体
	雷击
	人身伤害/财产损失
	√
	
	同36-42
	同36-42
	同36-42

	44
	装修
	火灾
	人身伤害/财产损失
	
	√
	审查施工单位报送的装修工程施工方案，重点审查其中的安全技术措施。
	检查施工现场明火的使用，对于在装修过程中会产生有害物质的材料和工艺，尽量建议以新材料代替。

	进入现场佩带安全帽，避开有安全隐患的部位，要求施工单位采取安全措施后方可进入。

	45
	装修
	有害物质
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	46
	装修
	放射性物质
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	47
	装修
	粉尘
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	48
	装修
	噪声
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	49
	装修
	人员高空坠落
	人体健康
	√
	
	
	
	

	50
	装修
	飞溅物
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	51
	装修
	物体坠落
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	52
	装修
	倒塌
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	53
	装修
	锋利物体
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	54
	装修
	过敏、中毒
	人体健康
	√
	
	
	
	


某项目部危险源控制措施表
	序号
	活动/产品/服
务过程
	危险源
	危害影响
	一般
因素
	重要
因素
	控制措施

	
	
	
	
	
	
	方案审批
	平时现场检查
	监理人员自身防护

	55
	安装、调试
	物体坠落
	人身伤害/财产损失
	√
	
	审查施工单位报送的安装工程施工方案，重点审查其中的安全技术措施。
	检查时否按照方案中的安全措施实施。
	进入现场佩带安全帽，避开有安全隐患的部位，要求施工单位采取安全措施后方可进入。

	56
	安装、调试
	飞溅物
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	57
	安装、调试
	倾倒
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	58
	安装、调试
	焊接
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	59
	安装、调试
	雷击
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	60
	安装、调试
	粉尘
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	61
	安装、调试
	爆炸
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	62
	施工用电设备使用
	漏电
	触电伤人
	√
	
	审查施工单位现场临时用电施工方案，对方案中的安全技术措施提出审查意见，审查电工上岗证。
	检查施工用电设备的完好性，操作规程的落实情况。
	监理人员检查用电设备时，应由施工单位电工操作，避免直接接触，必要时配备绝缘防护用品。

	63
	施工用电设备使用
	设备老化、失火
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	64
	施工用电设备使用
	接地
	触电伤人
	√
	
	
	
	

	65
	施工用电设备使用
	违章操作
	人身伤害
	√
	
	
	
	

	66
	施工用电设备使用
	保险
	人身伤害
	√
	
	
	
	


某项目部危险源控制措施表
	序号
	活动/产品/服
务过程
	危险源
	危害影响
	一般
因素
	重要
因素
	控制措施

	
	
	
	
	
	
	方案审批
	平时现场检查
	监理人员自身防护

	67
	氧、乙炔气使用
	放置距离
	爆炸伤人/伤物
	√
	
	审查施工方案中的安全技术措施
	检查放置距离是否满足安全规程需要
	满足放置安全距离方可接近

	68
	拆脚手架、平台
	管件坠落
	人身伤害
	√
	
	审查施工方案中的安全技术措施
	检查架体脚手板及杆件的连接
	佩带安全帽，消除隐患后方可接近

	69
	管道/管口打磨
	飞溅物
	伤害眼睛
	√
	
	审查施工单位提出的管道施工方案，重点关注中的焊接方法，试压方式等技术措施的合理性。审查焊工等特殊工种上岗证。
	审查操作人员安全防护用品是否符合要求，管道试压前的相关准备工作以及试压过程中的压力控制，腐蚀性材料的存放和使用。
	尽量避开管道打磨和焊接施工部位，避免直视弧光，管道安装和试压过程中避免接处腐蚀性物质，对存在安全隐患的部位，要求施工方消除隐患后方可接近。

	70
	管道焊接
	焊渣
	火灾
	√
	
	
	
	

	71
	管道试压
	焊渣/弧光
	烫伤四肢/灼伤眼睛
	√
	
	
	
	

	72
	管道试压
	管件/焊口有漏水点
	喷水/喷气伤人
	√
	
	
	
	

	73
	管道试压
	压力表失灵
	管道损坏
	√
	
	
	
	

	74
	管道试压
	爆炸
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	75
	管道试压
	有毒气体泄漏
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	76
	管道试压
	静电引起火灾爆炸
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	77
	管道安装
	腐蚀
	人身伤害/财产损失
	√
	
	
	
	

	78
	管道安装
	地管残留有害气体
	窒息、火灾
	√
	
	
	
	


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
1

[image: image2.png]Ny 258 mn



