
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工升降机、高空作业吊篮安全生产检查记录表
使用单位：                                                  检查日期：       年  月  日

	机械名称
	
	厂型规格
	
	检 查 结 果

	出厂日期
	
	机械编号
	
	得分
	

	机械类别
	
	操作者姓名
	
	检查人
	

	检查项目
	检查内容及评分标准
	扣分项目

	一、 技术状

况好，工作能力达到规定要求

  （20）分
	1、动力机构运转不正常或有严重异响扣6分，操作及控制机构失灵扣10分。

2、梯笼、吊篮、井架、导轨、悬挂机构有变形、裂纹、防护栏杆失效，钢丝绳磨损、断丝、畸变超标每处扣6分。

3、断绳保护装置、限速器、防护栏连锁保护失效每项扣6分。

4、减速箱、各部轴承、联轴器松旷、运转中有异响者每项扣3分。

1、 设备漏电每处扣4分，漏油每处扣2分。

2、 各导向轮、导轨、制动轮、滑轮磨损严重每项扣2—3分。
	

	 二、

 使 

 用

 保

 养

(60)
	清洁

(16)
	1、 减速机有油污、梯笼吊篮或操作室有杂物或积尘严重者每处扣3分。

2、电气控制箱积尘、电气线路零乱每项扣2—3分。

3、防护栏内有杂物扣2分。
	

	
	润滑

(15)
	1、各齿轮箱油面不符合规定每处扣4分。

2、 润滑油、润滑脂脏污变质或与规定牌号不符者每项扣4分。

3、 黄油嘴（杯）每断缺或堵塞一个扣2分，缺润滑脂一个扣1分。

4、轴承、齿轮、齿条缺润滑脂每处扣3分。
	

	
	紧固

(15)
	1、重要部位（如：动力机构、井架及附着装置、悬吊机构等）联结（固定）螺丝每松动一个扣4分，每断缺一个扣6分，井架地脚螺栓松动每个扣8分。

2、一般固定螺丝松动一个扣1分，断缺一个扣2分。

3、各止动装置（开口销、止动板、止动片、止动螺栓）失效，视重要程度每处扣2—6分。
	

	
	调整

(8)
	1、安全装置（限位器、限速器、超载限制器等）失灵每项扣5分。

2、各轴承、轴套、传动机构（如：齿轮啮合间隙、传动机构同轴度等）不符合要求每处扣3分。

3、电气系统各滑环、电刷磨损超过规定标准每处扣5分。

4、 钢丝绳排列不齐、卷筒余留圈数不符合规范标准每处扣3分。

5、 导向轮、行走轮啃轨，每处扣2分。

6、 接地电阻、绝缘电阻未达规定要求扣5分。
	

	
	防腐

(6)
	1、 全机表面有锈蚀每处扣2分、严重锈蚀扣3分、大面积锈蚀扣5分。

2、 传动、制动系统有锈蚀每处扣3分。

3、 油管路、电缆和橡胶制品腐蚀老化每处扣1分，严重者扣2—5分。

4、 钢丝绳锈蚀扣3分。
	

	三、零部件

、附属装置齐全完整

  (10)
	1、全机零部件不全，影响小者扣2分、影响大者扣3—6分。

2、无层间门栏扣2分，无安全通道扣5分。

3、无安全限位装置每项扣6分。

4、无安全使用许可证扣10分，无固定资产标牌扣2分。

5、各部结构、护罩变形每处扣2分，丢失每处扣4分。
	

	四、三定制度落实、运行记录齐全、操作人员基本素质提高。

   (10)
	1、三定制度未落实，无设备负责人扣4分，不相对固定扣2分。

2、无安全操作规程、润滑图表、每项扣4分。

3、无运行记录扣4分，记录填写不及时、数字不准确、内容不齐全每项扣3分。

4、操作人员无证上岗扣4分，不掌握本机性能、构造、原理、日常保养规程、安全规程每项扣2—4分。 
	


     说明：本表各项扣分扣至零分为止，不计负分。


















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



