
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	施工防水安全技术交底

	施工单位：
	
	  年   月  日
	X安管表1

	工 程 名 称
	
	分部分项工程
	
	工种
	防水

	交底内容：
    1．现场施工必须戴好安全帽、口罩、手套等防护用品，必须穿软底鞋，不得穿硬底或带钉子的鞋。

    2．凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

    3．严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须人袋，物件严禁高处抛掷。

4．操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

5．悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他安全设施。

    6．悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。

7．配制材料的现场应有安全及防火措施，遵守安全操作要求。

    8．配制胶泥的稳定剂，有的是有毒粉末，应防止吸人鼻内。

    9．配制、施工操作时，应戴手套、口罩，穿工作服等。

    10．搅拌材料时，加料口及出料口要关严，传动部件加防护罩。

11．防水施工所用的材料属易燃物质，贮存、运输和施工现场必须严禁烟火，通风良好，还必须配备相应的消防器材。

    12．熬制、配制防水材料时，必须穿戴规定的防护用品，皮肤不得外露。

    13．防水、堵漏施工照明用电，应将电压降到12～36V以下，以防触电。

    14．处理漏水部位，用手接触掺促凝剂的砂浆时，需戴橡胶手套或橡胶手指套。

15．厚度在4mm以上的新型沥青防水卷材方町用热熔法施工，施工前要有动火申请审批手续。

    16．热熔施工时，必须戴墨镜，并防止烫伤。施工现场应保持良好通风。

    17．在用运送混凝土的小车运送细石混凝土或水泥砂浆进行保护层的施工时，小车的铁脚必须用旧橡胶车胎或橡胶制品裹垫捆绑牢固，严防铁脚损坏防水层。如发现防水层被施工器件损伤，必须用卷材修补密封后再继续进行浇筑。


	针对性交底：

1、 熬制、配制防水材料时，必须穿戴规定的防护用品，皮肤不得外露；

2、 热熔施工时，必须戴墨镜，并防止烫伤。施工现场应保持良好通风。



	

	监督人(安全员)签字：
	交底人(技术人员)签字：
	　

	接受人（全员）签字（页面空间不够可签在背面）：

	注：本交底必须一式两份，生产班组、项目经理各一份。



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



