
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

双曲线冷却水塔工程安全监察
	序号
	施工项目
	安全等级
	安全监察责任及目的
	安全旁站人员
	安全监察注意事项
	备注

	
	
	
	
	三员
	领导
	
	

	1
	基础工程（垫层、底板、池壁、环基）
	三级
	1、防止一般性人身伤害事件的发生。

2、预防土方塌陷，确保安全生产。
	每日不间断巡查，累时不小于6小时。
	巡查
	1、施工措施是否已审批通过。

2、施工前是否安全交底并签字齐全有效。

3、基坑四周是否设立围栏；坑内设立集水坑并排水通畅。

4、人员、车辆进出坡道是否按方案设置并符合坡度要求，有防滑措施。

5、夜间施工的照明是否满足施工要求。

6、现场文明施工应有专人管理。
	确保有职工（或外协队）施工，就应有管理人员在现场。

	2
	基础防水层施工。
	三级
	1、防止火灾，中毒事故发生。
	巡查
	巡视
	1、施工方案、安全交底是否落实。

2、防火措施、器材是否到位。

3、明火熬制沥青，配制冷底子油，是否与易燃物保持足够的间距，符合标准要求。

4、进入作业警戒区人员严禁吸烟和动用明火。

5、夜间施工严禁使用碘钨灯照明。
	防水层完成后，当在其上进行电火焊作业时，必须经队技术负责人批准，并采取可靠措施，防止焊渣引发火灾或破坏防水层。

	3
	人字柱吊装及环梁排架搭设
	四级
	1、防止高处坠落和物体打击事故的发生。

2、确保按施工方案、措施要求施工。
	全过程
	吊装第一组时全过程；其余现场巡查每天不少于4小时。
	1、施工措施是否经审批，施工前是否进行安全交底并签字齐全有效。

2、排架搭设完后是否经验收并挂牌，脚手板、垂直通道、护栏、围网等是否符合安全要求。

3、吊装人员是否组织到位，合理、吊具、道路等是否符合吊装要求。

4、机械性能、就位四周环境、天气状况、安全溜绳等是否符合吊装要求。

5、起重作业是否由专业人员施工，指挥是否由专人负责，安全警戒区及监护人是否到位。

6、人字柱就位校正后，必须采取可靠的固定措施后方可脱钩。
	吊装过程中应指定专人对排架的位移和变形进行检查，发现异常应立即停止吊装作业，并采取有效措施。

	4
	环梁施工及支模排架拆除
	三级
	1、防止高处坠落和物体打击事故的发生。

2、确保拆除作业顺利进行。

3、保持现场文明施工作业。
	排架拆除全过程；其余每天巡查2次，累时不少于4小时。
	排架拆除每天不少于4小时；其余巡视。
	1、施工前排架是否经过检查验收。

2、安全设施是否符合方案要求，完善可靠。

3、施工用电是否有安全保护装置，夜间施工是否有足够的照明，行灯是否使用安全电压（36伏）。

4、架七周转材料的堆放是否符合要求。

5、排架拆除时，环梁砼强度应达到规范要求，经技术负责人许可后方可进行。

6、已拆除的模板，钢管不得在排架上大量堆积，不得向下抛掷。

7、拆除应自上而下按顺序进行，严禁上下同时拆除或整体推倒。
	

	5
	筒壁施工

（一般规定）
	四级
	1、预防人身伤亡、机械设备及火灾事故的发生。

2、监察作业工序的合理性及作业人员的行为规范。

3、确保安全防护设施到位和措施的落实。
	全过程
	巡查
	1、各类安全防护设施是否到位，安全可靠。

2、施工人员是否已进行了体检，符合登高作业要求。

3、施工警戒区是否按规范设置，并有专人监护，悬挂警告（示）标志。

4、隔离网、安全通道的搭设是否符合规范要求。

5、乘人电梯、料斗、独立拔杆等垂直运输机械是否由专业人员操作、专人指挥。

6、严禁施工人员在筒壁施工未完毕的情况下进入塔芯或警戒区内检拾工具或材料。

7、防冻、防火、防暑、防汛等是否有措施。

8、对方框架支撑系统是否按规定作业，是否牢固可靠。
	

	6
	刚性环施工及门架支模系统拆除作业
	四级
	1、防止高处坠落事故的发生。

2、预防高处落物伤人。

3、确保拆除过程按施工方案的要求及顺序进行。

4、查处、制止违章作业和违章指挥，确保安全生产。
	全过程
	拆除：全过程
	1、拆除措施是否经审批通过，施工前是否进行了安全交底并签字齐全有效。

2、拆除过程中是否严格按措施要求的顺序执行，不得随意变更施工顺序和方法。

3、最后一层方框架和最后几档方框架的拆除是否采取了有效的安全防范措施。

4、天气状况是否符合高处作业（拆除）的要求，是否有应急、应变的具体措施。

5、其它参照第5项。
	

	7
	淋水构件吊装工程
	四级
	1、保障淋水构件吊装作业中的人身安全和设备安全。

2、防止高处坠落、构件倒塌等事故的发生。

3、特殊构件（超重、超长等）或双机台吊应办理安全作业操作票。
	全过程
	全过程
	1、吊具、绳索是否符合规范及吊装方案的要求。

2、机械性能、现场道路是否满足吊装要求，人员组织是否合理、到位。

3、特种作业人员是否持证上岗。

4、安全设施（临时就位平台、钢爬梯、安全溜绳等）是否已按方案设置。

5、天气状况是否满足吊装要求。

6、下班时是否所有就位构件已焊接固定。

7、安全警戒区及监护人是否到位。
	项目部或施工队主管领导应全过程参与组织和监察。

	8
	塔芯施工（中央竖井、主水槽、高杯口柱基等）及淋水构件预制工程
	三级
	1、监督作业方案的有效执行。

2、确保安全防护设施到位和各项安全措施的落实。

3、监督架子按规范搭设，并进行验收、挂牌。

4、严防各类事故发生，确保安全生产。
	每天巡查不少于2次，累时不少于6小时
	巡查
	1、安全设施是否完善可靠。

2、塔芯施工与筒壁作业是否已采取分时隔离作业（严禁交叉作业）。

3、特种作业是否持证上岗。

4、现场施工用电是否符合有关规定，夜间施工照明是否满足施工要求。

5、个人安全防护用品是否规范使用。

6、现场道路、材料堆放等是否满足文明施工的要求。

7、查处和制止违章作业等现象。
	确保有施工人员在现场作业，就应当有管理人员或领导在现场。

	9
	筒壁防水涂料及塔芯填料安装工程。
	三级
	1、防火措施到位。

2、确保安全生产。
	巡查
	巡视
	1、确保防火、防毒措施到位。

2、涂料如随筒壁施工则参照第五项。

3、填料垂直运输是否合理、安全；防止踏空设施是否到位。
	

	10
	井架搭设及拆除
	五级
	1、确保搭设及拆除过程按方案进行。

2、保障施工人员和机械设备的安全、严防高处坠落和落物伤人的事故发生。

3、防止井架倾斜。
	全过程
	全过程
	1、方案措施是否经审批通过、施工前是否已安全交底并签字齐全有效。

2、登高作业是否由专业架子工持证上岗（包括机械操作等特殊工种）。

3、上、下通讯联络是否可靠通畅。

4、上、下料是否采取防碰撞（空中散落）措施并由专人负责指挥。

5、垂直吊物拔杆（如杉木拔杆）是否满足强度要求。（细端D＞150cm）

6、缆风绳的拉设是否规范；地锚固定是否合理、可靠稳固（空跨高压线或电线是否采取有效的防范措施）。

7、拆除顺序是否合理，严禁向下抛扔物体。

8、安全设施（爬梯、转角平台脚手板、安全溜绳等）是否按方案设置。

9、天气状况是否符合登高作业要求。

10、安全警戒区及监护人是否到位。
	分公司（若项目部）领导安监科长、施工科长、机械科应现场巡查。安监科派员全程旁站督察。

	11
	吊桥的安装与拆除工程
	五级
	1、确保吊桥组装拆除过程的安全。

2、严防高处坠落、物体挤压等事故的发生。

3、监察作业工序的合理性及作业人员的行为规范。
	全过程
	全过程
	1、监察地面组装时的安全作业是否符合规范和方案的要求。

2、双机台吊组装时是否办理了安全作业操作票。

3、拆除顺序是否合理、按方案执行。

4、安全防范措施及安全设施是否健全和到位。

5、投入使用前及移位后是否经上级安监部门检查验收。

6、其它参照第10项。
	

	12
	水塔专用简乘人电梯的安装与拆除工程
	四级
	1、确保电梯机械、电气设备、安全装置等达到设计要求、满足使用要求。

2、监察安装与拆除方案的有效执行。
	组装：全过程。

拆除：巡查。
	组装：全过程
	参照《钢筋砼烟囱工程》第4项“烟囱专用人货电梯的安装与拆除”部分。
	运行前的验收检查严格按有关规定办理。



	13
	钢爬梯、刚性环栏杆、航空灯具等安装工程。
	四级
	1、预防高处坠落，落物伤人的事故发生。

2、确保垂直运输安全可靠。

3、监察作业人员的行为规范。
	钢爬梯安装全过程；其余巡查

（每天不少于4小时）
	巡视
	1、施工前方案是否经审批通过，是否已进行了安全交底并签字通过。

2、卷扬机就位是否稳固，各部分运转是否正常，天、地滑轮固定和转动（转向）是否可靠。

3、上、下通讯联络是否通畅，并有专人负责指挥。

4、垂直运输是否采取防碰撞（空中散落）措施，溜绳是否按方案要求设置。

5、机械操作，电、火焊等作业是否由专业人员持证上岗。

6、安全警戒区是否设立监护人（包括天、地滑轮等）是否到位。

7、天气状况是否符合登高作业。

8、作业人员的个人安全防护用品是否正确使用。
	



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



