
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

土方开挖、回填及地基处理工程安全监察
	序号
	施工项目
	安全等级
	安全监察责任及目的
	安全旁站人员
	安全监察注意事项
	备注

	
	
	
	
	安全员
	领导
	
	

	1
	基础开挖（机械开挖，深度大于2米）
	三级
	确保施工现场安全管理目标明确、责任到人、工作落实。
	每天不少于4小时；危险部位：全过程。
	巡查
	1、是否严格按施工程序组织施工，制止违章作业和野蛮施工。

2、是否有安全施工技术措施和单项开挖隔离措施。

3、是否采取有效措施防止边坡塌方和防雨措施（坡度、排水道、集水坑等）。

4、交叉循环作业面是否道路畅通，设有警示牌、路标或专人指挥。

5、是否有对地下设施的保护措施（市政管线、通信电缆、文物古迹等）。

6、发现异常情况应立即停工并迅速上报处理。

7、周边道路、防护栏杆、警戒标志、材料堆放等是否符合文明施工要求。
	

	2
	独立深基础开挖作业（深度大于6米）
	四级
	1、确保按施工方案要求执行。

2、防止土方塌陷措施到位。

3、除排地下水措施得力。
	全过程
	每天不少于4 小时巡查
	1、护坡（壁）措施是否到位。

2、降、排地下水是否符合开挖要求。

3、边坡监护是否设专人监护并记录。

4、其它参照第1项。
	如：烟囱、高层建筑、高大构筑物等独立基础。



	3
	人工开挖（或机械开挖人工清底）
	四级
	防止塌陷发生人身伤亡事故
	危险地段全过程
	巡查
	1、为防止边坡塌方是否采取有效措施，并加强检查。

2、用桶（筐）吊运土时，是否经常检查绳索，吊桶下严禁站人。

3、休息时严禁坐在边坡处。

4、其它参照第1项。
	

	4
	土方拉运（大面积、大开挖）
	三级
	防止机械、交通事故
	巡查
	巡视
	1、是否按指定地点、路线行驶车辆和堆、运土方。

2、危险地段是否有人指挥，电线下挖土、行驶一定要有安全距离（车斗放下）。

3、睛天是否洒水减少路面灰尘。
	

	5
	无放坡条件下的高陡边坡下开挖。（特殊条件下的土方作业）
	四级
	防止塌方、塌陷、滑坡等造成人、机伤损。
	全过程
	每天不少于4小时
	1、严格按方案施工作业。

2、加强地质状态观察，尤其是雨、雪天后，采取支撑等有效措施，确保边坡的安全稳定性。

3、是否有应急防范措施，并落实到位。

4、拆除固定支撑时应自下而上进行；更换支撑应先装后拆。
	

	6
	高边坡下取土作业
	三级
	防止塌方，滑坡造成人机伤损
	巡查
	巡视
	1、采取有效措施防止大面积塌方。加强雨、雪天气后的检查。

2、严禁任何人在机械臂和挖斗下面通过或逗留。
	


	7
	大面积机械回填作业
	三级
	确保施工现场文明作业，安全管理目标明确，责任到人，措施到位。
	每天不少于4小时
	巡查
	1、严格按方案和有关规范施工。

2、人员、机械配置是否合理、现场有专人指挥调度。

3、施工机械是否由专业人员持证上岗，车辆按指定路线行驶。

4、现场交叉循环作业面是否通畅，是否坚持文明施工。

5、是否设立警戒区或警示牌并设专人监护。
	

	8
	人工回填
	三级
	严防触电、碰撞事故的发生。
	巡查
	巡视
	1、施工机具及电气线路是否安全、可靠并设漏电保护装置。

2、在基坑内施工应防止震动塌陷或塌方，严格按工艺流程作业。
	

	9
	砼灌筑桩施工（成孔、人工清孔或扩孔，钢筋笼制作及吊装、砼浇筑等）
	四级
	1、防止人员坠孔及落物砸伤等事故的发生。

2、防止机械倾覆，触电事故的发生。

3、安全防护设施的设置要及时可靠。

4、监察作业工序的合理性及作业人员的行为规范。

5、监督作业方案的有效执行。
	每天巡查2次，累时不少于6小时。
	第天不少于4小时
	1、施工方案（或措施）是否经审批通过，施工前是否已进行了安全交底并签字。

2、成孔机械的性能是否安全可靠，转移井位时的防倾措施是否得力。

3、清孔（或扩孔）人员下井作业是否有专人防护值班。

4、多家施工队伍作业时是否采取统一领导分区域负责制。

5、成孔后（浇筑砼前）的井口是否及时采取了有效的防护措施并挂牌警示。

6、钢筋笼制作吊装是否按方案执行。

7、是否设立安全警戒区，防止闲人和小孩进入施工现场玩耍。

8、制止、纠正和处理违章作业。

9、个人安全防护用品是否规范使用。
	

	10
	灰土挤密桩施工
	三级
	防止机械倾覆，机械伤害和触电事故的发生。
	巡查
	巡视
	1、机械、人员配置是否合理。

2、各种电气设施及设备是否安全可靠，是否符合规范要求。

3、其它参照第9项。
	

	11
	旋喷桩施工
	三级
	同上
	巡查
	巡视
	同上
	

	12
	重锤夯实（强夯）
	四级
	1、防止机械倾覆、折臂。

2、确保其它建筑物（构筑物）设备及人员的安全距离。
	每日巡查不少于4小时
	巡查
	1、机械操作人员是否由专业人员持证上岗。

2、机械性能是否符合强夯要求，并安全可靠。

3、重锤起吊后严禁车辆、行人通过。

4、落点与建筑物等的安全距离是否符合设计和规范要求。

5、其它参照第9项。
	

	13
	爆破工程
	五级
	1、防止发生意外爆炸，确保过程规范安全作业。

2、严格按方案和有关规范等要求执行。
	全过程
	全过程
	1、是否已建立严格的爆炸品采购、运输、出、入库等制度，并严格执行。

2、打孔（或成孔）机具的安全性能是否满足施工要求。

3、成孔、炸药加工、装药等是否按爆破施工组织设计及爆破安全规程严格执行和控制。

4、爆破时人员，机械设备等是否已撤离到安全地段。

5、瞎炮处理、二次爆破是否按有关规定处理并作业。

6、其它参照第9项或有关规范要求执行。


	



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



