
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

正压式呼吸器安全操作

1.概述

1.1作业内容

该类装备主要用在消防时，或在其它存在空气受污染或氧气缺乏危害的行业进行工作时，保护使用者的呼吸系统不受损害。作业内容呼吸器的使用和维保。

1.2相关参数

1.2.1由于该装备的使用者所呼吸的空气来自气瓶，所以能与周围有毒有害的环境大气保持隔离。C900自给正压式空气呼吸器的每个部件都按照EN137（NFE29663－300巴，NFE29662－200巴），EN136（NFS76011）标准制造。

1.2.2使用时间
 空气呼吸器的使用时间取决于气瓶中的压缩空气数量和使用者的耗气量，而耗气量又取决于使用者所进行的体力劳动的性质。

	劳动类型
	耗气量（升/分钟）

	休息
	10-15

	轻度活动
	15～20

	轻度工作
	20-30

	中强度工作
	30～40

	高强度工作
	35-55

	长时间劳动
	50～80

	剧烈活动（几分钟）
	100


1.2.3气瓶中可呼吸的空气量

使用者可以通过计算气瓶的水容积和工作压力的乘积来得到该数值。

例如：一个工作压力300巴的6.8升气瓶，气瓶中的空气体积为6.8×300＝2040升。

使用者进行中强度工作时，该气瓶的理论使用时间为

可呼吸的空气量（升）/耗气量（升/分钟）=2040/40=51分钟

这种计算方法没有考虑空气的纯度，需加一个系数0.9来校正，气瓶中实际的空气量为：2040×0.9＝1836升，由此计算出的气瓶实际可使用时间为46分钟。

1.2.4规格

	项目
	出厂重量（Kg）

	面罩＋供气阀
	0.5

	背板＋减压器
	3.8

	300巴6.8或6.9升全缠绕气瓶（充满气）
	6.8

	总重
	11.1

	外形尺寸
	高685毫米×长260毫米×宽275毫米


2.呼吸器各部位介绍

2.1减压器

2.1.1主要作用

减压器将气瓶中的高压空气减压为中压空气。减压器本体由镀镍的黄铜材料制成（水压测试压力600巴），减压器上刻有标示字符。

最大进口压力：300巴；出口压力：7.5±0.5巴；安全阀开启压力：11±2巴

工作温度：－30℃～＋80℃；类型：动态平衡式

该减压器带有3个安全装置：

报警哨－当气瓶中空气压力降至50～60巴时，提醒使用者气瓶中的空气快要用完了。

压力表－随时了解气瓶中的压力值。

安全阀－保证减压器的出口压力不会达到危险值。

2.1.2报警哨

一旦使用者打开气瓶阀，气瓶中的压力（初始时是300巴）将报警哨中的顶针顶紧在弹簧上。此时顶针起到密封作用，不让中压空气进入报警哨发出哨音。

当气瓶中的压力降低到55±5巴时，顶针在弹簧力的作用下发生位移，离开了密封位置，中压空气以5升/分钟的流量通过报警哨。在报警哨管的尾端会产生吸力作用，将足够数量的外界空气吸入报警哨管中令其发出报警哨音。

报警哨工作压力：55±5巴；报警哨始终发出报警声直到气瓶中空气用尽；

耗气量：低于5升/分钟；声音等级：90分贝；频率：3800赫兹

2.1.3压力表

压力表通过螺纹接口与高压管相连，常用的为不带压力表的瓶阀，当瓶阀开启时压力表指示出气瓶中的压力；带压力表的瓶阀始终为使用者指示出气瓶中的压力。

压力表有限流装置，可以避免压力的流失，它能将空气泄漏量限制在25升/分钟。

压力表读数0～400巴，级别1.6，带安全开口。

压力表带夜光功能，0～55巴的区域用红色标示。

工作压力：300巴；测试压力：600巴

2.1.4安全阀

[image: image1.png]Ny 258 mn



位于减压器的活塞式结构中，仅可从外部进行压力调节。当中压回路中的压力过高时，安全阀会打开向环境大气中排气泄压。当中压压力回复正常值时，安全阀会重新关闭。安全阀设定压力：11±2巴。

减压器

	序号
	零件号
	名称
	序号
	零件号
	名称

	7
	1100577
	活塞
	36
	1100532
	阀芯

	9
	1100583
	导向推块
	42
	1553231
	阀芯弹簧

	10
	1553197
	安全阀弹簧
	56
	1553184
	过滤器

	11
	1200104
	调节螺塞
	57
	1550005
	O型圈

	12
	1553370
	中压弹簧
	60
	1100540
	高压接口

	13
	1100578
	中压螺母
	61
	1809779
	手轮

	14
	1100325
	封套
	
	
	


减压器-压力表

	序号
	零件号
	名称
	序号
	零件号
	名称

	30
	1100704
	阻尼器
	73
	1563514
	中压软管

	34
	1100708
	阻尼螺塞
	81
	1553054
	高压表


[image: image2.png]lllllllllllllll

[l

Illl

.
NI

AL

7////////

NN\

\
S

=

\\

0 \

T

.

g o d
D
W
NN
B\NCE
b Yok R x!

HAUTE PRESSION NP ' o §
- S | N




2.2 供气阀

重量轻，结构紧凑，通过弹簧按钮与面罩实现快速连接。供气阀通过中压供气管直接与减压器相连。当使用者的呼吸出现障碍时，供气阀会自动增大供气量至450升/分钟（供气阀会在十分之一秒内达到该供气量）。

面罩内的正压：3毫巴;最大供气量：450升/分钟

[image: image3.jpg]VERNIS ROUGE SUR
‘LA TETE DES 4 VIS

20 19 29 21 28

22 05 09

08

23 .,VI4 f"‘ -
< \
“‘ RN I[I \\ 01
WY /_
= | //1"71 >
couace 92 = | ///" 26
© MASTIC )/ ﬁ:} ://////////1‘/_“_/_4'3'“&_‘
P=7x St 3 77NN bow!
1 S B e e ’ _____
e
. 1 !. . 7T\ B
18 N Al e
7 NN ]
Nt ——
= i S \\os \o4 \u10
16 B
R 1 07
14 '§ _
N
25° llllllmllllllll 03
24 27



按下供气阀上的黄色按钮，可以得到450升/分钟的恒定供气量。

供气阀

	序号
	零件号
	名称
	序号
	零件号
	名称

	1
	1814040
	阀座
	16
	1810361
	调压弹簧

	2
	1810053A
	紧固螺母
	17
	1810266F
	螺杆弹簧

	3
	1814543A
	装卸扣
	18
	1810037D
	拉杆

	4
	1816284
	阀体
	19
	1810038A
	杠杆

	5
	1808455
	O型圈
	20
	1814050
	碟膜

	6
	1814061
	阀座
	21
	1810105
	销管

	7
	1802260
	O型圈
	22
	1814052
	阀体盖

	8
	1814047
	阀门
	23
	1810050
	紧固螺丝

	9
	1810700A
	阀门护圈
	24
	1810301
	导向套

	10
	1810270A
	阀门弹簧
	25
	1805022
	固定螺丝

	11
	1807865
	滤网
	26
	1802648
	螺纹套

	12
	1804601
	卡簧
	27
	1803736
	保护盖

	13
	1810108
	定位螺钉
	28
	1807870B
	弹簧

	14
	1810267A
	螺杆套
	29
	1810277B
	按钮

	15
	1810300A
	压力调节螺杆
	
	
	


2.3 黄色PANO全面罩

· 适用于亚洲人脸型，佩戴舒适

· 视野开阔

· 面罩密封边缘双层设计，避免有毒有害气体进入面罩

· 通过快速插入式接口与供气阀相连

· 新式单向呼气阀，呼气阻力明显降低

· 配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机）

· 配有快松扳扣系统，头带调节方便

· 配有口鼻罩，降低面罩内呼出的二氧化碳含量

· 面罩有防雾结构

[image: image4.jpg]


PANO面罩

	序号
	零件号
	名称
	序号
	零件号
	名称

	5
	1710316
	供气阀接口
	120
	1702248
	卡箍

	7
	1710403
	呼气阀
	121
	1710211
	接口

	8
	1701366
	传声器
	122
	1701417
	螺圈

	111
	1710255
	镜片
	123
	
	传声器螺圈

	112
	1710094
	镜框
	124
	
	O型圈

	113
	
	呼气阀螺圈
	125
	
	传声膜片

	114
	
	呼气阀壳体
	126
	1710151
	束带

	115
	
	呼气阀阀片
	127
	1701048
	内面罩阀

	116
	
	呼气阀阀芯
	128
	1710113
	内面罩

	117
	
	弹簧
	130
	1710317
	挂带

	118
	
	呼气阀阀盖
	131
	1710297
	F1头盔夹持器

（选配件）

	119
	
	紧固螺丝
	132
	
	网罩（选配件）


2.4 背架

2.4.1 介绍

外形符合人体背部曲线，接触面更大，佩戴舒适。通过背带可以方便的调节背部接触高度和位置，贴合人体背部。背架由轻质聚丙烯材料制成，耐冲击和酸腐蚀。使用温度－40℃～＋140℃。整体注塑而成，消毒和清洗方便。外侧部件不带锐角，不会对人体造成伤害。背板上有三处把手，可以任意抓握整套装备。

肩带由包覆阻燃和防滑织物的泡沫带制成，佩戴更舒适。腰带的搭扣由耐用的尼龙材料制成，调节方便。背带织物为阻燃材料。减压器用4个螺丝固定在背板的左侧，更换方便。

2.4.2 压力表

压力表始终指示气瓶中的压力，它通过一根可弯曲的软管跨过左肩与减压器相连。直径50毫米，压力0～400巴。压力表为夜光表面，外侧用橡胶保护。

2.4.3 气瓶束带的调节

根据气瓶直径调整好气瓶束带的长度，确保搭扣没有处于气瓶上方，从而不会被意外拉开。气瓶束带上有弹性部件，可以弥补气瓶束带长度调整时的误差，而不需时时调节束带长度。

2.4.4 双人使用

正压式空气呼吸器可以另外配备一套面罩与供气阀或通风头罩来为第2个使用者供气。减压器上有螺纹接口，用来与供气阀所接的中压管连接。不用时该接口用一个闷盖螺母封住。

[image: image5.jpg]



背架

	序号
	零件号
	名称
	序号
	零件号
	名称

	79/80/81
	1102567
	背带套件
	89
	1100238
	衬垫杆

	82
	1100258
	软管束带
	90
	1100237
	气瓶支座

	83
	1100392
	气瓶束带
	91
	1102055
	插座

	85
	1100393
	系扣
	92
	1100325
	封盖

	88
	1101554
	背架
	
	
	


3. 维护

该装备不需特别维护，但要定期保养。

3.1 储存

· 储存在包装箱中

· 远离灰尘和潮湿环境

· 储存在温度适中的区域

3.2 每次使用后

· 用柔软的布或海绵给面罩清洁和消毒

· 将面罩浸入含20％肥皂液和80％水的溶液中

· 然后用50％酒精溶液冲洗消毒

· 用清水冲洗干净

· 用干布吸干水，悬挂于背光处晾干

4.操作步骤

2.1使用前检查气瓶内压缩空气的压力，检查气瓶的气密性，检查面罩密封性，检查报警笛是否正常工作。

4.2放长肩带，把呼吸器背在背部。

4.3收紧背带，直至背架与背部接触舒适为止。

4.4扣上腰带插扣，舌扣的凸面朝向身体一面。用两手抓住腰带两末端，拉紧。

4.5调节肩带，使装置的重量均匀分布在肩部和臀部。

4.6将面罩吊带套在颈部，使面罩挂在胸前。

4.7用双手拉开面罩头带，使面罩下部套在下巴上，在把头带拉向套在头上，用手均匀地抚平头带，先收紧颈部地带子，然后收紧太阳穴处地带子和前额处地带子。

4.8把呼吸控制阀与面罩接头连接，深吸一口气，呼吸控制阀将自动打开，空气进入面罩内。

4.9使用人确认呼吸正常后，放可进入有毒区域。

4.10呼吸器在正常使用中 ，应时常检查呼吸控制阀与面罩的连接牢度和 压力表指示的气瓶压力，当气瓶压力减小到报警器的触发压力时，报警器就会鸣叫，这时使用人必须立即撤离有毒区域到空气新鲜的地方。

4.11使用后：

4.11.1卸下供气阀（与面罩脱钩）。

4.11.2脱下面罩（松开头带扳扣即可）。

4.11.3关闭气瓶阀。

4.11.4按供气阀黄色按钮排空到压力计显示回零。

4.11.5松开背带及肩带，卸下整套压力装置，放好（背架朝下）归位，并清洗面罩。

5.技术要求

5.1在进入危险区域前，气瓶压力必须达到额定压力的80％。

5.2高压空气不能直接作用于身体的任何部分，如检查供气阀时供气阀口不应正对着身体和他人。

5.3使用过程中经常检查气压，确保及时返回安全区域。


















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image6.jpg]vowovov L

= i m 4 — COMMEINHES—REMCO-300 bor




