
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

机械设备安全隐患专项检查情况表
	单位：中铁隧道集团有限公司贵广铁路2标第八项目部   工区        施工点：

	序号
	对照问题
	排查工点
	存在问题
	整改及计划整改情况

	一
	1
	操作司机接车后的检查工作
	检查水箱水位
	　
	　
	　

	
	2
	
	检查燃油箱油量
	　
	　
	　

	
	3
	
	检查发动机油底壳油量
	　
	　
	　

	
	4
	
	检查各油管、水管、气管及各部件的密封性
	　
	　
	　

	
	5
	
	检查蓄电池接线
	　
	　
	　

	二
	6
	底盘、液压部份
	检查液压工作油油量
	　
	　
	　

	
	7
	
	检查液压系统管路及附件密封性
	　
	　
	　

	
	8
	
	检查脚制动、紧急制动是否可靠
	　
	　
	　

	
	9
	
	检查操纵杆是否灵活并放在空位
	　
	　
	　

	
	10
	
	检查轮胎气压是否正常
	　
	　
	　

	三
	11
	启动发动机
	检查各仪表指示是否正常
	　
	　
	　

	
	12
	
	检查各照明设备、指示灯、喇叭、雨刮器、制动灯的工作情况
	　
	　
	　

	
	13
	
	操纵工作装置检查其动作情况
	　
	　
	　

	
	14
	
	低速、高速中倾听发动机工作是否正常
	　
	　
	　

	
	15
	
	接合各档运行
	　
	　
	　

	四
	16
	出车后检查与保养
	检查燃油储量，停车前应在低（怠）速（800-1000r/min）运行几分钟
	　
	　
	　

	
	17
	
	检查发动机油底壳油温及清洁情况，若发现油温过高且变稀，应立即报告修理人员
	　
	　
	　

	
	18
	
	检查油管、水管、气管及各附件有无渗漏现象
	　
	　
	　

	
	19
	
	检查变速箱、变矩器、液压油泵转向器前后桥的固定密封以及有无过热现象
	　
	　
	　

	
	20
	
	检查轮网螺栓，传动轴螺栓以及各销轴的固定是否松动
	　
	　
	　

	
	21
	
	工作装置情况是否正常
	　
	　
	　

	
	22
	
	检查轮胎外观及气压是否正常
	　
	　
	　

	
	23
	
	向工作装置注油按规定压入黄油
	　
	　
	　

	五
	24
	修理工与操作司机的下班工作内容
	每天白班由机械队修理工与操作司机在下班后，对装载机、农用车进行一次全面的检查，发现问题及时处理，绝不允许拖至下一班
	　
	　
	　

	
	25
	
	每周三次，定在周一、三、五，在白班对前后车架铰接点，传动轴、付车架销、转向机构等润滑部分压注黄油
	　
	　
	　

	六
	26
	发动机的运转记录
	发动机运转250～300小时必须更换柴机油及滤芯，填入运转记录
	　
	　
	　

	七
	27
	定时清洗
	白班操作司机下班后对机械进行清洗
	　
	　
	　

	八
	28
	内业资料
	机械运转记录本
	　
	　
	　

	
	29
	
	机械保养记录本
	　
	　
	　

	
	30
	
	操作人员交接班记录本
	　
	　
	　

	
	31
	
	机械台账
	　
	　
	　

	
	32
	
	机械使用成本台账
	　
	　
	　

	检查人员：

	填报人：                                                            检查日期：



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



