
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

桩机施工安全技术交底

	工程名称
	增从高速公路
	交底单位
	增从S13标项目部

	交底内容
	桩机施工
	交底日期
	2009年  月  日

	安全技术交底内容：
1.进人现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。

    2.现场平整填实，并铺30cm * 30cm长4m的大方木供行走机架。

    3.电源电线必须架空拉设，移动机架不准碰触高低压电线，不得在高低压电线下冲桩和吊放钢筋等施工作业。

    4.机架上电箱电器完好，电动机接地不少于两处，接保护零线牢固可靠，触电保护器动作灵敏。

    5.作业前，应检查卷扬机及机架各部位连接是否牢固，有无松动或磨损、变形，离合器、刹车是否灵敏，钢丝绳是否断丝、磨损、扭结、变形达到报废标准。

    6.不准带负荷启动电动机，严禁用脚代手进行操作。

    7.无论是3t或St走管式冲孔桩机，在起吊桩锤、护筒等重物时，在重物的下方和扒杆的下风处，严禁停留站立和通行。

    8.制动皮带不得受潮，传动皮带的防护罩应齐全完好。

    9.检修或加润油时，必须切断电源停止运转后进行，在架顶高处作业时，必须先系好安全带。

    10.桩机整体跑架移动，纵移(前进或退后)应通过桩机上2号钢丝绳的缠绕使走管在大方木上移动来完成，横移是靠桩架侧旁滑转组的收缩使底盘卡钳在走管上滑动来完成，走管本身横移靠千斤顶协助完成。不准悬吊着锤跑架。

    11.进行孔深测量，泥浆取样或循环排碴时，必须停机，并将桩锤悬吊挂好保险钩。

    12.护筒中心应对准桩位中心，顶面高出地面40cm,溢浆口应朝向浆沟。

    13.开孔时，应低锤轻击，冲程不大于lm，在豁土层中孔，可加少量清水。

    14.冲孔时，要用泥浆护壁。

    15.每冲4h，必须停机将桩锤提出孔外清洗一次，并检查桩锤有无断齿或掉齿，有无出现大蒜头状，钢丝绳连接(包括转向器)有否松动，发现问题，及时报告施工员处理。

    16.做好台班记录和交接班记录。

    17.作业中，遇大雨、大雾或六级及其以上大风时，必须切断电源停止作业，如有台风警报，还必须对桩加设缆风绳拉固，必要时采取放下桩架等措施。暴风雨后，必须进行一次全面检查。

    18.成孔后应及时组织验孔和浇筑水下混凝土。

    19.作业后，必须拉闸断电，锁好开关箱。

    20.泥浆池要防止过满，应按当地规定，及时运走，不得污染道路，不准将泥浆直接排人下水道。

21.泥浆泵机的电动机接电源电线必须符合用电安全技术规范要求，接地接保护零线牢固可靠，触电保护器动作灵敏，并有防雨、防水、防尘措施。



	交底人
	
	审核人
	
	接受人
	



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



