
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

液体罐车日常维护及保养的规定
	项目
	维护检查内容
	期限

	挂车
	1、检查罐体外观，漆层有无划伤
	每月进行

	
	2、管路系统各连接部位有无泄漏
	每月进行

	
	3、检查挂车后桥板簧压紧螺栓是否松动，轮胎紧固螺母是否松动，轮胎气压是否充足；如发现异常及时修理更换。
	每月进行

	
	4、灯具是否能可靠工作
	每月进行

	牵引车
	按其使用与保养说明书进行
	

	抽动系统
	1、气抽动接头连接处是否密封
	每月进行

	
	2、检查挂车动系统的气密性，各连接部位元件不得泄漏。
	每月进行

	
	3、放出贮气筒内的积水
	每月进行

	牵引连接装置
	1、牵引销与牵引座连接是否可靠
	每月进行

	
	2、检查牵引销的磨损情况，如磨损严重，应及时更换。
	

	
	3、检查牵引座表面的润滑情况，及时补充钙基润滑脂。
	每月进行

	安全附件支承装置
	1、灭火器、静电导除、阻火帽、

检查摇把工作情况，摇把转动应灵活。
	每月进行

	
	2、检查内部齿轮、轴承、螺旋副，定期注入钙基润滑脂润滑。
	每月进行

	安全阀
	1、 检查连接密封面是否泄漏。

2、 检查安全阀有无漏气现象。

3、 检查关倒阀铅封是否完整。
	每月进行

	爆破片
	1、 连接法兰密封面是否泄漏

2、 是否需要更换爆破片
	1、每月进行2、每2年至少一次

	压力表
	1、 检查连接部位是否泄漏。

2、 压力指示是否正常。

3、 用标准表检验。
	1、每月进行2-3检验每年至少2次。

	液位计
	1、 检查连接部位是否泄漏。

2、 液位指示是否正常。

3、 校验
	1、 每月进行2-3检验每年至少一次。

	截止阀
	1、 检查连接部位及阀体二无泄漏

2、 截止阀各密封面二无泄漏
	第月进行



















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



