
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

氧气割施工安全操作规程交底
施工单位:中铁一局京福铁路客专闽赣V标桥梁公司分部
	工程名称
	京福铁路客专闽赣V标桥梁工程
	交底日期
	2011/7/17

	交底项目
	氧气割施工安全操作规程交底
	交底编号
	2011/14

	1、 一般规定:

(1) 严格遵守《焊工一般安全规程》和有关压力调节器、橡胶软管、氧气瓶、溶解乙炔气瓶的安全使用规则及焊（割）的安全操作规程。
(2) 工作前或较长时间停工后工作时，必须检查所有设备。氧气瓶、溶解乙炔气瓶，压力调节器及橡胶软管的接头、阀门及紧固件应牢固，不准有松动、破损和漏气现象。
(3) 检查设备、附件及管路是否漏气时，只准用肥皂水试验。试验时，周围不准有明火；严禁用火试验漏气。
(4) 氧气瓶、溶解乙炔气瓶与明火间的距离应在10m以上，如条件限制，也不准低于5m，并应采取隔离措施。
(5) 禁止用易产生火花的工具去开氧气或乙炔气阀门。
(6) 设备管道冻结时，严禁用火烤或用工具敲击冻块。氧气阀、溶解乙炔气阀或管道要用40°C以下的温水融化；回火防止器及管道可用热水或蒸汽加热解冻，或用23~30%氧化钠热水溶液解冻、保温。
(7) 焊接场地应备有相应的消防器材，露天作业应防止阳光直射在氧气瓶、溶解乙炔气瓶上。工作完毕或离开工作现场，要拧上气瓶的安全帽，清理现场，把气瓶放在指定地点。


交底人：        复核  ：             接受人：        日期：氧气割施工安全操作规程交底书
施工单位: 中铁一局京福铁路客专闽赣V标桥梁公司分部
	工程名称
	京福铁路客专闽赣V标桥梁工程
	交底日期
	2011/7/17

	交底项目
	氧气割施工安全操作规程交底
	交底编号
	2011/15

	(8) 压力容器及压力表、安全阀，应按规定定期送交效验和试验。经常检查压力器件及安全附件。
2、 橡胶软管
(1) 橡胶软管须经压力试验，氧气软管试验压力为20个大气压，乙炔软管试验压力为5个大气压。未经压力试验的代用品及变质、老化、脆裂、漏气的胶管及沾上油脂的软管不准使用。
(2) 软管长度一般为L0～20m，不准用过短或过长的软管。接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。
(3) 氧气软管为红色，乙炔软管为黑色（绿色），与焊炬连接时不可错乱。
(4) 乙炔软管使用中发生脱落、破裂、着火时，应先将焊炬或割炬的火焰熄灭，然后停止供气；氧气软管着火时，应迅速关闭氧气瓶阀门，停止供气。不准用弯折的办法来消除氧气软管着火。乙炔软管着火时可用弯折前面一段胶管的办法来将火熄灭。
(5) 禁止把橡胶软管放在高温管道和电线上，或把重的或热的物件压在软管上，也不准将软管与电焊用的导线敷设在一起，使用时应防止割破。软管经过车行道时应加护套或盖板。



交底人：        复核  ：             接受人：          日期：氧气割施工安全操作规程交底
施工单位: 中铁一局京福铁路客专闽赣V标桥梁公司分部 
	工程名称
	京福铁路客专闽赣V标桥梁工程
	交底日期
	2011/7/17

	交底项目
	氧气割施工安全操作规程交底
	交底编号
	2011/15

	1) 氧气瓶
(1) 每个气瓶必须设两个防振橡胶圈，氧气瓶应与其它易燃气瓶、油脂和其它易燃物品分开保存，也不准同车运输。运送时需罩上安全帽，要用专用胶轮小车，放置牢固轻装轻卸防止震动，严禁采用抛、滚、滑的方法卸车。
(2) 氧气瓶附件有缺损或毛病，阀门螺杆滑丝时应停止使用。氧气瓶应直立着安放在固定支架上，以免跌倒发生事故。禁止使用没有减压器的氧气瓶。
(3) 氧气瓶中的氧气不允许全部用完，应留有1Kg/c㎡以上的剩余压力，并将阀门拧紧，写上“空瓶”标记。
(4) 开启氧气阀门时，要用专用工具，动作要缓慢，不要面对减压表；但应观察压力表指针是否灵活正常。
(5) 氧气瓶和乙炔瓶并用时，两个压力表（减压器）不能相对，以防万一其中一只表弹出时击坏另一只表。
(6) 气、电焊混合作业的场地，要防止氧气瓶带电，如地面铁板，要垫木板或胶垫加以绝缘。
4、 溶解乙炔气瓶
(1) 乙炔气瓶在使用、运输和储存时，环境温度一般不得超过40°C。
(2) 乙炔气瓶的漆色必须经常保持完好，不得涂改。


交底人：        复核  ：             接受人：          日期：氧气割施工安全操作规程交底
施工单位: 中铁一局京福铁路客专闽赣V标桥梁公司分部 
	工程名称
	京福铁路客专闽赣V标桥梁工程
	交底日期
	2011/7/17

	交底项目
	氧气割施工安全操作规程交底
	交底编号
	2011/15

	(3) 使用乙炔气瓶时应遵守下列规定：
1) 不得靠近热源和电器设备，夏季要防止暴晒，禁止敲击、碰撞。
2) 吊装、搬运时应使用专用夹具和防震的运输车，严禁用电磁超重机和链绳吊装搬运。
3) 严禁放置在通风不良及有放射性射线的场所，且不得放在橡胶等绝缘体上。
4) 工作地点不固定且转动较频繁时，应装在专用小车上。同时使用乙炔气瓶和氧气瓶时，应避免放在一起。使用时要注意固定，防止倾倒严禁卧放使用。
5) 必须装设专用减压器，回火防止器。开启时。操作者应站在阀门口的侧后方，动作要轻缓。
6) 能用压力不得超过1.5kgf/c㎡，输气流速不应超过1.5～2.0㎡/时·瓶。
7) 严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触；必须使用铜合金器具时，合金含钢量应低于70%。
8) 瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于下表规定的剩余压力；


交底人：        复核  ：             接受人：          日期：
氧气割施工安全操作规程交底
施工单位: 中铁一局京福铁路客专闽赣V标桥梁公司分部 
	工程名称
	京福铁路客专闽赣V标桥梁工程
	交底日期
	2011/7/17

	交底项目
	氧气割施工安全操作规程交底
	交底编号
	2011/15

	(4) 溶解乙炔气瓶应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰、车船装运时，应妥善固定。汽车装运时横向排放，头部应朝向一方且不得超过车厢高度或直立排放，车厢高度不得低于瓶高的三分之二。夏季运输要有遮阳设施，防止暴晒，炎热地应避免白天运输。车上禁止烟火，并应备有干粉或二氧化碳灭火器（严禁使用四氧化碳灭火器）。严禁氧气瓶及易燃物品同车运输。
(5) 在使用乙炔气瓶的现场，储存量不得超过5瓶。超过5瓶但不超过20瓶的，应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔或单独的储存间，并有一面靠墙。超过20瓶，应设置乙炔气瓶库。
5、 减压器
1) 减压器与气瓶连结之前，应检查减压器上有无油脂，以及外螺帽衬是否正常。安装减压器时，先要把气瓶上的开关稍稍拧开一点，借气瓶的气冲击附在开关上的尘土和水分。
2) 装上以后，要用扳手把丝扣拧紧，否则瓶内高压气体会把减压器吹掉。
3) 减压器装好后，开启氧气瓶和减压器的阀门时，动作要缓慢。当压力调到所需的压力后，才允许将气体送到焊枪。
4) 减压器不得任意拆卸，并要定期校验。当压力表不正常，无铅封或安全阀门不可靠时，禁止使用。各种气体的减压器不能互换使用。


交底人：        复核  ：             接受人：          日期：
氧气割施工安全操作规程交底
施工单位: 中铁一局京福铁路客专闽赣V标桥梁公司分部
	工程名称
	京福铁路客专闽赣V标桥梁工程
	交底日期
	2011/7/17

	交底项目
	氧气割施工安全操作规程交底
	交底编号
	2011/15

	5) 工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保管。
6、 焊(割)炬操作
1)通透焊咀应用钢丝或竹签，禁止使用铁丝。
2)使用前应检查焊炬或割炬的射吸能力是否良好。
3)焊(割)炬射吸检查正常后，应先检查乙炔气流正常，再把乙炔气管也接在乙炔接头上。氧气管必须与氧气进气接头连接牢固，乙炔管与乙炔进气接头应避免连接太紧，以不漏气并容易插上拔下为准。
4)根据焊、切材料的种类、厚度正确选用焊炬、割炬及焊咀、割咀。调整合适的氧气和乙炔的压力、流量。不准使用焊炬切割金属。
5)焊炬(或割炬)点燃操作规程：
(1)点火前，急速开启焊炬(或割炬)阀门，用氧吹风，以检查喷嘴的出口，但不要对准脸部试风。无风时不得使用。
(2)对于射吸式焊炬(或割炬)点火时，先开乙炔气轮，点着后再开氧气手轮调节火焰。这样可以检查乙炔是否畅通，以及排除乙炔一空气混合气体。点火应送到灯芯或火柴上点燃。
(3)进入容器内焊接时，点火和熄火都应在容器外进行。使用乙炔切割机时，应先放乙炔气，再放氧气引火。


交底人：        复核  ：             接受人：          日期：
氧气割施工安全操作规程交底
施工单位: 中铁一局京福铁路客专闽赣V标桥梁公司分部
	工程名称
	京福铁路客专闽赣V标桥梁工程
	交底日期
	2011/7/17

	交底项目
	氧气割施工安全操作规程交底
	交底编号
	2011/15

	(4) 使用氧气切割机时，应先放氢气，后放氧气引火。
6) 熄灭火焰时，焊炬应先关乙炔阀，再关氧气阀。割炬应先关切割氧，再关乙炔和预热氧气阀门。
7) 工作中焊、割咀不准往铁板上按，不要过分接近熔化金属，焊咀不能过热，不能堵塞。发现有回火预兆时，应停止工作。
8) 回火时，要迅速关闭焊炬上乙炔手轮，再关氧气手轮。等回火熄灭后，将焊咀放在水中冷却，然后打开氧气手轮，吹除焊炬内的烟灰，查出回火原因并解决后，再继续使用。
9) 氧氢并用时，先放出乙炔气，再放出氧气，最后放出氢气，再点燃。熄灭时先关氧气，再关氢气，最后关乙炔气。
10) 短时间休息，必须把焊(割)炬的阀门紧闭,较长时间休息或离开工作地点时，必须熄灭焊炬，关闭气瓶球形阀。除去减压器的压力，放出管中余气，然后收拾软管和工具。
11) 工作地点要有足够清洁的水,供冷却焊咀用。氧气和乙炔皮管不能对调，也不准用氧气吹除乙炔皮管的污物。当发现乙炔或氧气管道有漏气现象时应及时停火修理。操作焊炬和割炬时，不准将橡胶软管背在背上操作，禁止使用焊炬或割炬的火焰来照明。


交底人：        复核  ：             接受人：       日期：   

















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



