
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

安全消防作业规程技术交底单
编制单位：第四项目部                                                                             

	工程名称
	轻汽西厂区改造项目

（主语城） 
	施工单位
	山东三泉队

金坛鼎奇队

	施工部位
	各施工区域
	施工时间
	

	交底内容：                安全消防作业规程

1）在露天楼顶或切割时，应有防风措施，防止火星飞溅引起火灾。风力大于5级时不宜露天焊接。

2）焊接或切割工作结束后，应仔细检查工作场地周围，确认没有引起火灾危险目标之后，方可离开现场。

3）当气温过低时，不得直接在水泥地面及楼地面上切割或焊接以防温度巨变引起飞溅而对人体造成伤害。

4）氧气出口处如有冻结现象气体流量不均匀时，严禁用明火加热，或用红热铁块烤烘，以免氧气突然大量冲出造成事故。必要时可用热水或用水蒸气进行解冻。

5）雨、雪、雾天不准露天电焊。

6）要注意风向，不让吹散的铁水及熔渣伤人。

7）如瓶阀、减压器冻结时应用热水解冻，严禁用火烤。

8）系统打压或清洗时必须与设备断开连接，防止设备进水。

9）系统打压和清洗后必须把水泄净，并仔细检查系统中所有设备是否进水，确保设备不被冻坏。

10）在系统管道反弯处，上加放气阀，下加泄水阀。不能再管道内存水，以防冻裂。

11）各种机组设备试运行后，必须把水泄净，以免冻裂设备。

12）使用套丝机、钻床时不得戴手套以免将手卷入设备中造成事故。

13）凡高空作业应系安全带，穿胶底鞋，防止滑倒及高空坠落。

14）高空作业应采取可靠措施确保工程质量和人身安全。

15）冬季施工做好防火工作，取暖、生活须经申请同意或报安全部门批准。

16）禁止用易燃液体、可燃液体生火取暖。

17）易燃易爆的液化气罐、氧气瓶、乙炔瓶等设专人监管，确保使用安全。

18）对职工加强安全消防教育，重点工程施工人员应进行冬施安全及消防入场教育。

19）冬季施工要采取防滑措施，严禁穿硬底塑料鞋施工。

20）施工时如接触汽源、热水、要防止烫伤。

21）电源开关、控制箱等要加锁，并设专人负责管理，防止漏电、触电。

	交底人
	
	接受人
	
	项目经理
	


此表一式两份，交底单位、接受单位各持一份。    交底日期：2006年11月25日

















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



