
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

电焊机安全技术交底表
	安全技术交底表       

表AQ-C11-1
	编号
	

	  工程名称
	土城住宅楼及综合楼BCD座

	施工单位
	中铁建设第八项目部
	交底部位
	施工现场、料场、钢筋加工区、民工宿舍等
	工种
	电焊工

	安 全 技 术 交 底 内 容

	1、电焊完成作业后，离开现场前应做哪些工作？

答：拉闸断电，将地线和把线分开，确定焊渣火星已熄灭后，方可离开现场。

2、电焊时是否可以借用金属物替代地线？

答：严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道、结构钢筋等金属物搭接代替地线使用。

3、装卸乙炔气瓶或石油气瓶的注意事项有哪些？

答：应轻拿轻放，不得抛、碰、滑、滚等剧烈震动。

4、乙炔瓶表面温度不得超过多少度？

答：不得超过40度。

5、氧气瓶与电焊在同一工地使用时应注意什么？

答：瓶底应垫绝缘物，防止瓶体带电。    

6、室外使用的电焊机时，有哪些安全要求？

答：应设防水、防潮、防晒的机棚，并配备消防器材。                                                                                 

7、电焊钳过热后可以浸在水中冷却后使用吗？

    答：不可以。 

8、焊机一次测的电源线长度不超过多少米？

答：5米。        

9、焊机二次侧把线及地线长度不超过多少米？

答：30米。     

10、焊机把线电缆应采用什么电缆？

答：专用橡套多股细铜线软电缆。    

	

	

	针对性交底：

	交底人签名
	　
	职务
	　
	交底时间
	　

	接受交底人签名
	　
	　
	　
	　

	
	　


注：1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后。
	安全技术交底表       

表AQ-C11-1
	编号
	

	  工程名称
	土城住宅楼及综合楼BCD座

	施工单位
	中铁建设第八项目部
	交底部位
	施工现场、料场、钢筋加工区、民工宿舍等
	工种
	电焊工

	安 全 技 术 交 底 内 容

	  11、交流电焊机空载电压不得超过多少伏？

答：不得超过80伏。     

12、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于多少米？

答：不得小于5米。

13、进行二氧化碳气体保护焊时，作业前二氧化碳气体需预热多少分钟？

答：需预热15分钟。 

14、为防止电焊弧光伤害眼睛，应采取的防护方式有哪些？

    答：应采取滤光镜或焊接面罩防护等。

15、冬期气焊作业时，如减压阀软管和流量计冻结，应采用什么办法解冻？

答：热水、蒸气、暖气解冻，严禁使用明火烘烤。

16、电气焊严禁在什么上焊接和切割作业？

答：严禁在装有易燃物的容器、装有易爆物的容器、受力物体上焊接作业。                

17、氧气瓶及其瓶阀、接头、软管不能与什么物品相接触？

答：油脂、润滑脂。    

18、金属焊接作业人员应具备什么条件可以上岗操作？

答：必须经过专业安全技术培训，考核合格，取得特种作业操作证，方可上岗。

19、电焊工操作时应佩戴什么防护用品？

答：头鼻或手持面罩、防护服、防护手套等。

20、在什么天气条件下不能露天焊接？

答：雨、雪、风力六级以上（含六级）天气不得露天作业。

	

	

	针对性交底：

	交底人签名
	　
	职务
	　
	交底时间
	　

	接受交底人签名
	　
	　
	　
	　

	
	　


注：1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后。
	安全技术交底表       

表AQ-C11-1
	编号
	

	  工程名称
	土城住宅楼及综合楼BCD座

	施工单位
	中铁建设第八项目部
	交底部位
	施工现场、料场、钢筋加工区、民工宿舍等
	工种
	电焊工

	安 全 技 术 交 底 内 容

	21、焊工操作时遇到什么情况必须切断电源？

答：更换焊件、搬动焊机、临时离开操作现场时。

22、焊工高处作业必须遵守什么规定？

   答：必须使用符合标准的安全带，并系在可靠的构件上。

23、气焊作业时，有哪些安全要求？

答：清除作业区域下方的易燃物，作业后卸下减压阀，拧上气瓶安全帽，将软管盘起捆好，确认无着火危险后方可离开。

24、运输和存放氧气瓶时，有哪些安全要求？

答：氧气瓶与其他易燃气瓶、油脂和易燃易爆物品应分别存放；运输时应立放，高度不得超过车厢槽帮；

25、运输存储乙炔瓶时，有哪些安全要求？

答：存储乙炔瓶时，乙炔瓶应直立，并必须采取防止倾斜的措施，严禁与氧气瓶及其他易燃、易爆物品同间存放。

26、使用减压器时，有哪些安全要求？

答：不同气体的减压器严禁混用。

27、使用焊炬和割炬时，有哪些安全要求？

答：必须检查射吸情况，正常后方可使用。焊炬、割炬的气体通路结构不得粘有油脂。

28、从事电、气焊作业的电、气焊工人，穿戴什么防护用品？

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333，输时应立放，并加以固定，起捆好，挂在室内干燥处，检查作业场地，333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333答：必须戴电、气焊手套、使用护目镜、防护服及面罩和穿绝缘鞋。

29、为防止触电，使用交流电焊机时必须安装什么保护装置？

答：必须安装电焊机防触电保护器。

30、电焊机一、二次接线部位应安装什么？

答：必须安装可靠的防护罩。

	

	

	针对性交底：

	交底人签名
	　
	职务
	　
	交底时间
	　

	接受交底人签名
	　
	　
	　
	　

	
	　


注：1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后。
	安全技术交底表       

表AQ-C11-1
	编号
	

	  工程名称
	土城住宅楼及综合楼BCD座

	施工单位
	中铁建设第八项目部
	交底部位
	施工现场、料场、钢筋加工区、民工宿舍等
	工种
	电焊工

	安 全 技 术 交 底 内 容

	31、电焊机外壳应安装什么？

答：必须安装牢固可靠的接零或接地保护。

32、电、气焊工上岗时必须随身携带什么？

答：必须随身携带有效操作证件及用火证。

33、电焊工在清除焊渣时应注意什么？

答：应佩带防护眼镜或面罩。

34、乙炔瓶和氧气瓶在使用时，有哪些安全要求？

答：使用时必须立直放置。

35、电焊把线在通过道路时，有哪些安全要求？

答：必须架高或采取其他保护措施，不得碾轧。

36、为防坠落电焊工高处作业时，有哪些安全要求？

答：必须使用标准的防火安全带，并系在可靠的构架上。

37、为防火灾在高空施焊时，有哪些安全要求？

答：必须在作业点正下方5米外设置护栏，并设专人监护，必须清除作业点下方区域易燃易爆品。

38、在有害介质场所进行施焊时，有哪些安全要求？

答：应采取防毒措施，必要时进行强制通风。

39、现场非电气焊工可以学习焊接操作吗？

答：非电气焊工严禁进行电气焊操作。

40、乙炔瓶和氧气瓶在使用时应怎么放置？

答：乙炔瓶和氧气瓶在使用时必须立直放置。

	

	

	针对性交底：

	交底人签名
	　
	职务
	　
	交底时间
	　

	接受交底人签名
	　
	　
	　
	　

	
	　


注：1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后。
	安全技术交底表       

表AQ-C11-1
	编号
	

	  工程名称
	土城住宅楼及综合楼BCD座

	施工单位
	中铁建设第八项目部
	交底部位
	施工现场、料场、钢筋加工区、民工宿舍等
	工种
	电焊工

	安 全 技 术 交 底 内 容

	41、电焊工作业前应进行那些安全检查？

答：应检查电焊机机体完好，保护零线连接是否牢固，焊钳和把线绝缘是否良好。

42、气焊使用的橡胶软管长度是多少？

答：胶管的长度不得小于5米，以10——15米为宜，氧气管接头必须扎紧。

43、氧气软管和乙炔软管使用中，有哪些安全要求？

答：氧气软管和乙炔软管使用中不得沾有油脂，不得触及灼热金属或尖刃物体。

44.气焊作业完成后，有哪些安全要求？

答：应卸下减压器，拧上气瓶安全帽，将软管盘起捆好，确认无着火危险后方可离开。

45、气焊作业中发现气路或气阀漏气时，有哪些安全要求？

答：发现气路或气阀漏气时必须立即停止作业。

46、点燃和关闭焊（割）炬时的操作顺序是什么？

答：点燃焊（割）炬时，应先开乙炔阀点火，然后开氧气阀调整火焰，关闭时应先关乙炔阀，再关氧气阀。

47、气焊作业焊（割）炬点火时，有哪些安全要求？

答：焊炬口不得对人，不得将正在燃烧的焊炬放在工件或地面上。

48、带有乙炔气和氧气焊炬不得放在什么地方？

答：不得放在金属容器内。

49、乙炔表和氧气表损坏或失灵后还可以继续使用吗？

答：禁止继续使用，须立即更换。

50、施工现场气焊禁止使用什么钢瓶？

答：施工现场气焊禁止使用液化石油气钢瓶。

	

	

	针对性交底：

	交底人签名
	　
	职务
	　
	交底时间
	　

	接受交底人签名
	　
	　
	　
	　

	
	　


注：1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后。

















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



