
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

金属扣件式双排钢管脚手架拆除安全技术交底
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施工部位
	
	施工内容
	

	安
全
技
术
交
底
内
容
	1．
拆除现场必须设警戒区域，张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人中必须履行职责。高层建筑脚手架拆除，应配备良好的通讯装置。
2．仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。吊运机械不允许搭设在脚手架上，应另立设置。
3．如遇强风、雨、雪等特殊气候，不就进行脚手架的拆除。夜间实施实施拆除作业，就具备良好的照明设备。
４、所有高处作业人员，应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律，拆除工艺要求。
５、建筑内所有窗户必须关闭好，不允许上开启或向外伸挑物件。
６、拆除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动部位，清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面，严禁高处抛掷。
7．按搭设的反程序进行拆除：即安全网－竖挡笆－防护栏杆－搁栅－连墙杆－大横杆－小横杆－立杆。
8、不允许立面拆除或上、下二步同时拆除（踏步式）。认真做一步一清，一杆一清。
9、所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降。不准先行拆除。
10、所有杆件与扣件，在拆除时应分离，不允许杆件上附着扣件输送地面，或两杆同时拆下输送地面。

	施
工
现
场
针
对
性
安
全
交
底
	11、所有垫铺笆拆除，应自外向里竖立、搬运，防止自里向外翻起后，笆面垃圾物直接从高处坠落地面。
12、脚手架内必须使用电焊气割工艺时，应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行。
13、当日完工后，应仔细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部位，应及时进行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束，方可撤离岗位。
14、输送至地面的所有杆件、扣件等物件，应按类堆放整理。


	交底人签名
	
	接受交底
负责人签名
	
	交底时间
	年   月   日

	作
业
人
员
签
名
	


本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



