
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

砌砖工程安全技术交底记录表
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施工部位
	
	施工内容
	

	安
全
技
术
交
底
内
容
	1、砌筑基坑砖时砖块要离坑边0.5~1.0米地方堆放，不允许站蹲在墙上做划线称角，清扫墙面等操作、砖块应提前在地面淋透水，不应运到操作地点才进行。
2、砂浆机要置放在坚实平整的地面上，传动带必须装护罩，机械运转时严禁将工具伸入滚筒内，检查洗擦机械或停电下班休息时，要拉开电制，电箱上锁后方可进行工作，电箱内不准存放任何东西，电源线及开关，插座、防漏电开关等必须有专职人员安装。
3、吊笼装载材料不允许超负荷，材料装载不允许超出车斗之上，车子放置要平稳，车把不得伸出笼外，在楼层间，人员或手推车进笼前先挂钩，落笼前先除钩后，方可打信号降落，严禁人员乘吊笼上落，严禁站在平台口或钢井架口观看。
4、不准向上抛砖及物件，如人力传递砖块时，架子要稳固，传递人员位置要错开。严禁灰斗物件向下抛掷。
5、脚手架搭设要平稳牢固，桥枋要搭接好，不得有探头板，脚手板不得少于两块，不得使用朽废的脚手板，架子升高于2米时，应加横杆斜撑，加强联系，脚手架升降用的小铁闩，采用不得小于φ9毫米，要横贯内外管孔，严禁用铁钉代用，每条桥枋不允许站两人以上，人员上落要设木梯，不得攀爬上落。
6、材料堆放要稳固，楼层面堆放砖块及材料不得过份集中，不允许超过设计要求的荷载，运桥脚手架，堆放砖块不准超过三皮侧砖，材料堆放及人员不得过份集中。
7、每层段工作完成后，应及时清理剩余材料，机具转移运走，不应留余垃圾手尾，做到场地干净。
8、砍砖时应面向内打，以免碎砖落下伤人。
9、超过胸部以上的墙面，不得继续砌筑，必须及时搭好架设工具。不准用不稳定的工具或物体在脚手板面垫高工作。

	施
工
现
场
针
对
性
安
全
交
底
	

	交底人签名
	
	接受交底
负责人签名
	
	交底时间
	年   月   日

	作
业
人
员
签
名
	


本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



