
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

水运工程安全文明施工检查评分表
工程名称：天津港新兴建材产业基地工程                    检查日期：

	检查内容
	扣分标准
	满分
	评分

	现场布置和防护
	1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定，每发现一处扣2-5分;未设置必要的警示标志，每发现一处扣1分; 

2.未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道，扣2-6分；

3.施工现场未进行交通渠化，扣2-4分；

4.危险品存放、使用、管理等不符合规定，扣5-10分；

5.个人安全防护不符合规定，每发现一人扣1分;
	10
	

	临时用电
	1.外电防护小于安全距离，线路过道无保护，扣5-7分；

2.临时用电未采用TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线混接，每发现一处扣2分；

3.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，扣2-6分；

4.潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压，每发现一处扣2分；
	10
	

	模板、支架及脚手架
	1.大型模板、支架和脚手架安装与拆除违反施工程序或施工方案，扣5-10分；

2.大型模板存放无防倾倒措施，扣3-5分；

3.支架未经预压而投入使用，扣7-10分； 

4.脚手架未按规定设立剪刀撑，扣4-6分；

5.脚手架10m以上未设置缆风绳,每发现一处扣4分; 
	10
	

	施工机具
	1.设备用电未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏电保护器，1类手持电动工具无保护接零，设备工作完毕时未拉闸断电，每发现一处扣2分;

2.预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面站人，扣4-6分； 

3.外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设施，扣1-3分；

4.乙炔瓶、氧气瓶之间安全距离小于规定，扣2分，乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于规定，扣4分；

5.钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的，扣4-6分；

6.拌和机等设备作业和检修不符合安全要求的，扣3分； 
	10
	

	垂直升降设备
	1.垂直升降设备无验收合格证书，扣10分； 

2.架体附着装置不稳定牢固，扣8分；

3.设备承载超过额定承载重量，扣5分；

4.吊笼出入口未设置防护设施，扣5分；

5.司机无证上岗，扣5分；无联络工具或联络不畅通，每发现一处扣3分；
	10


	

	起重作业
	1.塔吊基础不符合要求，扣7分；

2.起重设施未取得准用证，扣5分；

3.轨道式起重机无有效限位或保险装置，未作业时不使用夹轨钳，扣2分；

4.使用起重设备运送人员，扣5分；起重臂下站人，扣2分；

5.大型构件空中停留操作人员离开，每发现一处扣5分； 

6.司机无证上岗，扣5分；无信号传递，每发现一处扣3分； 
	10
	

	高处作业
	1. 作业平台脚手板不铺满或存在翘头板，无专设通道或爬梯，脚手架外侧未设置密目式安全网，扣4-6分；

2.高处作业人员安全带无牢靠悬挂点，每发现一处扣2分；
	10
	

	基坑作业
	1.基坑边坡不符合安全要求，基坑边沿堆物小于安全距离，每发现一处扣2-5分； 

2.基坑未按规定采取排降水措施，扣3-6分；基坑支护未按规定观测或支护设施产生变形，每发现一处扣5分；

3.基坑未按规定设置上下通道或通道设置不符合要求，扣3分；

4.有人员进入挖土机作业半径，扣3分；
	10
	

	水上、水下作业
	1.无水上水下作业许可，扣10分；

2.风力超过船舶核定抗风等级仍继续作业，扣7分；

3.施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内未设置安全标志或无人值守或有人逗留，水上各类作业平台或人行通道不符合搭设要求，扣1-6分；

4. 水下安装、电焊、切割、爆破时，未执行安全操作规程，扣7-10分；

5. 潜水员无证上岗，潜水员未按规程下潜，值班人员脱岗，每发现一人扣2分； 
	10
	

	打桩、挖泥
	1.未经海事部门审批并发布《航行通告》，水上水下作业许可，扣7-10分； 

2.打桩船绑、吊桩钢丝绳扣不符合规定，吊桩时吊点不符合要求，扣1-3分；

3.挖泥船主吊钢丝绳磨损、断丝超过标准，扣1-3分；

4.船舶作业未显示水上作业号型、号灯、信号旗，夜间作业照明的照度值不足，每发现一项扣2分；
	10
	

	文明施工
	施工、办公、生活区分开设置，布局科学合理。不符合扣1-3分；

施工现场文明施工措施到位，整洁。不符合扣3-5分；

严格执行食堂、宿舍、厕所管理制度，且有生活卫生、预防食物中毒管理制度及措施。不符合扣5-7分；
	10
	


注：1．每项最多扣减至0分；

参见人员签字：





















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



