
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

气压焊分项工程安全交底

工程名称：开阳磷都雅居商住                  交底时间：2011 年6月15日

	分项工程
作业内容
	柱钢筋气压焊接
	部   位
	主楼地下室负一层柱钢筋

	交底人
	
	作业班组
	
	班组负责人
	

	交底内容：

1、进入施工现场必须戴安全帽，高空作业在没有安全防护设施的的必须系好安全带。

2、焊工必须经过培训，持有上岗操作证才能上岗。

3、非焊接人员不得乱动和使用气工具与设备。

4、严禁氧气瓶与乙炔瓶混合堆放。

5、夏季露天作业，氧气瓶和乙炔瓶应避免强烈阳光直接曝晒，以防气体膨胀造成爆炸。冬季如氧气瓶冻结，不得用明火加热，可用蒸气或热气解冻。

6、氧气瓶应备有防震胶圈及瓶帽，搬运时应避免碰撞和剧烈震动，不得与油脂类接触。

7、不得在氧气和乙炔瓶上坐人与吸烟，氧气瓶和乙炔瓶附近不得有明火。

8、氧气瓶和乙炔瓶的胶管应用颜色表示，以示区别。

9、氧气瓶、乙炔瓶钳两者距离不得小于10米。

10、氧气瓶、乙炔瓶避免接近热源和电闸箱，并应集中堆放。

11、施工现场应备防火器材、灭火设备，禁止使用四氯化碳灭火器。

12、每个氧气瓶和乙炔瓶的减压器只允许使用一把压接火钳。

13、在施焊时，应注意氧气、乙炔管与压接火钳之间有无漏气现象，有无堵塞现象。

14、不完整的减压器不准使用，一个减压器只能用于一种气体，不能互相使用，减压器冻结时，不许用明火烤。

15、减压器使用时，应先开启气瓶阀门，后调节减压顶针。

16、乙炔胶管在使用中脱落、破裂或着火时，应先将焊钳上火焰熄灭，然后停止供气；氧气胶管着火，应迅速关闭氧气瓶阀门，停止供气。禁止使用弯折氧气胶管灭火。

17、焊接必须配戴防护眼镜、鞋盖、工作服和手套等劳保用品。

18、未熄灭火焰的焊钳，应握在手中，不得乱放。

19、施工完毕，应先关严氧气瓶阀。

	补充

作业

指导

内容
	

	接受交底人

（签名）
	






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



