
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

橡胶软管安全技术操作规程
	岗 位
名 称
	橡胶软管作业
	版 号
	  A。
	编号
	TL/G1.02.18
页次：1/1
	日 期
	2009.3.25

	 
	1.氧气、乙炔输气软管老化或接头过多，易导致气体泄漏造成回火，发生燃爆事故。
2.超能燃气（乙炔）,氧气泄露，易造成爆炸，火灾，人身伤害。

3. 回火防止器损坏，易造成火灾或爆炸。

4.减压阀失灵，易造成爆炸、人身伤害。

5.压力表失灵，易造成爆炸、人身伤害。
	1.橡胶软管须经压力试验。氧气软管试验压力为2兆帕；乙炔软管试验压力为

0.5兆帕。未经压力试验的代用品及变质、老化、脆裂、漏气的胶管及沾上油

脂的胶管不准使用。

2.软管长度一般为10－20米。不准使用过短或过长的软管。接头处必须用专

用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。

3.氧气软管为红色；乙炔软管为黑色，与焊炬连接时不可错乱。

4.乙炔软管使用中发生脱落、破裂、着火时，应先将焊炬或割炬的火焰熄

灭，然后停止供气。氧气软管着火时，应先将焊炬或割炬的火焰熄灭，然后

停止供气。氧气软管着火时，应迅速迅速关闭氧气瓶阀门，停止供气。不准

用弯折的办法消除氧气软管着火，乙炔管着火时可用弯折前一段胶管的办法

来将火熄灭。

5.禁止把橡胶软管放在高温管道和电线上，或把重的或热的物件压在软管

上，业不准将软管与电焊用的导线敷设在一起。使用时应防止割破。若软管

经过车行道时，应加护套或盖板。
	

	编 写
	 
	审 核
	 
	批 准
	 






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



