
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

弯曲机安装使用安全技术交底
	工 程 名 称
	济南外语三箭分校公寓楼
	分 部 工 程
	机械设备安装使用

	分项工程（工种）名称：弯曲机

	交底内容：

1、弯曲机应安装在操作棚内，周围无杂物；

2、安装时应保持弯曲机两端的加工平台水平，各安全防护设施齐全有效；

3、作业前应仔细学习弯曲机安全操作规程,并对各安全防护设施进行检查,确认无误后方可操作;

4、弯曲机必须配备齐全各种挡板和芯轴，并保持完整有效；

5、工作时应根据钢筋的直径及时更换挡板和芯轴，其必须是钢筋的2.5倍；

6、作业时钢筋必须贴紧挡板和芯轴，用手压紧，确认无误后方可启动按钮；

7、加工高强度的钢筋应使用最大的芯轴和挡板；

8、加工完毕的半成品应摆放整齐，并且不妨碍加工人员工作；

9、工作时发现异常应立即停止，报告有关人员经检修无误后方可继续工作；

10、工作完毕，清理干净周围及弯曲机上的杂物，关好配电箱门方可离开。



	交底人：

年   月   日
	接底人：

年   月   日






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



