
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	厂房、建构筑物安全检查表

	检查单位：              
	检查人员： 

	检查时间：      
	审核人：

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法
	检查结果
	存在的主要问题

	1
	厂房总体
	1、厂房内通风良好
	打开窗户通风或强制通风
	
	

	
	
	2、厂房符合规定的耐火等级
	现场检查
	
	

	
	
	3、厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库等之间的防火间距符合规定
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	4、有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	5、厂房的安全出口应分散布置，有安全疏散标志，通道无杂物，消防车辆可畅通
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	6、防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上，轻质防火墙体可不受此限
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	7、楼梯间应能天然采光和自然通风，并宜靠外墙设置
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	8、内部消火栓的门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别
	现场检查外观情况
	
	

	
	
	9、墙壁无明显裂纹，大梁、支撑无变形
	现场检查
	
	

	
	
	10、落水管道完好
	现场检查
	
	

	
	
	11、避雷针外观完好，接地线完好
	现场检查，电修定期检测
	
	

	2
	基础
	基础无裂纹、不倾斜、不下沉
	现场检查外观情况
	
	

	备注：




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



