
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

车间日常安全检查表
检查人员：                                       日期：         年     月     日
	项目
	检       查       内       容
	是
	否
	备注

	人
员
	作业人员是否遵守安全操作规程
	
	
	

	
	从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员
	
	
	

	
	特种作业人员持证上岗情况
	
	
	

	
	有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等
	
	
	

	
	有无脱岗、睡岗、串岗等
	
	
	

	
	使用无安全装置的设备、工具
	
	
	

	
	有无携带火机、香烟、手机违章进入作业场所
	
	
	

	
	有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置
	
	
	

	
	有无穿戴非棉质类衣服上班，有无在车间内穿脱工作衣服（尤其是天气干燥的秋冬季节）
	
	
	

	
	在分散搅拌机运行时，是否用手打捞容器里的杂物
	
	
	

	
	是否使用铁质工具及撞击会产生火花的其它工具；是否使用打火机、手机、相机等发火和电子设备
	
	
	

	
	是否有桶装物品在水泥地面拖动、滚动
	
	
	

	
	是否有轻伤事故发生
	
	
	

	机
械

设

备

设

施
	车间设备是否处于正常运转状态
	
	
	

	
	储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。
	
	
	

	
	管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。
	
	
	

	
	机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作
	
	
	

	
	运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况
	
	
	

	
	有无设备带“病”运转或超负荷运转
	
	
	

	
	有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况
	
	
	

	
	设备设施是否定期进行维护保养与检修
	
	
	

	
	检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电 、挂警示牌上护栏；试转要站旁边）
	
	
	

	
	特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内
	
	
	

	
	维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况
	
	
	

	
	监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。
	
	
	

	
	热媒炉的使用应符合《有机热载体炉安全技术监察规程》，并按照安全操作规程操作。
	
	
	

	
	机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象
	
	
	

	电
器

设

备
电

器

设

备

	电器设备的金属外壳绝缘是否良好
	
	
	

	
	机械设备接地、接零是否完整良好
	
	
	

	
	有无绝缘不良、绝缘强度不够
	
	
	

	
	有无电气装置带电部分裸露
	
	
	

	
	有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色
	
	
	

	
	电器开关外壳是否完整可靠，有无破损
	
	
	

	
	.电线电缆是否用固定装置固定使用
	
	
	

	
	是否超过线缆额定电流量（最大负荷）
	
	
	

	
	有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除
	
	
	

	
	临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过 10m，线上不得有接头
	
	
	

	
	特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）；使用安全电压；选用合适的漏电保安器。
	
	
	

	作
业

环

境


	车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通
	
	
	

	
	生产车间应根据生产需要规定原材料的存放时间、地点和最高允许存放量。车间生产所领取的原材料数量不应超过当班用量，剩余的要及时退回仓库
	
	
	

	
	安全标志是否完整、清晰
	
	
	

	
	安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰
	
	
	

	
	有毒作业的场所的防毒面具是否在有效期内，是否处于使用可靠状态
	
	
	

	
	使用有毒物品作业场所警示标识和安全告知卡否完整清晰
	
	
	

	
	通风设施设备是否良好
	
	
	

	
	通道标志线应用油漆涂刷，并保持清晰。
	
	
	

	
	安全操作规程是否完整、清晰，是否悬挂上墙
	
	
	

	
	车间照明灯具是否完好
	
	
	

	
	原料、成品、半成品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳， 
	
	
	

	
	原料、成品、半成品是否有无超高超量堆放的现象
	
	
	

	
	车间使用的工位器具，工具箱等是否摆放整齐、平稳，
	
	
	

	
	作业场所地面应该平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等
	
	
	

	
	是否随时将粘有涂料等易燃物质的棉纱、抹布等物放入带盖的装有阻燃液体的金属箱（桶）内，当班清除，不应乱抛、乱放
	
	
	

	
	对粉尘浓度高的场所，产生有害气体的作业区（点），震动噪声严重的作业区（点） 等的防护设施是否良好状态。
	
	
	

	
	垃圾是否每天上午、下午清理；晚上加班后的垃圾是否清理
	
	
	

	
	车间厂房排水系统、保证在当地雨季降雨量最大时，排水畅通，阴井不冒水
	
	
	

	
	门窗是否有破损；窗户玻璃是否完整、有无缺少破损
	
	
	

	
	厂房屋顶是否有杂物垃圾。
	
	
	

	
	泄露的粉尘、液体等是否及时清理干净
	
	
	

	消防
防静电

防雷

	消防通道是否被堵塞占用；安全疏散通道、安全出口是否通畅
	
	
	

	
	树脂反应釜的安全阀是否正常开启灵活；放空管上阻火器是否正常；静电接地是否固定牢靠
	
	
	

	
	树脂反应釜的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器是否完整、齐全、有效
	
	
	

	
	通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻
	
	
	

	
	灭火器消防栓等使用说明是否清晰完整
	
	
	

	
	消防设施分布图是否上墙，是否清晰完整
	
	
	

	
	消防器材、设施周围是否被堵塞占用
	
	
	

	
	消防栓是否开启灵活，阀门应保持常开，并应有明显的启闭标志或信号
	
	
	

	
	消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。
	
	
	

	
	应急照明灯具是否完好
	
	
	

	
	消防水管道是否带压，有无跑冒滴漏
	
	
	

	
	可燃气体报警探头是否被他物压盖，周围30CM内是否有被占用。
	
	
	

	
	消防沙是否填满沙桶，消防沙铲是否被挪他用
	
	
	

	
	静电夹是否破损，有无及时更新，犬牙部分是否被覆盖严重，有无及时清理夹子上的污物。
	
	
	

	
	车间进出口的静电消除面板的接线是否牢靠连接
	
	
	

	
	在装卸和搅拌液体物料时候是否接上静电夹
	
	
	

	
	输送胶管上的静电线是否固定牢靠
	
	
	

	
	静电接地是否有松脱，是否被污物遮盖严重
	
	
	

	
	设备、管道维修后的静电跨接是否完整
	
	
	

	
	消防器材设施是否检查并及时真实的填写消防点检记录
	
	
	

	
	是否及时并适当地清除所有溢出的易燃或可燃液体。泄露事故池是否及时清理干净。
	
	
	

	
	是否有用过的碎布未及时清理进垃圾桶
	
	
	

	职
业

卫

生
	卫生设施是否齐全完整，是否有损坏、损毁情况
	
	
	

	
	在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用（未戴护目镜或面罩、未戴防护手套、未穿安全鞋、未戴安全帽、未佩戴呼吸护具、未佩戴安全带、未戴工作帽、攀高无防护）
	
	
	

	
	急救药品是否在有效时间内，是否及时补充
	
	
	

	
	洗眼器是否正常使用
	
	
	

	
	自来水管是否有跑、冒、滴、漏水，水龙头是否漏水
	
	
	




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



