
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

车间生产线安全环境检查表
完成下列所有项目的检查，保证车间做到全面安全检查。如果检查或测试结果无异常，请在对应表格中写“是”；反之写“否”。
	检查项目
	“是”或“否”
	整改责任人
	整改期限

	内务整理
	
	
	

	1. 员工按照要求规范穿戴劳保用品，在特殊工作岗位，必须按照岗位要求穿戴特殊的劳保用品（如：登高作业要使用安全带，电气焊操作使用电焊帽或防护眼镜，高噪音工作区要佩戴耳塞，粉尘工作区要佩戴口罩等等）
	
	
	

	2. 地面清洁，无杂物
	
	
	

	3. 地面铺设的铁板、石板完好，无缺失、无破损
	
	
	

	4. 设备清洁、完好，设备上无杂物、无灰尘、无碎屑
	
	
	

	5. 墙壁、柱子、窗户、玻璃等清洁、完好
	
	
	

	6. 餐桌、物品柜等清洁，柜门关闭，物品整齐摆放
	
	
	

	7. 各种工具规范摆放，锋利刀具配有刀鞘
	
	
	

	8. 各种危险品存放处地面清洁，各种油桶规范分类摆放，标识清楚，危险化学品安全使用说明书清洁、完好 
	
	
	

	9. 消防设施定位存放，检查合格，清洁完好，点检卡按要求填写清楚
	
	
	

	10. 消防通道畅通无阻，安全应急灯、安全出口指示灯完好
	
	
	

	电器、电路
	
	
	

	11. 配电柜、配电箱上各按钮标识清楚；电路完好；指示灯、指示仪表完好；配电柜、配电箱门完好，并且关闭
	
	
	

	12. 控制台、控制面板上各开关、按钮标识清楚；电路完好；指示灯、指示仪表完好；控制台门、控制面板完好，并且关闭
	
	
	

	13. 电路完好，护线管完好
	
	
	

	14. 照明装置完好
	
	
	

	安全防护装置及安全标志
	
	
	

	15. 电动机传动轴、齿轮、链条处防护罩完好、有效
	
	
	

	16. 全线各转动设备处防护罩完好、有效
	
	
	

	17. 各位置安全警示牌（如：防止伤手、防止触电、防止跌落、防止碰头、防止烫伤、防止挤伤、禁止触摸等等）清洁、完好
	
	
	

	急停装置
	
	
	

	18. 生产线各位置急停装置完好、有效
	
	
	

	各设备专项安全检查
	
	
	

	液化气管道
	
	
	

	19. 车间内所有液化气管路完好，防锈漆无脱落现象 
	
	
	

	20. 各部位阀门开关正常、无漏气现象，气压表显示正常
	
	
	

	放卷架
	
	
	

	21. 卡槽焊接点完好、牢固，卡盘保持锁闭状态
	
	
	

	22. 放卷架固定基础完好、牢固
	
	
	

	干燥箱、牵引机
	
	
	

	23. 干燥箱上所有箱门保持关闭状态，并插好插销
	
	
	

	24. 干燥箱中各转动部位润滑情况良好，无杂音或制动现象
	
	
	

	25. 干燥箱内加热管路完好，无锈蚀现象
	
	
	

	26. 牵引机转动部位润滑良好，无杂音
	
	
	

	真空塔
	
	
	

	27. 管路连接完好，无泄漏现象，管道防锈漆无脱落现象
	
	
	

	28. 各部位阀门开关正常，无泄漏现象
	
	
	

	浸糊和覆糊系统
	
	
	

	29. 搓辊电机运转正常
	
	
	

	30. 浸糊槽旁链条、齿轮等润滑情况良好，无杂音或其他异常情况
	
	
	

	31. 槽内胶料无泄漏现象，周围地面清洁
	
	
	

	塑化箱
	
	
	

	32. 塑化箱内电热管完好
	
	
	

	33. 箱门保持关闭状态
	
	
	

	34. 各层平台防护栏完好，平台铁板焊接点完好，楼梯上焊接点完好
	
	
	

	挤压辊、冷却池、卷取机
	
	
	

	35. 挤压辊各转动部位润滑情况良好
	
	
	

	36. 冷却池内清洁无杂物，定期进行清理、换水
	
	
	

	37. 卷取机处吊装行车运行正常，吊具完好
	
	
	

	38. 滑块、方轴等无严重损坏现象
	
	
	

	39. 卷取机转动部位润滑良好，无杂音
	
	
	

	地磅称
	
	
	

	40. 地磅称上清洁、无杂物
	
	
	

	41. 电路和护线管完好，无破损
	
	
	


总体评价:（对检查出的不符合项目进行简要叙述）

连环性问题，加强员工素质教育。

	检查人签名:
	
	日期:

	安全员签名:
	
	日期: 




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



