
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

冷拉机安装使用安全技术交底
	工 程 名 称
	济南外语三箭分校公寓楼
	分 部 工 程
	机械设备安装使用

	分项工程（工种）名称：冷拉机

	交底内容：

1、冷拉机应安装在操作棚内，周围无杂物；

2、安装时应保持冷拉机的卷筒与地锚水平，各安全防护设施齐全有效；

3、作业前应仔细学习冷拉机安全操作规程,并对各安全防护设施及刀口进行检查,确认无误后方可操作;

4、冷拉机必须设立封闭的场地，设立警示牌无关人员不得进入；

5、作业前应仔细检查夹具、滑轮，确认无误后方可工作；

6、各参加冷拉的人员必须配合好，发现有人进入冷拉区应立即停止，并适当放松钢丝绳；

7、夜晚施工灯具必须加防护罩，并保持电缆不受到任何伤害；

8、工作完毕，放松钢丝绳，锁好电箱们方可离开。



	交底人：

年   月   日
	接底人：

年   月   日




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



