
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

对焊机安装使用安全技术交底
	工 程 名 称
	济南外语三箭分校公寓楼
	分 部 工 程
	机械设备安装使用

	分项工程（工种）名称：对焊机

	交底内容：

1、对焊机应安装在封闭的操作棚内，周围无杂物；

2、安装时应保持对焊机两端的平台水平，各安全防护设施齐全有效；

3、作业前应仔细学习对焊机安全操作规程,并对各安全防护设施及冷却系统进行检查,确认无误后方可操作;

4、对焊机必须设立封闭的场地，设立警示牌无关人员不得进入；

5、工作时应根据钢筋的直径调节电流，冷却水温度不超过40度；

6、对焊机夜晚施工所用的照明设施必须增加防护罩，防止飞溅的铁渣碰坏灯具；

7、焊接时周围不得有易燃易爆等无物品，专人监护；

8、作业完毕，清理干净火种，切断电源，冬季放净冷却水，锁好电箱，方可离开。



	交底人：

年   月   日
	接底人：

年   月   日







































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



