
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

安全网验收记录
项目部：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№：

	单位工程名称：
	验收时间：　　　　　　年    月    日

	安全网规格：
	验收部位(高度):

	序号
	项目
	验收标准及记录

	1
	管理
	安装搭设方案内容详尽具体能指导作业

	
	
	安全搭设人员有合格资格证书

	
	
	安装搭设之前有安全技术书面交底

	
	
	网的证书及产品标志齐全符合要求

	2
	网

的

质

量
	同一张网上的同种构件的材料、规格和制作方

法必须一致，且外观必须平整
	

	
	
	网的度、宽尺寸符合标准要求，误差在±2%之内

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	有阻燃要求的安全网的续燃、阻燃时间（标准不大于4秒）

	
	
	续燃：
	阻燃：

	
	
	网目的边长（或密度）

	
	
	

	
	
	平

网
	边绳与网体的连接必须牢固

	
	
	
	系绳的长度（不小于0.8M）

	
	
	
	系绳沿网边均匀分布，相邻系绳间间距不大于0.75M

	
	
	
	筋绳分布应合理，两相邻筋绳间距不小于30cm

	
	
	密

目

网
	产品说明书中有关边绳说明的，边绳应符合其规定

	
	
	
	开眼环扣：扎径不低于8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	开眼环扣的间距：不大于0.4M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	开眼环扣必须牢固

	
	
	
	缝边必须牢固，不得有跳针、漏缝现象

	
	
	
	每张网只允许有一个缝接，缝接部位端正牢固

	
	
	
	不允许有断纱、破洞、变形及有碍使用缺陷

	3


	网

架

材

质
	钢

管
	设计要求
	实际使用

	
	
	
	
	

	
	
	
	外观不得有弯曲、庄扁、裂缝及严重锈蚀等现象

	
	
	
	斜撑用钢管不得焊接接长或用对卡对接

	
	
	圆木
	外皮应当剥除

	
	
	
	梢部有效直径不小于70mm

	
	
	
	里外大横杆搭接长度以有效直径起

算不小于1.5M，绑扎不小于三道理
	


续前表

	4
	网

架

杆

标

架

设
	平

网
	里侧大横杆距建筑物外缘的间距不大于10cm

	
	
	
	斜支撑与建筑物外墙的夹角不大于45°

	
	
	
	斜支撑的间距设计为（M）：

	
	
	
	实测（M）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	斜支撑的固定方法设计为：

	
	
	
	实际：

	
	
	密

目

网
	下端大横杆与地面的间距不得大于10cm

	
	
	
	网架平面与作业面边缘的最大间隙不大于10cm

	
	
	
	立杆固定设计为：

	
	
	
	实际:

	
	
	
	立杆的间距设计为(M):

	
	
	
	实测（M）
	
	
	
	
	
	
	
	
	


网

	
	安装平面应垂直于水平面

	
	
	
	网的周边必须与支架贴紧

	
	
	
	网的拢接必须严密，不得出现中断或漏洞

	
	
	
	网的所有节点必须固定，不得遗漏或隔步固定

	
	
	
	网的张挂必须平整

	
	
	
	网的系结材料设计为：　　　　　　　　　实际使用：

	验收意见：
	

	验收人签字：
	
	安装搭设人员签字：
	


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



