
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

起重机械安全检查评价表
被评价检查单位：                  检查时间：          年     季度   考核日期         年     月        日  实评得分：                    
评价检查组组长：                                      评价检查组副组长：                                    

评价检查组主要成员：                                                                                                               
被评价检查单位责任人（签字）：                              

	序

号
	项目
	检查标准
	评价标准
	评扣分依据
	实得分
	赋值

分数
	判断

结果
	结论

	一
	日常

管理

10
	1.建立：交接班制度，维护、检修、操作规程和技术标准,定期检查制度、安全技术性能定期检验制度、培训制度等。
2.档案管理：

⑴起重机出厂技术文件，如图纸、质量保证书、安装和使用说明书；
⑵安装后的位置、起用时间；
⑶日常使用、保养、维修、变更、检查和试验等记录；
⑷设备、人身事故记录；
⑸设备存在的问题和评价。
3.起重机的明显位置应有清晰的金属标牌，标牌应有下述内容：
⑴起重机名称、型号；
⑵额定起重能力；
⑶制造厂名、出厂日期；
⑷其它所需的参数和内容。

4.操作、维修人员经培训考试合格、取得操作证。
	现场检查、查阅资料。缺一种制度或扣规程扣2分。缺一种档案资料扣2分。标牌标示内容不齐全扣2分。
一人次未持证上岗，扣2 分。
	
	
	
	
	

	序

号
	项目
	检查标准
	评价标准
	评扣分依据
	实得分
	赋值

分数
	判断

结果
	结论

	二
	司机室

10
	1. 司机室安全可靠。并与悬挂或支承部分牢固连接。
2.顶部应能承受２．５ｋＮ／立方米的静载荷。
3.设有高度不小于１０５０ｍｍ的栏杆，并应可靠地围护起来。
4.司机室内净空高度不应小于２ｍ。
5.司机室设有舒适可调的座椅、门锁、灭火器和电铃或警报器，必要时设置通讯联系装置。
	现场检查。1—4达不到检查标准要求，扣2分。5.一项达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	

	三
	主要
零部
件15
	吊
钩
	吊钩有制造单位的合格证等技术证明文件，吊钩宜设有防止吊重意外脱钩的保险装置，吊钩表面应光洁，无剥裂、锐角、毛刺、裂纹等
	现场检查、查阅资料。一项达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	

	
	
	钢
丝
绳
	1.起重机械用的钢丝绳，应符合ＧＢ１１０２２．２．２ 钢丝绳的安全系数；
2.钢丝绳在卷筒上，应能按顺序整齐排列；
3.钢丝绳保持良好的润滑状态；
	现场检查、查阅资料。

1.不符合规范要求，扣2分。
2.达不到检查标准要求，扣2分。
3.润滑状态达不到检查标准要求，扣2 分。
	
	
	
	
	 

	
	
	卷筒
	卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，有防松或自紧的装置。对钢丝绳尾端的固定情况，每月检查一次
	现场检查、查阅资料。一项达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	

	
	
	滑轮
	1.滑轮槽光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷

2.滑轮有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。
	现场检查。.存在缺陷扣2分，无防跳槽装置扣2分。
	
	
	
	
	

	
	
	制动器
	1.每一套驱动装置都应装设２套制动器；
2.每套制动器的安全系数，大于规范标准的规定。
3.正常使用的起重机，每班都应对制动器进行检查。
	现场检查、查阅资料。

1.达不到要求扣2分。
2.安全系统不大于要求扣2分
3.未按规定检查，扣2分。
	
	
	
	
	

	
	
	制动轮
	制动轮的制动摩擦面，不应有妨碍制动性能的缺陷，或沾染油污。
	现场检查。达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	

	序

号
	项目
	检查标准
	评价标准
	评扣分依据
	实得分
	赋值

分数
	判断

结果
	结论

	四
	润滑
5
	设备有润滑图，润滑点应有标志。润滑点的位置应便于安全接近，使用中按设计要求定期润滑。
	现场检查、查阅资料。达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	

	五
	供电
电路

15
	供
电
电
源
	1.起重机由专用馈电线供电。

2.对于交流３８０Ｖ电源，当采用软电缆供电时，宜备有一根专用芯线做接地线；

3.当采用滑线供电时，设有一根专用接地滑线，即四根滑线。
	现场检查。达不到检查标准要求，扣2分
	
	
	
	
	

	
	
	总断路器
	1.起重机专用馈电线进线端设有总断路器。总断路器的出线端不连接与起重机无关的其它设备。

2.起重机上设有总断路器，短路时，有分断该电路的功能。
	现场检查。一项达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	

	
	
	分断器
	起重机上设有总线接触器，能分路断所有机构的动力回路或控制回路。
	现场检查。一项达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	

	
	
	控制电路
	起重机控制电路符合机械与电气系统的规范要求，无错误回路，寄生回路和虚假回路。
	现场检查。一项达不到检查标准要求，扣2分达不到检查标准要求，扣2分
	
	
	
	
	

	
	
	电气保护装置15
	1.起重机必须设置紧急断电开关，在紧急情况下，应能切断起重机总控制电源。紧急断电开关应设在司机操作方便的地方。

2.起重机上宜设总断路器来实现短路保护。
3.起重机必须设失压保护和零位保护。
4.每套机构必须单独设置过流保护。
	现场检查。达不到检查标准要求一项，扣2分。
	
	
	
	
	

	序

号
	项目
	检查标准
	评价标准
	评扣分依据
	实得分
	赋值

分数
	判断

结果
	结论

	
	
	接地

10
	1.起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽，电缆金属外皮和变压器低压侧，均应有可靠的接地。检修时保持接地良好。

2.起重机轨道的接地电阻，以及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于4Ω。
	现场检查、查阅资料。一项一个点达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	

	六
	安全防护装置

10
	起重机的力矩限制器、超载限位器、上升极限位置限制器、下降极限位置限制器、运行极限位置限制器、联锁保护装置等安全防护装置齐全，符合规范要求。
	现场检查。一项达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	

	七
	照明信号装置

10
	1.起重机设正常照明及可携式照明。
2.照明设专用电路。各种照明均设短路保护。
3.起重机设有指示总电源分合状况的信号，设置有故障信号或报警信号。
	现场检查。达不到检查标准要求，扣2分。
	
	
	
	
	


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



