
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

基础工程安全技术交底
施工单位：                                  工程名称：

	单位工程
	
	分（部）项工程
	

	交底内容
	基础工程
	接受交底班组
	各班组

	交底内容
	1．承台钢筋绑扎应先检查槽帮有无坍塌隐患，处理后再施工。

2．绑承台钢筋时应搭设脚手架，脚手板高度超过2m时，应由架子工按规定搭设。

3．模板安装和拆除时，模板的操作平台、铺板、上下扶梯、防护栏杆及小型工具等必须齐备整洁，并牢固可靠。

4．模板吊装拆前时，必须使用卡环或可靠的安全保险吊钩，遇恶劣天气（六级以上强风、大雨、大雾）禁止吊装作业。

5．基础浇筑前应检查槽帮有无发生坍塌危险，发现问题要及时处理。

6．使用振捣棒必须设漏电保护装置。操作人员应戴绝缘手套、穿胶靴，湿手不得接触开关，电源的线不得有破皮。

7．非机电人员不得擅自拆改机电设备。

8．在运输混凝土时槽边应加档车横木，防止小斗车滑放基坑。

9．向沟槽内回填土时，应先检查槽壁是否安全可靠，用小车向槽内卸土时，不得撒把，槽喧应加档车横木，并招呼槽内的操作人员躲避。

10．使用蛙式打夯机必须装有漏电保护装置，要有专人负责移动，并放在适宜地点，下班后夯机必须用防雨材料盖住，并拉闸断电。

11．机配砂石回填，运输车辆应设专人指挥，槽边应加档车横木。



	施 工 员
	
	安 全 员
	
	交底日期
	

	接受交底人
	


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



