
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

立柱施工安全技术交底
施工单位：                                  工程名称：

	单位工程
	
	分（部）项工程
	

	交底内容
	立柱施工
	接受交底班组
	各班组

	交底内容
	1．当上活塞下落而汽缸未燃爆时，由于汽缸内压缩空气的作用，上活塞有10~20S的上下起伏，此时起落架下不得落下，撞击碰块。

2．在锤击过程中，起落架可缓慢下降，但不得低于上汽缸口以上2m。

3．作业中，下汽缸每15mm必须注一镒 润滑油，如遇较难打的桩，每打一根桩至少加油一次。

4．作业中，水套的水由于冷却蒸发而低于下汽缸吸排汽口时，应及时补充，严禁在无水情况下作业。

5．在作业中，当其最后10击贯入度值小于5mm时，应停止作业。桩帽中的填料，不得偏斜，以保证锤击中心。

6．挺杆后仰18.50时，严禁提升桩锤，打斜桩时应将桩吊入门架固定稳当，再后仰挺杆。桩机打斜桩时，必须用后支撑杆。

7．桩机行走时，必须有专人指挥。在坡道行走时，应将桩机重新移在坡道的上方。坡度不得大于50。

8．作业时，桩机回转制动应缓慢。

施工后

1．作业后，应将桩锤放在已打入时地下的桩头或地面垫板上，关闭油门，盖住汽缸口和进排汽孔，将操纵杆；置于停机位置，锁住安全限位装置。

2．期停用的桩锤，应从桩机上缸下，放掉燃油及润滑油和冷却水，将燃烧室及上下活塞接触面清洗干净，做好防腐措施。

3．轨道桩机应停放在轨道中部，卡紧轨钳。

4．放倒挺杆时，应先检查卷筒制动可靠，并在挺杆两侧拴好拉绳，利用动力缓缓放倒，拉绳应保持紧张，挺杆不应的摆动。



	施 工 员
	
	安 全 员
	
	交底日期
	

	接受交底人
	


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



