
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

卷扬机安全技术交底记录
工程名称：                                   交底编号NO：

	机械名称
	卷扬机
	机械型号
	

	机械编号
	
	施工部位
	

	交底内容：

1、卷扬机应安装在坚实平整视线良好的地方，机座下应用方木垫起，搭设防砸防雨工作棚。

2、卷扬机的地锚必须单设，不得利用树木，电线杆，建筑物代替地锚，固定好的卷扬机应在机座两侧各打下两根钢管防止使用时机座左右滑动。

3、导向滑轮不得作用开口滑轮，钢丝绳的型号应根据载重量计算选用，钢丝绳在使用中不得拖地打弯，不得使用油蕊外露和压扁的钢丝绳，在卷筒上应保持三圈以上的安全圈，并排列整齐。卷筒钢丝绳缠乱时，必须由两人配合缠绕，一人操作，一个在5m以外用手引导，严禁一人用手、脚引导缠绕，防止把手或脚绞进去发生事故。

4、使用前检查刹车制动是否灵敏，卷扬机、井架、吊盘有无异常，机身、井架是否牢固可靠，传动部位防护是否齐全有效，各部连接紧固是否完好可靠。经检查试运转合格后，方准操作。

5、工作完后，拉闸断电，锁好闸箱。

	工地负责人
	安全负责人
	交底人
	接受交底人
	交底日期

	
	
	
	
	年  月  日


























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



