
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

行走式塔吊路基与轨道验收记录
项目部：

	单位工程名称：

	型号：
	统一编号：

	设计安装高度
	验收时间：

	序

号
	项

目
	验收标准及记录

	1
	管

理
	有专项安全施工组织设计并履行了审批手续

	
	
	专项安全施工组织设计详尽具体，能指导施工

	
	
	施工之前进行了安全技术交底

	2
	行

走

式

塔

吊

的

路

基

与

轨

道
	轨道不得敷设在地下建筑的上面

	
	
	敷设碎石前的路面必须按设计要求压实

	
	
	碎石基础必须整平夯实

	
	
	道木之间应填满碎石

	
	
	钢轨接头处必须有道木支撑，不得悬空

	
	
	轨道道钉的数量应符合要求

	
	
	路基础两侧或中间应设排水沟，不得积水

	
	
	轨道安装后应符合使用说明书的要求或符合下列规定

	
	
	轨道横向和纵向的坡度

	
	
	说明书规定　　　　　　　测量度　　　　　　　　　　横向坡度

	
	
	有关规定:均不大于1/1000　　　　　　记录　　　　　　纵向坡度

	
	
	测量仪器名称　　　测量仪器型号　　　　仪器检定日期　　　　上次检定时间　

	
	
	年（月）　　　　　年　　月　　日

	
	
	误道的误差不大于名义值的1/1000，其绝对值不大于6mm

	
	
	轨道名义值：　　　　　　　　　　　　　　　　实测记录：

	
	
	钢轨的接头间隙不大于4mm

	
	
	钢轨的接头处两轨顶高度差不大于2mm

	
	
	轨道每隔6M设轨距拉杆一个

	3
	电气

装置
	轨道应在两端备设一组接地装置，两条轨道做环形电气连接，对较长的轨道，每隔20M

应增加一组接地装置

	
	
	轨道的接地电阻不大于30Ω，兼做重复接地时不大于10Ω，并有测试记录

	验收意见：

	验收人员签字：
	
	施工人员签字：
	


更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



