
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

龙门吊安装（拆除）危险源辨识表
	序号
	作业

内容
	伤害类别
	产生的原因

	1
	技术

审核
	触  电
	技术人员对施工现场，配电方式等未作详细交底或操作人员失误。

	
	
	物体打击
	未按设计图纸、说明书施工。

	
	
	起重伤害
	未按施工程序和方法进行施工。

	
	
	车辆伤害
	设备存在不良状况，施工人员未作检查、带“病”运行。

	
	
	机械伤害
	使用的角磨机、电焊机、空压机等机械设备，施工人员未按正确方法操作。

	2
	施工

准备
	触  电
	未正确使用防护用品，现场积水、潮湿、

接线方式或电器灯具使用不当。

	
	
	高处坠落
	高处作业部位未按规定搭设作业平台、操作人员未系安全带，通道损坏或通道不畅，照明不足等。

	
	
	物体打击
	工器具未按正确方法使用，构件放置不符规范要求。

	
	
	起重伤害
	吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具缺陷或选择错误。

	
	
	车辆伤害
	设备状况不良，运输现场不畅及人员操作失误或违章。

	
	
	机械伤害
	使用的角磨机、电焊机、空压机等机械

设备存在故障或操作方法不正确等。

	3
	结构

矫正

拼装
	触  电
	使用的电焊机、电动工器具、照明灯具及线路漏电等产生的危害。

	
	
	火  灾
	氧气、乙炔未按规定放置，采用火焰矫正未清理周边环境等。

	
	
	灼  烫
	劳保着装不当而引起的电弧灼伤、气割烫伤或使用的切割设备工具的安全防护性能不良等。

	
	
	起重伤害
	构件转运过程中的操作、指挥人员失误，吊具、捆绑方式不符合要求，绳具存在缺陷或选择错误等。

	
	
	物体打击
	构件放置不符合规范要求，工具使用方法不正确等。

	
	
	机械伤害
	使用的矫正机等设备老化，操作人员失误及自身安全防护意识差等原因。

	4
	中间验收
	触  电
	照明灯具，线路漏电等产生的危害。

	
	
	物体打击
	杂物清理不彻底，构件放置不符合规范要求，工具使用方法不正确等。

	
	
	高处坠落
	通道损坏或通道不畅，照明不足，高处作业部位未按规范要求搭设作业平台，操作人员未系安全带等。

	5
	吊装
	起重伤害
	吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具存在缺陷或选择错误，操作，指挥人员失误。

	
	
	物体打击
	吊装构件清理不仔细致使杂物高处坠落，附件绑扎不牢固，工具使用不正确等。

	
	
	高空坠落
	穿硬底鞋、照明不足、高空作业面未满铺竹跳板，操作人员未系安全带。

	
	
	机械伤害
	使用空压机、角磨机等机械设备存在缺陷，操作方式不正确等。

	
	
	触  电
	电气设备及线路漏电保护失效，操作人员操作失误。

	6
	定位

及

连接
	物体打击
	构件放置不规范，工具使用不正确，高空坠物等。

	
	
	起重伤害
	吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具存在缺陷或选择错误操作，指挥人员失误。

	
	
	高处坠落
	穿硬底鞋、高空作业面未满铺竹跳板，照明不足，操作人员未系安全带等。

	
	
	灼  烫
	劳保着装不当而引起的电弧灼伤，气割烫伤或使用的切割设备工具的安全防护性能不良等。

	
	
	触  电
	使用的电焊机，电动工器具，照明灯具及线路漏电等产生的危害。

	
	
	机械伤害
	使用的机械设备老化，存在故障缺陷，操作方式不正确等。

	7
	结构

总装

(结构

拆除）
	起重伤害
	吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具存在缺陷或选择错误，操作、指挥人员失误。

	
	
	高处坠落
	穿硬底鞋、高空作业面未满铺竹跳板，照明不足，操作人员未系安全带等。

	
	
	物体打击
	吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具存在缺陷或选择错误，操作、指挥人员失误等。构件放置不规范，高空坠物等

	
	
	机械伤害
	使用的机械设备老化，存在故障缺陷，操作方式不正确等。

	
	
	车辆伤害
	设备状况不良，运输现场不畅及人员操作失误或违章等。

	
	
	触  电
	使用的电焊机、电动工器具，照明灯具及线路漏电等产生的危害。

	
	
	火  灾
	焊接、切割时产生的火花引燃易燃物或氧气、乙炔摆放不当，漏气，回火等。

	
	
	灼  烫
	劳保着装不当而引起的电弧灼伤，气割烫伤或使用的切割设备，工具的安全防护性能不良等。

	8
	机电

设备

拆装
	触  电
	使用的电气设备及线路漏电保护失效等产生的危害，操作人员未正确使用安全用具等。

	
	
	高处坠落
	穿硬底鞋、照明不足，操作人员未系安全带等。

	
	
	物体打击
	吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具存在缺陷或选择错误，操作、指挥人员失误等。工具使用不当、高空坠物等

	
	
	起重伤害
	操作、指挥人员失误，吊具捆绑方式不符合要求，绳索、吊具存在缺陷或选择错误等。

	
	
	车辆伤害
	运输电气设备车辆状况不良，运输现场不畅及人员操作失误或违章等。

	
	
	火  灾
	线路断路等引起的火花引燃易燃物等。

	
	
	灼  烫
	电弧光灼伤等。

	9
	转运
	车辆伤害
	车辆未定期检修或保养，构件捆绑固定不牢，施工现场狭小，操作失误，施工人员自身防护意识不足等。

	
	
	起重伤害
	操作、指挥人员失误，吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具存在缺陷或选择错误等。

	
	
	高处坠落
	穿硬底鞋，施工人员自身防护意识不足等。

	10
	试

运行
	高处坠落
	穿硬底鞋，施工人员自身防护意识不足等。

	
	
	物体打击
	高空坠物，工具使用不当等。

	
	
	触  电
	电气设备及线路漏电保护失效，操作人员操作失误。

	
	
	机械伤害
	使用的机械设备老化，存在故障缺陷，操作方式不正确等。

	11
	清点

入库
	物体打击
	构件放置不规范、工具使用不当、操作人员失误等。

	
	
	高处坠落
	穿硬底鞋，施工人员自身防护意识不足等。

	
	
	机械伤害
	使用的机械设备老化，存在故障缺陷，操作方式不正确等。

	
	
	起重伤害
	操作、指挥人员失误，吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具存在缺陷或选择错误等。

	
	
	触  电
	照明灯具及线路漏电产生的危害。

	12
	竣工

验收
	触  电
	电气设备，照明灯具及线路漏电产生的危害。

	
	
	高处坠落
	穿硬底鞋，高空作业面未满铺竹跳板，照明不足，操作人员未系安全带。

	
	
	物体打击
	高空坠物，工具使用不正确，操作人员失误等。

	
	
	机械伤害
	使用的机械设备老化，存在故障缺陷，操作方式不正确等。

	
	
	火  灾
	施工过程中产生的火花引燃易燃物或氧气、乙炔摆放不当，漏气，回火等。






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



