
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建筑安全隐患排查专用表（外用电梯(人货两用电梯)）
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	安全装置
	梯笼安全装置未经试验或不灵敏扣10分

门连锁装置不起作用扣10分
	10
	
	

	2
	
	安全防护
	地面梯笼出入口无防护棚扣5分

防护棚材质搭设不符合要求扣5分

每层卸料口无防护门扣10分

有防护门不使用扣5分

卸料台口搭设不符合要求扣5分
	10
	
	

	3
	
	司机
	司机无证上岗作业扣10分

每班作业前不按规定试车扣5分

不按规定交接班或无交接记录扣5分
	10
	
	

	4
	
	荷载
	超过规定承载人数无控制措施扣10分

超过规定重量无控制措施的扣10分

未加对重载人扣10分
	10
	
	

	5
	
	安装与

拆卸
	未制定安装拆卸方案扣10分

拆装队伍没有取得资格证书扣10分
	10
	
	

	6
	
	安装验收
	电梯安装后无验收拆装无交底扣10分

验收单上无量化验收内容扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	7
	一般项目

	架体稳定
	架体垂直度超过说明书规定扣5分

架体与建筑结构附着不符合要求扣5分

架体附着装置与脚手架连接扣5分
	10
	
	

	8
	
	联络信号
	无联络信号扣5分

信号不准确扣5分
	10
	
	

	9
	
	电气安全
	电气安装不符合要求的扣5分

电气控制无漏电保护装置的扣5分
	10
	
	

	10
	
	避雷
	在避雷保护范围外无避雷装置的扣5分

避雷装置不符合要求的扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	





























































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



