
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

煤气站考评检查表
	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	1
	煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全
	一处不合格扣该项目应得分值。得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。
	0.4
	
	

	2
	设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核
	
	2
	
	

	3
	各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰
	
	2
	
	

	4
	煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求
	
	2
	
	


	5
	检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理
	
	0.4
	
	

	6
	定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m3
	
	0.4
	
	

	7
	机械设备的防护与PE线牢固可靠
	
	2
	
	

	8
	带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定
	
	0.4
	
	

	9
	运行及检测记录齐全
	
	0.4
	
	

	
	合计
	10
	
	




































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



