
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建筑安全隐患排查专用表（落地式外脚手架检查）
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保

证

项

目
	施工方案
	脚手架无施工方案扣10分

脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批扣10分
脚手架搭设高度超过50m的专项施工方案未经专家论证扣10分
施工方案不能指导施工扣5~8分
	10
	
	

	2
	
	立杆基础
	每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣2分

每10延长米立杆缺少底座、垫木扣5分

每10延长米无扫地杆扣5分

每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆扣5分

每10延长米无排水措施扣3分
	10
	
	

	3
	
	架体与建

筑结构拉结
	脚手架高7m上，架体与建筑结构拉结按规定要求少一处,扣2分

拉结不坚固每一处，扣1分
	10
	
	

	4
	
	杆件间距

与剪刀撑
	每10延长米立杆,大横杆,小横杆间距超过规定要求每一处扣2分

不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分
	10
	
	

	5
	
	脚手板与

防护栏杆
	脚手板不满铺扣7~10分

脚手板材质不符合要求扣7~10分

每有一处探头板扣2分

脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密扣7~10分

施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高档脚板扣5分
	10
	
	

	6
	
	交底与

验收
	脚手架搭设前无交底扣5分

脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分

无量化的验收内容扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	 7
	一般项目       

	小横杆

设置
	不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分

小横杆只固定一端的每有一处扣1分

单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处扣2分
	10
	
	

	8
	
	杆件搭接
	木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m扣1分
钢管立杆采用搭接的每一处扣2分
	5
	
	

	9
	
	架体内

封闭
	施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭扣5分

施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭扣5分
	5
	
	

	10
	
	脚手架

材质
	木杆直径、材质不符合要求扣4~5分

钢管弯曲、锈蚀严重扣4~5分
	5
	
	

	11
	
	通道
	架体不设上下通道扣5分

通道设置不符合要求扣1~3分
	5
	
	

	12
	
	卸料平台
	卸料平台未经设计计算扣10分

卸料平台搭设不符合设计要求扣10分

卸料平台支撑系统与脚手架连结扣8分

卸料平台无限定荷载标牌扣3分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	




































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



