
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

设备检修作业风险分析和安全措施
	序号
	风险分析
	安全措施
	选项（打勾）

	1
	作业人员不清楚现场危险状况
	作业前必须进行安全教育
	

	2
	存在危险化学品
	清洗、置换至分析合格
	

	3
	系统未彻底隔绝
	连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝
	

	4
	监护不足
	指派专人监护，并坚守岗位
	

	5
	未佩戴劳动防护用品
	按规定佩戴
	

	6
	与生产现场联系不足
	检修前，检查项目负责人应与当班班长取得联系
	

	7
	存在运转设备
	切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志
	

	8
	检修器材不符合安全要求
	检查材料、器具、设备必须安全可靠
	

	9
	其它辅助器材不符合安全要求
	对需使用的气体防护器材、消防器材、通讯设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠、合理放置
	

	10
	行走设施不符合安全要求
	对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠
	

	11
	使用移动式电气工（器）具
	配有漏电保护装置
	

	12
	检修场所存在腐蚀性介质
	备有冲洗用水源
	

	13
	检修场所有危险品或其它影响检修安全的杂物
	将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等杂物清理干净
	

	14
	检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等
	填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示灯。
	

	15
	安全通道受阻
	应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻
	

	16
	夜间检修
	作业场所设有足够亮度的照明装置
	

	17
	电气设备检修
	遵守电气安全工作规定
	

	18
	需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内等作业
	按规定办理相应的安全作业证
	

	19
	违反本工种安全操作规程
	停止其作业
	

	20
	出现危险品泄漏
	立即停止作业，撤离人员
	

	21
	检修项目有遗漏
	会同有关检修人员彻底检查
	

	22
	现场有杂物
	清理现场
	

	补充
措施
	
	
	

	
	
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



