
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

冬季安全生产专项行动建筑施工现场检查表

工程名称：





建设单位




施工单位




监理单位

	序号
	检查内容
	检查说明
	评价
	备注

	（一）脚手架安全网设施

	1
	钢管及竹脚手架搭设规范；
	脚手架（有、无）专项方案或（是、否）按程序审批；连墙体（有、无）符合要求
	
	

	2
	施工层满铺脚手板或竹笆片，要求绑扎牢固，交接处平整，无探头板。竹笆片完好无损；
	脚手板或竹笆片绑扎（是、否）牢固；作业层脚手板或竹笆片（是、否）未满铺
	
	

	3
	施工层设1.2米高防护栏杆和18厘米高踢脚板（杆）；
	（是、否）设防护栏杆；（有、无）踢脚板
	
	

	4
	施工层脚手架内立杆与建筑物之间进行封闭；
	脚手架的架体里立杆柜墙体净距一般不大于20cm，如大于20cm的必须采取防护措施，（有、无）防护措施
	
	

	5
	脚手架应设剪刀撑和横向斜撑；
	剪刀撑设置符（有、无）要求；高度24M以上的封闭型脚手架设（有、无）横向斜撑；
	
	

	6
	脚手架外侧设置密目式安全网进行封闭。
	搭接（是、否）严密
	
	


	（二）三宝、四口、五临边防护措施

	1
	正确使用安全帽、安全带、安全网规格、材质符合要求；
	安全帽（是、否）达到GB2811-81标准；安全带（有、无）合格证书，现场（有、无）不戴安全帽的，不按规定系安全带的，密目式安全网（有、无）合格证书及检验报告；
	
	

	2
	楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口有防护措施，防护设施形成定型化、工具化；有安全警示标志；
	（有、无）警示标志，1.5m以内的预留洞口，坑井用（有、无）固定盖板防护，1.5m2以上的洞口，四周（有、无）设防护栏杆，栏杆里侧密（有、无）目式安全网围护，洞口处张（有、无）挂水平安全网，立杆及栏杆（是、否）漆醒目警示颜色；
	
	

	3
	电梯井、管道井内每隔两层或每隔10米设置一道水平防护。
	
	
	

	（三）施工机械安全措施

	1
	物料提升机（龙门架、井子架）架体规范稳定，有安全防护装置且灵敏可靠；
	（有、无）验收合格牌，最大起重量牌和安全警告标志；无断绳保护和分层停靠装置或虽有防护装置但不灵敏、（是、否）可靠；提升钢丝绳（是、否）有毛刺、断股、变形、缺油锈蚀现象；
	
	

	2
	外用电梯（人货两用电梯）设有安全装置和安全防护，经有关部门检测合格后方能使用；
	吊笼（有、无）安全装置，（是、否）经有关部门检测合格
	
	

	3
	塔吊安装、拆卸、作业、指挥符合规范规定，使用前需经有关部门的检测合格后方能使用；
	基础（有、无）设计计算书和施工样图；装、拆队伍资（有、无）质或无施工方案，
	
	

	4
	起重吊装；
	（有、无）施工方案；无警戒线和警戒标志；
	
	

	（四）电气保护安全照明设施

	1
	工地临时施工用电，采用TN-S系统；采取三级配电，二级保护；
	（是、否）采用TN-S系统、三级配电、二级保护，开关箱（是、否）设漏电保护器或参数不匹配，分配电箱与开关箱的距离（是、否）超过30m，开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离（是、否）超过3m，配电箱周围（有、无）不足二人同时工作的空间和通道。
	
	

	2
	动力、照明分设；配电柜或配电箱标准化；
	动力和照明（是、否）分设配电，配电箱安装位置或高度（是、否）符要求，电箱下引线（是、否）混乱，（是、否）外露带电部分
	
	

	3
	用电设备布置合理，使用安全，作业规范；
	（有、无）砂箱和灭火器材，（有、无）避雷接地措施维（有、无）修制度，（有、无）禁令标志牌
	
	

	4
	施工现场用电电线，电缆敷设规范，无乱拉乱接，无破皮老化等；
	
	
	

	5
	现场照明，并有漏电保护
	室外灯具的安装高度（是、否）大于3m，室内灯具（是、否）大于 2.5m，特殊场所未按规定采用安全电压，设（是、否）漏电保护或设置不规范
	
	

	（五）消防安全措施

	1
	配置合理的消防灭火器材；
	建筑物每层未配备灭火器等消防设备，高层建筑（30m及以上）随层无消防水源管道；灭火器放置位置不正确或过期；
	
	

	2
	保证消防道路畅通；
	
	
	

	（六）现场环境美化

	1
	工地周围设置围档；
	
	
	

	2
	主入口处设置“五牌一图”，实行封闭管理，佩卡上岗。施工现场大门处设置警卫室，出入人员应当进行登记；
	
	
	

	3
	施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠；
	
	
	

	4
	办公生活区有绿化布置；
	
	
	

	5
	施工工地地面硬化、道路畅通；
	
	
	

	6
	建筑材料、构件、料具按总平面布置堆放整齐。
	
	
	

	
	
	
	
	


检查组（签名）：

建设单位（签名）：







施工单位（签名）：





监理单位：




（签名）

年    月     日

























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



