
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

钻井HSE检查表
	序号
	项目
	检  查  内  容
	检查结果

（√或×）

	1
	岗位责任制
	1、 员工熟知六条禁令内容，并清楚本岗位如何遵章守纪；

2、 发现“三违”现象进行及时查处；

3、 现场干部熟记HSE九项原则的内容；

4、 组织开展安全经验分享活动；

5、 现场干部及操作员工岗位责任制及安全生产责任制明确，对本岗职责清楚。安全管理直线责任及安全生产责任制落实到位，达到“一岗一责”、“一职一责”。
	

	2
	制度落实
	· 认真贯彻公司有关会议精神。落实上级文件组织员工学习并记录；

· 基层管理人员、操作人员清楚属地管理责任并落实；

· 在易燃易爆危险区域内动火；动土作业；进入有限空间作业；登高作业；临时用电等特殊作业，作业前按照许可制度要求进行审批并严格执行；

· 与每个员工签订安全生产合同，与相关方签订安全生产合同或协议；

· 对公司冬季安全生产要求进行了宣贯，有学习记录；

· 按冬季施工要求落实关键设备设施冬防保温措施，且有应急措施；

· 按冬防保温检查要求，定时进行检查并及时将查出的问题整改关闭；

· 冬季组织大型特殊作业施工要逐级报批，由公司相关专业主管部门审核批准后方可进行；

· 建立安全设备设施台帐，按规定填写设备设施运行记录；

· 按规定对特种设备（包括安全附件）进行检验；
	

	3
	持证管理
	· 副司钻以上等相关操作岗位，持有有效的司钻操作证；

· 井架工以上岗位和油田公司具体要求的岗位持有有效的井控操作证；

· 电气焊工、电工等相关岗位持有有效的操作证；
· 特种车辆驾驶人员持有特种车辆驾驶证。
	

	4

4

4
	现场管理

现

场

管

理

现

场

管

理
	井场安全要求
	1、 现场有“两书一表”，并按“两书一表”要求执行；

2、 STOP卡现场应用有效果；
3、 现场派驻HSE监督，开展监督管理工作；

4、 井场道路应从前方进入，大门方向应面向进入井场的道路；

5、 含硫油气田的井大门方向，应面向盛行风；

6、 野营房应置于井场边缘大于50m外的上风处；

7、 在环境敏感地区，如盐池、水库、河流等，应在右侧增加一

个专用的体积不少于200m2的放喷池，池体中心点距井口保持安全距离；

8、 基础之间的地表应有50mm的水泥面，并挖出排水沟；

9、 设备基础顶面应高于井场100mm；

10、农田内井场四周应挖沟或围土堤；

11、在井场入口、井架上、钻台、循环系统等处设置风向标；

12、石油钻井专用管材摆放在专用支架上，高度不得超过三层，各层边缘用绳系牢或专用装置固定牢；

13、值班房、发电房、材料房、化验室、油罐区距井口不小于30米，发电房与油罐区不小于20米，锅炉房距井口上风侧不小于50米；

14、液化气、天然气、汽油等易燃品，硫酸、盐酸等腐蚀品以及其它易燃易爆、有毒有害等可能对社会和他人造成危害物品的使用、保管、运输等环节的安全管理，必须责任到人，措施可靠；

15、冬季钻井施工各次开钻及打开油（气）层前、停工后复工等必须按照冬季设备、设施安装标准和要求进行严格验收；

16、入冬后钻井队井架天车防碰装置、刹车装置、提升系统、气控装置以及压力传感器等关键要害装置要从严落实冬季岗位责任制，确保灵敏可靠；

17、冬季运行的设备必须使用符合冬季气温要求的柴油、润滑油和冷却液，责任到人；
	

	
	
	井场安全标志

井场安全标志
	1、 井场入口处：入场须知牌、危险区分布和紧急逃生路线；

2、 上钻台处：“戴安全帽、必须穿戴防护用品、防掉、防滑、防

坠落”；

3、 绞车、柴油机、发电机等机械设备处：“防机械伤人”；
4、 井架梯子、高空作业处：“必须系保险带”；

5、 油灌区：“严禁烟火”；

6、 发电房等：“危险有电”；

7、 节流压井管汇、高压闸门处：“禁止乱动闸门”；
	

	
	
	
	8、 消防器材处：“禁止乱动消防器材”；
9、 气焊气瓶处：“禁止混放”；

10、 大门坡道处：“禁止吊管下过人”；

11、 储气瓶处：“当心超压”；

12、 钻台上、坐岗房处：“当心井喷”；

13、 绞车和辅助小绞车处：“当心缠乱”；

14、 在井场上风口位置：“应急集合”标志；
	

	
	
	起升系统
	1、 新井架正常使用8年，进行一次承载能力检测；以后每3年至少进行一次可靠性检测；

2、 防碰天车工作灵活，工作时总离合器、高低速离合器同时放气，1s内将滚筒刹死，数码防碰天车屏显清晰，数字准确，报警灵敏；

3、 各种平台板面，齐全，平整，牢固，间隙不超过59 mm ；

4、 梯子、扶手、护栏齐全、紧固完好；

5、 销子应有锁紧保险装置；

6、 吊环应有直径不小于12.7mm钢丝绳作为保险绳；

7、 吊钩应有防脱功能；

8、 大门绷绳应用Ф19 mm的钢丝绳，固定牢靠，死滑轮封口拴牢。
	

	
	
	钢丝绳
	1、 井架绷绳与地面夹角为40～50°，使用绳卡和花篮螺丝，并配保险绳；

2、 内外钳吊绳：Ф12.7 mm，不少于2个绳卡；

3、 内外钳尾绳：Ф22 mm，卡3个绳卡；

4、 液压大钳吊绳：Ф12.7 mm，卡3个绳卡；

5、 大绳死端穿齐防跳螺杆；压板并帽齐全，防滑卡2只，方向正确；

6、 大绳活端防滑卡3只，压板不少于2只；

7、 自升式井架起升绳每一扭断丝不超过2丝；

8、 6×7钢丝绳的一扭中断丝少于3根，5×6钢丝绳一扭绳中随机分布断丝少于6根；固定不动绳索的钢丝绳，一扭绳中的一小股断丝少于3根；
9、 小绞车起重钢丝绳应采用不小于Ф16 mm的钢丝绳；

10、 存放时，涂好保护油脂，并垫上枕木，遮盖防雨布（罩）；

11、 按公司规定颜色定期报废。
	

	
	
	逃生设施

	1、 钻台上有逃生滑道。出入口无障碍物，滑道内平滑、清洁、无杂物，整体无变形；

2、 出口端放置不小于100 cm×100 cm×20cm（长×宽×高）的海绵垫或细砂土。砂土成梯形状，略低于出口，经常松动，防止结块；

3、 在井架二层台工作平台附近的井架主体上安装有安全逃生装

置，固定可靠。每次使用记录导索滑行距离，累计滑行1000m或每年应检测一次；
4、 地锚的埋深应在（1～1.5）m，导索与地锚应采用花篮螺栓和高强度螺栓进行连接，花篮螺栓前端安装，距地面的垂直距离不应少于1.2m；
5、 地锚（基墩）前端应放置不小于100 cm×100 cm×20cm（长×宽×高）的海绵垫或细砂土。砂土要经常松动，防止结块；
导索、钢丝绳无打扭、断丝。专用安全带完好无损。
	

	
	
	
	
	

	
	
	仪器仪表
	1、 所有仪表定期校检并在有效期以内；

2、 指重表、记录仪读数准确、灵敏、工作正常，传压器及其传压管线不渗漏；

3、 钻井监视仪内部应装有正压防爆系统。
	

	
	
	劳动保护
	1、 进入作业现场的上岗人员应按规定穿戴劳动保护用品；

正确佩戴手套、防尘用具、护耳器、护目镜及其他防护用品。
	

	5

5

5
	设

施

完

整

性
	动力设备
动力设备
	· 固定可靠，仪表齐全、灵敏、准确，工作正常；

· 外露运动件上护罩齐全，且固定牢靠；

· 空气罐安全阀灵敏可靠，在校验期内；

· 各种车辆穿越裸露在地面上的油气水管线及电缆时，应采取保护措施；

· 油、气、水不渗不漏；

· 发电房外壳应接地，接地电阻不宜超过4Ω；
· 机房配8kg二氧化碳灭火器3只，发电房配8kg二氧化碳灭火器2只；

· 设备停用或检修时应挂牌；

· 储气瓶压力正常，0.9-1.1MPa，压力表每年校检一次；

设备冬季停用时将油水放尽。
	

	
	
	循环罐区
	· 循环罐人行通道、护栏，齐全、坚固、不摇晃，护栏高度1.05 m～1.20 m； 

· 罐面平整，间隙不超过59 mm；

· 外露运动件上护罩齐全，且固定牢靠；

· 上、下钻井液罐组的梯子不少于3个；

· 录井用缓冲罐应设置防护栏和梯子；

· 罐面人孔盖板稳固，过道畅通，无锈蚀、破损，罐体各种阀件工作正常；

· 距井口30m以内应使用防爆电器；

· 钻井液液面报警装置安装正确，连接可靠；

严禁用明火加温或解冻油、水储罐及循环管线。
	

	
	
	钻井泵及管汇
	· 空气包充压值为工程设计泵压的1/3～1/4；

· 钻井泵安全阀灵活无阻卡，护罩完好。剪销式安全阀销钉应按钻井泵缸套额定压力选用并穿在规定的位置（压力标识）上；弹簧式安全阀应将其开启压力调至钻井泵缸套额定压力的105%～110%范围；

· 高压（工程设计最大工作压力值的1.2～1.5倍）试运转30min，不刺不漏；

· 水龙带应加装安全链或使用保险绳；

· 立管应上吊下垫，下部坐于水泥基础上，立管中间用不少于4只Ф20mm “U”型螺栓紧固；

6、高低压阀门组应安装在平整的基础上；
7、高压管汇应进行固定；

8、高低压阀门螺栓紧固，手轮齐全，开关灵活，无渗漏；

9、高压软管的两端用直径不小于16 mm的钢丝绳缠绕后与相连接的硬管线接头卡固，或使用专用软管卡卡固；

10、检修钻井泵时，应关闭断气阀，在钻台控制钻井泵的气源开关上悬挂“有人检修、禁止合闸”的警告牌。电动钻机应在总控制房内挂锁，关断电源；

11、冬季严禁用明火烧烤设备、设施及管线。
	

	
	设

施 

完

整

性
	供电系统
	1、 配电柜金属构架应接地，接地电阻不宜超过10Ω；

2、 配电柜前地面应设置绝缘胶垫，面积不小于1 m2；

3、 电器设备均应保护接地，接地电阻不宜超过4Ω；

4、 钻台、机房、净化系统的电器设备、照明器具应分闸控制，做到一机一闸一保护；

5、 分闸距探井、高压油气井的井口距离不小于30 m，距低压开发井的井口距离不小于15 m；

6、 在电源总开关、各分路开关后和每栋野营房应分别安装漏电保护设备；

7、 距井口60m范围内及职工野营房房檐上的配电线路严禁架设裸导线；架空绝缘导线与井架绷绳之间的净距大于1 m；

8、 油罐区上方严禁通过供电线路；

9、 严禁将线路直接牵挂在设备、井架、绷绳、罐等金属物体上；

10、 供电线路进各种活动房时，入户应加绝缘护套管；

11、 井场距井口30m以内的电气系统的所有电气设备应符合防爆要求；

12、 移动照明灯应采用安全电压工作灯；

13、 井场照明电路应采用橡套电缆；

14、机房、泵房、钻井液循环罐上的照明灯具应高于工作面1.8 m以上；其他部位灯具安装应高于地面2.5 m以上
	

	6

6
	井控管理

井控管理
	1、 防喷器远程控制台摆放在钻台面对井架大门左侧、距井口25m远，周围10m以内不得摆放易燃、易爆、腐蚀物品；
2、 远程控制台电源应从发电房直接引出，并用单独的开关控制，气源从储气瓶单独接出并控制；

3、 远程控制台环形防喷器及管汇压力应达到10.5MPa，储能器压力为17.5～21MPa。气源压力达到0.65Mpa～0.8Mpa，储能器胶囊充氮气压力应在7 Mpa；
4、 远程控制台运转正常，无泄漏；

5、 司钻控制台压力表、控制阀件、手柄完好齐全，司钻控制台操作灵活；

6、 液压管线连接安装牢固，无渗漏；

7、 节流、压井管汇符合设计要求，各闸门开关状态正确，挂牌齐全；压力表齐全可靠；

8、 井口装置、节流管汇、压井管汇、放喷管线均按设计要求试压合格并记录；

方钻杆应安装上、下旋塞，开关灵活密封可靠，配备专用开关工具；
9、 钻台上应配备与井口钻具尺寸一致的回压阀及抢装工具，还应配备带钻具止回阀和与钻铤连接螺纹相符合的配合接头的防喷单根；

10、 井控装备安装、试压、检查和维护必须严格执行冬季标准。内控管线、节流压井管汇、井口防喷器组等必须按规定进行清扫、保温，管线走向、角度、高差等满足冬季安全使用要求，并落实专人、专岗加密检查、密切监视，严防冻堵。
	

	
	
	11、 
	

	7
	消防管理
	· 消防房内配备：50kg干粉灭火器或35kg干粉灭火器个数按不同型号钻机配备标准执行，8kg干粉灭火器10个，5kg二氧化碳灭火器2个，消防斧2把，防火锹6把，消防桶8只，防火砂4 m3，消防水龙带100米，Ф19 mm直流水枪2支；

· 环境温度低于-10℃或超过40℃时灭火器应采取保温或隔热防爆措施；

· 井场左前方靠井场边缘和井场左后方发电房前各堆放消防砂；

· 钻开油气层后，进入井口30 m以内的车辆应安装阻火器；

· 井场内应使用防爆通讯工具；

· 乙炔、氧气瓶分开存放，使用时两瓶相距应大于5m，距明火处大于10 m；

· 乙炔瓶应直立使用，应加装回火保护装置，氧气瓶应有安全帽和防振圈；

· 氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放在专用支架上，阴凉通风，不应曝晒，氧气瓶上不应有油污；

· 动火作业有《动火申请报告》。
	

	8 
	交通管理
	1、 值班车辆严格执行公司交通管理要求，全面实施内部准驾证制度，严格执行长途车审批制度；

2、 坚持出车前的安全讲话，特殊时段、恶劣气候下有针对性的安全提示及防范措施；

3、 载人车辆必须加装GPS，大客车加装限速器；
	

	
	
	4、 厂内机动车辆的驾驶人员属特种作业的，必须取得由地方政府有关部门颁发的《特种作业操作证》后，方可上岗操作；

5、 入冬前对车辆技术状况和安全性能进行全面检查和评估，对驾驶员进行冬季行车安全教育。
	

	9
	事件管理
	1、集团公司及公司事故通报传达到员工，并按要求落实防范措施；

2、发生事故及时上报，按“四不放过”原则进行处理；

3、将未遂事件及时进行统计、分析、上报；

4、将未遂事件、事故案例及时进行安全经验分享。
	

	10
	应急管理
	1、 制定了各类风险的应急处置预案；

2、 开展了应急预案培训演练，且演习记录齐全；

3、 施工现场员工熟知应急程序，员工对应急装备（如灭火器、呼吸器、逃生通道等）使用经过培训并熟练掌握；

4、 施工现场有应急电源和应急照明设备；

5、 对应急设备设施（包括个人防护用具、消防器材等）进行定期检查维护；

6、 硫化氢检测及防护装备按照业主井控实施细则配备；

7、 洗眼器、急救包、担架按规定进行配置；

8、 配备应急救援物资、设备和器材，维护保养良好，满足应急启用的要求；

9、 加强冬季应急管理工作，抓好防喷、防火、防冰雪等自然灾害为主的应急演练，提前做好冬季生产、生活物资的储备工作，确保生产、生活正常有序运行。
	

	11
	营地安全
	1) 野营房基础平、稳、牢固，不应摆放在填方上、高岩边及易滑坡垮塌地带，避开易受洪水冲刷的地方；

2) 每个房间至少有两具5kg灭火器，另配一部分公用的灭火器；

3) 营地照明、用电设备、电气线路符合电气安装标准；

4) 营房内禁止存放和使用易燃易爆物品；

5) 营区应有防火制度和应急措施；

6) 营房接地且满足电阻要求；
	

	
	
	7、营地设报警器1只；

8、杜绝员工宿舍私拉电线，宿舍、野营房使用大功率电器，使用电炉子取暖、做饭和烧水，严防电器火灾和触电事故；

9、冬季使用煤炉做饭、取暖的要制定安全措施，对人员进行安全教育，严防煤气中毒；

10、对停工井队的留守人员要进行冬季看见安全教育，并为其配备足够的食物、饮用水等生活必需品和必要的应急联络设施，保证应急联络渠道畅通，确保留守人员的安全。
	

	12
	食品安全
	1、 食品加工人员有健康证（每年体检一次）；

2、 不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指，不得在食品加工场所吸烟，穿整洁的白色工作衣帽，头发应梳洗整齐并置于帽内； 
3、 厨房有防尘、防蝇、防鼠、防虫等设施；
4、 生、熟食品加工用具，分开使用，标志明显；
5、 有保证食品安全的规章制度，无变质或超过保质期限的食品；
6、 饮用水罐密闭储存，三个月清洗、消毒一次。
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



