
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

井下作业（大修）HSE检查表
	序号
	项目
	检查内容
	检查结果

（√或×）

	1
	安全管理   
一般要求
	1.进入施工现场的人员应穿戴好合格的劳动保护用品
2.施工前应向员工进行设计和HSE计划书交底，并有交底记录
3.员工上岗作业前应进行岗位巡回检查，及时整改发现的问题；现场检查表整洁，填写认真，对新增风险应进行主动识别
	　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	2
	教育培训
	1.作业队每周应组织一次安全活动并做好记录。
2.班组召开班前、班后会时，应根据当班工作存在的风险、危害及防范措施进行安全讲话,并做好记录。
3.新入厂和转岗员工应经过“三级”安全教育，合格后方可上岗
4.抽查员工对各岗位职责和工作场所各种突发事故应急预案的掌握情况
5.员工应根据岗位职责，掌握“五会”的相关要求，熟知“六条”禁令
	

	3
	现场管理
	1.去井场主要干道路口应设置队号至井位的指路牌
2.井场入口处应设置井场平面图和入场须知，各类标识牌齐全
3.井场布局应符合设计要求，地面平整无杂物。
4.值班房、发电房应距离井口的距离应不小于30m，防喷器远程控制台摆放距离应不小于25m，储油罐应距离井口、值班房、发电房的距离应不小于30m
5.管杆桥应搭三道，并保持在同一水平面上，每10根一组排放
6.井场安全通道畅通并做明显标识，集合点清楚，井场按标准设置风向标
7.井场用料应存放在料房里，露天存放的应摆放整齐，下铺上盖
	

	4
	交通安全
	1.配合作业队施工的车辆出入井场时，应听从作业队有关人员的指挥确认通过路线无障碍物后方可通过
2.作业队值班车驾驶员应定时参加队安全教育
	

	5
	基础资料管理
	1.施工现场应有工程设计、地质设计、施工设计、两书一表、应急预案、标准规程等资料
2.施工现场记录：班组HSE活动记录、设计交底记录、QHSE综合记录本、班报表、油管（杆）记录、应急演练记录、井控管理台帐、设备运转及保养记录等
	

	6
	风险管理
	1.作业队在施工前应对危险源及危害进行识别和风险评估，对 “HSE作业指导书”中没有识别到的风险、危害应编制在HSE作业计划书中加以控制
	

	7
	应急管理
	1.施工现场按照要求，配置足量应急设备设施及物品，对应急设备应定期检查并有记录。
2.钻台上应安装应急滑道，二层平台应安装逃生器，并安装正确
3.施工现场应制定井喷、火灾、人员中毒、人身伤害、环境污染等突发性事故的应急预案
4.作业队应组织员工进行井控演练、防火演练、人员伤害急救演练和防硫化氢演练
	

	8
	消防器材
	1.施工现场应按《井控实施细则》配备足够的消防器材，并保证完好；
2.消防器材应制定专人负责，每月检查一次
	

	9
	安全防护   
设备措施
	1.按设计要求配备正压空气呼吸器、备用空气瓶及硫化氢监测仪，并指定专人负责
2.硫化氢监测仪、可燃气体监测仪应指定专人管理，定期检查保养，监测报警仪定期检定，报警值设置正确、灵活好用
3.用电设备应安装短路保护或过载保护装置
4.天车、井架、二层平台、钻台、修井机的防护栏和梯子齐全、牢固，梯子扶手光滑，坡度适当
5.设备运转部位（转动皮带、链条、风扇、齿轮、轴）应安装防护网（罩）
6.天车防碰装置应安装正确，换大绳后应重新设置天车防碰距离
7.防噪声耳塞或耳罩是否配备到岗位。 
	

	10
	现场环境卫生
	1.井场工业、生活垃圾应集中回收在垃圾箱内；废弃物按照可回收和不可回收分别存放，并定期进行回收处理
2.井场平整，管线、储液罐无跑、冒、滴、漏现象，管桥下面铺垫防渗布
3.设备无渗漏，设备定期保养，卫生清洁
	

	11
	井架及底座
	1.井架完好无缺损，天车、游动滑车、井口应在同一垂直线上，误差不超过10mm，井架的倾斜度不超过3.5°
2. 二层平台及护栏到位，安全销固定可靠，斗绳受力均匀，钢丝绳与地平面夹角为30°--45°。
	

	12
	提升系统
	1.大钩应符合标准要求，无损伤，弹簧完好，转动灵活，保险销完好，耳环螺栓应紧固
2.提升钢丝绳应符合标准要求，直径应大于φ19mm，无打结、锈蚀、夹扁等缺陷，大绳断丝每捻距不超过6丝
3.大绳死绳头应使用不少于2个配套绳卡固定牢靠，卡距15cm～20cm
	

	
	
	4.指重表应完好可靠，在检定有效期内
5.游动滑车放到井口时，滚筒上钢丝绳余绳应多于15圈，活绳头固定牢靠
	

	13
	修井机     
	1.修井机船型底座应保持水平，修井机各千斤支座稳固，并锁紧各支座螺母。
2.操作台仪表齐全，完好准确，阀件开关灵敏可靠，不渗漏
3.刹车带、垫圈及开口销相匹配，齐全牢靠；刹车钢鼔及两端连接处完好，无变形，无裂纹，刹车系统应灵活好用，刹车气压不应小于0.63MPa
4.水刹车灵活好用，水位调节阀有效，水箱及管路无渗漏
5.天车防碰装置灵活好用，防碰距离应大小于2.5m
	

	14
	循环系统
	1.罐面平整无锈蚀，观察孔安装护网或活动板，罐面不应摆放杂物
2.泥浆泵安全阀应安装标准的安全销钉。泵上安装的压力表应检定合格，并在检定有效期内
3.泥浆泵与罐连接管线应牢固，密封不刺漏；
	

	15
	辅助设备设施
	1.液压动力钳应符合标准要求，灵活好用，安全可靠
2.液压动力钳吊绳采用直径不小于φ9mm的钢丝绳，两端各用与绳径相符的三个绳卡卡牢，高低速档灵敏，转速稳定、清洁、密封，钳牙不缺且固定牢靠
3.液压钳尾部连接杆连接可靠，并栓有保险绳
4.钻台应符合标准要求，钻台基础应坚实、平整,钻台上物品摆放整齐
5.转盘应符合标准要求，转盘应固定好，锁紧装置完好并正确使用，转盘中心与井口水平距离偏差应小于10mm
6.小绞车护罩齐全，操作灵活，刹车可靠，吊钩应采用防脱落安全吊钩
	

	16
	电气安全管理
	1.需室外控制的电器设备，应采用室外控制箱，箱体距井口距离不小于20m，移动式分配电箱、开关箱的箱底与地面垂直距离，应大于0.6m、小于1.5m
2.室外配电箱应架空35cm以上，并采取防雨、防漏电措施，从高压到低压变压器的电缆线的长度不应超过2m
3.值班房内的移动电器，电源线应采用橡套电缆，长度不应超过2m，老化电缆应及时更新
4.室内不应私接插座，室内照明不应使用大于100W的灯具
	

	17
	高空作业
	1.上下井架应挂好防坠落装置，高空作业人员应系好安全带并固定在牢固部位，使用的工具应系好安全绳
2.六级风（含六级）以上或雷雨、风雪等恶劣天气应停止起下作业。
	

	18
	安全隐患的整改与验证
	1.作业队在自检自查中发现的问题，由队长安排或组织有关人员进行整改，队长对整改效果确认
2.作业队在接到安全隐患整改通知单后，由队干部组织有关人员进行原因分析，制定纠正措施并实施，整改完成后及时向安全监督反馈
	

	19
	经验分享
	1.生产会精神是否传达到每位员工，是否按时参加安全经验分享
	

	20
	属地管理
	1.在自己管辖区域内违章操作或者指挥，都有权制止和拒绝。
2.有承包商进入作业现场时，应征求属地管理者意见并由班长同意后方可进入
3.作业人员进入井场作业时，属地管理者应进行风险交底并进行监护
4.按照“现场检查表”的内容认真检查和按照“两书”相关规定施工。
5.在工作时间内，有义务保持划分区域的健康、安全、环保的要求
	

	21
	五交底
	1.是否按项目部“五交底”记录执行。
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



