
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

试油作业现场HSE检查表
	序号
	项目
	检查内容
	检查结果（√或×）

	1
	一般要求
	1.传动轴连接部位紧固。
2.喇叭、仪表、刹车完好有效。
3.润滑油、冷却液（水刹车）在规定的位置且无泄漏。
4.储气罐内无积水、无油污。
5.风扇、助力泵、发电机、空调皮带的张力适度。
6.两个8kg干粉灭火器完好有效，作业车防火罩完好。
	

	2
	抽汲工具
	1.抽子连接牢固可靠，并上紧防脱帽，胶皮完好。
2.防喷盒密封、不刺漏，加压设备性能完好，防喷管安装保险带挂钩。
	

	3
	抽汲车
	1.抽汲车千斤支撑稳固，掩好掩木；滑轮与井口对中。
2.抽汲车深度仪灵敏准确。
	

	4
	抽汲钢丝绳
	1.无严重挤扁、断股、死扭、抽芯现象，每捻距断丝不超过10丝。
2.记号明显，第一个记号距绳帽50m，第二个记号距第一个记号30 m，第三个记号距第二个记号20 m。
	

	5
	固定井架、车载井架
	1.井架安装防碰板，防坠落钢丝绳完好、固定牢固。
2.井架横梁、主梁、拉筋无变形、弯曲，各连接部位紧固无松动.脱焊。
3.大腿、底座无变形,松动，螺丝、销子齐全紧固。底座基础稳固，顶面处于同一水平面。
	

	6
	天车
	1.天车平台、护栏完整牢靠，固定螺丝齐全紧固，焊接部位无脱焊。
2.天车滑轮加注润滑油，转动灵活，无异响。
3.防护罩或防跳槽拉杆无变形,各连接部位紧固无松动。
4.天车滑轮轴、轴销限位板与固定螺丝牢靠齐全。
	

	7
	游车
	1.防护罩上下固定销、定位卡、螺丝固定牢靠齐全，滑轮转动灵活无异响。
2.游车滑轮底护板固定螺丝锁口，大钩定位锁销齐全可靠。
3.大钩和耳环无裂痕，大钩弹簧伸缩有力，大钩钩头锁紧装置灵活、可靠。
4.耳环固定螺丝牢靠，穿开口销固定。
5.防跳槽拉杆穿开口销子。
	

	8
	特车
	1.特车（泵车）高压硬、软管线连接牢固。
2.施工前监督特车（泵车）操作人员对其设备进行巡检，有防火罩。
	

	9
	绷绳
	1.各绷绳受力均匀，绳卡无松动，每道绷绳不少于3个绳卡，绳卡间距为150mm-200mm，卡子紧固程度以压扁钢丝绳为宜；距地面2m处有红色风飘带，余绳不落地。
2.调节丝杠露出部分不超过整个丝杠的50%。U型拉环螺栓与螺帽匹配、紧固。
	

	10
	提升钢丝绳
	1.提升钢丝绳一捻距断丝不超过6丝，无松股、硬弯及严重挤扁、死扭、抽芯现象。
2.游动滑车在最底位，滚筒钢丝绳不少于15圈。
3.死绳不背井架，活绳不磨井架 ，活绳头用电焊点焊，绳卡固定牢靠。
4.提升钢丝绳死绳头绳卡完好、无松动、无缺失、无磨损。
	

	11
	拉力计
	1.在检验期内，有检验标签，灵敏、可靠，完好。
2.安装保险绳，绳卡不少于3个，拉力计安装高度不得高于2m，拉力计便于观察。
3.锁销完好，牢固可靠。
	

	12
	呼吸器
	1.气瓶定位检查：气瓶扣紧在背板凹槽内无松动。
2.气瓶内压缩空气检测：完全打开瓶阀，压力表显示25-30MPa，不漏气。 
3.报警哨检查：a）关闭供气阀（与面罩脱离即可）b ）打开瓶阀，让管路系统充满气体，再关闭瓶阀c）打开强制供气阀（按下供气阀上的黄色按钮），缓慢释放管路气体同时观察压力表的变化d） 当压力表显示到5.5±0.5MPa时，报警哨必须开始鸣叫。
	

	13
	井控设备
	1.检查旋塞阀和防顶短节数量、规格、性能、清洁摆放等符合要求。
2.每次安装后对井控装备按标准进行试压。
3.液控台与井口视线清楚无障碍、接地可靠。
4.每次安装后，对液控台进行21MPa试操作检验合格。
5.作业前对液控台进行一次可靠性操作检验。
6.检查防喷器开、关到位，防喷器关闭后防顶、锁紧（液动）正确。
7.检查液压钳板牙上下限位螺钉紧固。

8. 检查放喷管线畅通，各闸阀开关灵活。冬季（11月1日-3月1日）套管闸门常关，节流阀常开，放喷管线内无积液。夏季套管闸门常开，节流阀常关。
	

	14
	液压钳
	1.吊绳用直径不小于6.35mm的钢丝绳固定，固定绳卡不少于2个，固定位置离地面不得小于10m。
2.尾绳用直径不小于12.7mm的钢丝绳固定牢固。
3.钳体清洁，管线接头干净密封，不漏油。
4.各装置灵活好用，安装有二次保险装置。用吊葫芦安装必须加保险绳。
	

	15
	采油树
	1.采油树卸下时手轮、井口螺栓、钢圈部件齐全、干净，摆放在工具架上 。
2.靠在井架右腿上时固定牢固，以不影响操作人员操作为准，各闸门全部打开，周围无障碍物，底部有干净的衬垫，清蜡闸门上安装有提升短节。
3.安装在井口上时，井口螺丝上平，不刺不漏，清洁见本色。
	

	16
	井口工具 用具
	1.井口平台、油管板凳摆放稳固。
2.摆放整齐、清洁卫生。

3.吊环无变形，无裂纹,无严重磨损。
4.吊卡销齐全、无变形、捆绑牢固。
5.吊卡与油管相匹配，弹簧完好，手柄转动灵活、无变形，连接紧固。
	

	17
	安全带
	1.部件齐全、各连接部位连接牢固可靠，清洁卫生，防止爆晒。
2.差速器、防坠器灵活可靠。
	

	18
	消防设施
	1.8公斤干粉灭火器4具、35公斤干粉灭火器1具、消防钩1个、消防铣2把、消防桶2个，消防斧1把，井口附近堆不少于0.5m3消防沙。
2.有专人负责，定期检查，压力在有效范围内。实行挂牌制度，消防设施清洁无油污。有防护措施.。
	

	19
	其他
	1.抽汲管线使用两条钢制硬管线，距出口0.4—1.2 m用U形卡垫胶皮固定在计量罐上。
2.使用防渗膜保护井口，防止污染。
3.班前班后会活动正常，各项记录齐全准。
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



