
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

氯产品生产单元专项安全检查表
	序号
	检查

项目
	检查内容
	检查要点
	检查结果

	1
	生
产

工
艺

安
全
	1、氯化反应是放热反应，多数在接近大气压情况下进行。氯化反应设备必须防腐蚀，应严密不漏，并备有良好的冷却系统。氯化时严格控制氯气的流量和反应压力，做到均匀通氯。防止液氯直接进入氯化反应器。
	氯化反应设备
	符合

	
	
	2、储存氯气的气瓶或槽车不能当作贮罐或汽化器使用。
	查汽化装置
	符合

	
	
	3、液氯汽化器加热温度不应超过45℃。应采用经过退火处理并经耐压试验合格的紫铜管连接钢瓶。
	用70℃热水加热；用橡胶管连接
	不符合

	
	
	4、供氯系统应设汽化器、缓冲罐。
	有汽化器和缓冲罐
	符合

	
	
	5、应设置回收氯化反应生产的氯化氢气体装置。
	有氯化氢吸收装置
	符合

	
	
	6、生产中突然停电、停汽、停水时，应立即先关闭液氯钢瓶出口阀，后关闭液氯汽化器加热阀，再关闭缓冲器出口阀，停止汽化，妥善停车。
	查操作规程
	符合

	2
	机

电

设

备

安

全
	1、氯化反应器设防爆装置，应将放空导管引至室外，出口高于房顶，爆破片应经泄爆试验，并定期检查。
	查防爆装置
	符合

	
	
	2、氯气缓冲器和汽化器，应装有压力指示（或流量指示）和安全防爆装置。
	氯气缓冲器
	符合

	
	
	3、氯气缓冲器与氯化釜连接管道上的阀门，应保持阀心与阀座关闭后无渗漏，以防停车倒吸物料。
	阀门
	符合

	
	
	4、生产企业要安装避雷针，贮存和输送易燃物料的设备、管道均要装有清除静电装置，防静电的接地电阻值小于100Ω，并应定期检测。
	查防雷、防静电检测报告
	符合

	
	
	5、生产车间的电气设备防爆，应达到整体防爆要求。
	电气防爆
	符合

	
	
	6、采用水蒸气或热水加热，应定期检验夹套和管道的耐压强度，并应装压力表和安全阀。
	查安全阀、压力表检测报告
	符合

	
	
	8、蒸馏设备应严格进行气密性和耐压试验检查，并应安装安全阀和温度、压力调节、控制装置，严格控制蒸馏温度与压力。
	温度与压力控制装置
	符合

	3
	劳动
保护
	1、岗位操作人员应穿戴好规定的防护用品，生产岗位应配备适量的防毒面具。
	查防护用品
	符合

	
	
	2、氯气生产、使用、贮存、运输等现场，都应按《氯气安全规程》要求配备抢修器材。
	查抢修器材
	不符合



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



