
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

吊篮安装验收书
	工程名称
	
	工程地址
	

	施工单位
（总包单位）
	
	安装单位
	

	
	
	施用单位
	

	吊篮型号
/编号
	
	生产厂家
	

	提升高度（m）
	
	安全锁型号
	

	起重钢丝绳

型号/规格
	
	安全钢丝绳

型号/规格
	

	安装时间
	年    月    日
	检测时间
	年    月    日

	名称
	序号
	验收内容
	要     求
	检查
情况
	结果
	备注

	资

料
	1
	企业资质证书
	
	
	
	

	
	2
	企业安全生产许可证
	
	
	
	

	
	3
	设备拆装资格证
	
	
	
	

	
	4
	拆装施工方案
	
	
	
	

	
	5
	设备合格证、使用说明书
	
	
	
	

	
	6
	设备租赁安装合同
	
	
	
	

	
	7
	总包与分包（使用）单位合同
	
	
	
	

	提升机
	8
	20min运行状况
	无异常发热及声响，无漏油、渗油
	
	
	

	
	9
	额载制动距离
	≤100mm
	
	
	

	
	10
	提升速度
	8m/min-12m/min
	
	
	

	
	11
	静载（150%）滑移
	＜2mm
	
	
	

	
	12
	电动机
	电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固
	
	
	

	钢丝绳
	13
	断丝及断股
	无断丝、无断股
	
	
	

	
	14
	磨损情况
	无明显变形（松股、折弯、起股）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积），无明显磨损，直径减少≤7%
	
	
	

	
	15
	与悬挂机构连接
	连接牢固，绳卡无松动
	
	
	

	
	16
	外观
	无油污及其它污物
	
	
	

	悬

吊

平台
	17
	强度及刚度
	无裂纹、无变形、无损毁
	
	
	

	
	18
	悬吊平台
	底部平台四周不小于150mm档板
	
	
	

	
	19
	结构件
	结构件无变形，底板、档板、护栏无破损，焊缝无裂纹，脱焊。
	
	
	

	
	20
	架体连接
	栏杆、安装架、底架连接牢固。
	
	
	

	安全锁
	21
	锁绳角度
	悬吊平台纵向倾斜角度不应大于8度
	
	
	

	
	22
	锁绳可靠率
	锁绳测试3—5次，可靠率100%
	
	
	

	
	23
	摆臂
	动作灵活，无卡滞现象
	
	
	

	
	24
	离心式安全锁
	手动锁绳有效，快速抽绳动作
	
	
	

	悬挂机构
	25
	强度及刚度
	无裂纹、无变形、无损毁
	
	
	

	
	26
	配重
	数量齐全、固定。
	
	
	

	
	27
	连接件
	各连接件牢固可靠，滚轮销紧。
	
	
	

	
	28
	距离及定位
	悬挂机构的距离准确，定位可靠。
	
	
	

	电器及控制系统
	29
	漏电、接零保护
	安装正确、工作正常。
	
	
	

	
	30
	电器箱内各处坚固件
	无松动
	
	
	

	
	31
	限位开关、交流接触器、转换开关
	安装正确、工作正常
	
	
	

	
	32
	外观
	电线、电缆无破损、插头、插座完好。
	
	
	

	
	33
	制动开关按钮
	安装正确、工作正常。
	
	
	

	存在问题及处理意见

	整改负责人：                                   年   月   日

	验  收  结  论

	安

装

单

位

意

见
	负责人：          年   月   日
	使

用

单

位
意
见
	负责人：          年   月   日

	监

理

单

位
意
见
	负责人：         年   月   日
	总

承

包

单

位

意

见
	负责人：           年   月   日


说明：1、本使用验收书一式三份，使用单位、监理单位、安全监督部门各一份。

      2、检查情况栏，应用文字或数据填写，主要问题可填写在备注栏内；结果栏用“符合”或“不符合”按样填写。


























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



