
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

特种设备现场管理类隐患
特种设备包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，这类设备自身及其现场管理方面存在的缺陷，属于特种设备现场管理类隐患。
例表如下：

	隐患小类
	自查标准项具体描述
	参考依据
	检查
现状
	判定
结果

	锅炉
	登记及检验标志
	应有使用登记证
	《特种设备安全监察条例》第25条
	
	

	
	
	应在检验有效期内
	《特种设备安全监察条例》第28条
	
	

	
	安全附件及安全保护装置
	液位（面）计应有最高、最低安全液位标记，液位应显示清楚并能被作业人员正确监视
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	
	安全阀应有有效的校验报告和铅封标记，或者水封管应被堵塞
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	
	压力表应有有效的检定证书或标记
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	运行情况
	应及时填写运行记录，记录应与实际相符
	《特种设备安全监察条例》第26条
	
	

	
	
	不应发现漏气、漏水现象
	《特种设备安全监察条例》第29条
	
	

	
	
	锅炉本体不应有肉眼可见的损坏
	《特种设备安全监察条例》第29条
	
	

	
	水处理
	应按规定配备水处理设备或进行锅内水处理
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	
	应有水（介）质化验记录
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	其他
	不应存在非承压锅炉承压使用情况
	《特种设备安全监察条例》第24条
	
	

	压力容器
	登记及检验标志
	应有使用登记证
	《特种设备安全监察条例》第25条
	
	

	
	
	应在检验有效期内
	《特种设备安全监察条例》第28条
	
	

	
	安全附件及安全保护装置
	液位计应有最高、最低安全液位标记，液位应显示清楚并被能作业人员正确监视
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	
	安全阀应有有效的校验报告和铅封标记。
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	
	压力表应有有效的检定证书或标记
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	运行状态
	不应存在介质泄漏现象
	《特种设备安全监察条例》第29条
	
	

	
	
	设备的本体不应有肉眼可见的变形及损坏
	《特种设备安全监察条例》第29条
	
	

	压力管道
	特种作业人员
	压力管道作业人员应按规定具有有效证件
	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》98、102条
	
	

	
	登记及检验标志
	应登记，检验报告应在检验有效期内
	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第116条
	
	

	
	安全附件及安全保护装置
	安全阀应有有效的校验报告和铅封标记
	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第126条
	
	

	
	
	压力表应有有效的检定证书或标记
	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第126条
	
	

	
	运行情况
	应及时填写运行记录
	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第99条
	
	

	
	
	不应存在介质泄漏现象
	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第106条
	
	

	
	
	设备的本体不应有肉眼可见的变形
	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第106条
	
	

	电梯
	登记及检验标志
	应有使用登记证
	《特种设备安全监察条例》第25条
	
	

	
	
	应有在检验有效期内检验合格标志，并按规定固定在电梯显著位置
	《特种设备安全监察条例》第28条
	
	

	
	安全附件及安全保护装置
	安全注意事项和警示标志应置于易于为乘客注意的显著位置
	《特种设备安全监察条例》第34条
	
	

	
	
	电梯内设置的报警装置应可靠，联系应畅通
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	维保情况
	应有有效的维保合同和维保记录
	《特种设备安全监察条例》第31条
	
	

	起重机械使用情况检查项目
	起重机械使用情况检查项目
	应有使用登记证
	《特种设备安全监察条例》第25条
	
	

	
	
	应有在检验有效期内检验合格标志，并按规定固定在起重机械的显著位置，应有必要的使用注意事项提示牌
	《特种设备安全监察条例》第28条
	
	

	
	
	应有日常维修保养记录
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	
	
	运行警示铃、电源总开关应有效
	《特种设备安全监察条例》第27条
	
	

	场（厂）内专用机动车辆
	登记及检验标志
	应有使用登记证
	《特种设备安全监察条例》第25条
	
	

	
	
	应有在检验有效期内检验合格标志和有效牌照
	《特种设备安全监察条例》第28条
	
	


（二）生产设备设施类隐患
生产经营单位生产设备设施方面存在的缺陷，称为生产设备设施类隐患。例表如下：
	隐患小类
	自查标准项具体描述
	参考依据
	检查
现状
	判定
结果

	专用机械
	行业专用设备要求
	企业制定标准:（一）应根据设备使用说明书，以及技术、工艺和安全操作方面的要求，自定安全生产操作规程；（二）安全操作规程包括技术资料、限位装置、安全防护装置、接地装置、旋转部位防护、电气安全要求、环境要求等内容
	《**市机械、冶金、建材、轻纺和烟草等行业安全生产标准化企业通用条款》

	
	

	
	设备防护要求
	各种限位装置状况要求：（一）各类行程限位装置应安全可靠，运动机构的行程限位应在规定的范围内；（二）凡限制运动件范围的，应装设限位开关，且固定牢靠有效
	
	
	

	
	机械化生产
	员工要求：（一）工作中按规定正确穿戴劳动防护用品，如安全帽、防护鞋、手套、套袖、护肘、耳塞等。（二）严格遵守本岗位工艺纪律及操作程序。（三）操作人员及保全人员进入生产线内处理问题时，必须从安全门进入，并悬挂“有人工作，严禁合闸”警告牌；进门时，拔下安全销，设专人监护。严禁采取翻越围栏的方式进入生产线内。（四）工作中注意安全警告标志提示，严禁穿行、跨越工作台运行区域
	
	
	

	
	
	操作手要求：（一）操作手必须按机械手操作规范操作。（二）操作前，首先检查油位、液位、气压值是否正常，检查刀具、检具、卡具是否正常，检查设备、工作台、导轨以及各主要滑动面，如有障碍物、工具、铁屑、杂质等，必须清理、擦拭干净后，方可进行操作。（三）操作者更换刀具时一定要确认机床是否在停机状态，并切换到手动状态。（四）认真将班中发现的问题填到交接班记录上并做好交接班工作
	
	
	

	
	
	设备故障及维修：（一）设备出现故障报警后，若不能自行处理，必需保留故障信息，操作手及时通知保全人员检查维修（二）设备维修中，操作手必需经保全人员同意后，才能操作设备。操作手不得擅自更改加工程序和设备参数；如有更改必须详细记录原始和更改后的参数，并报告班组长，亲自交接班
	
	
	

	
	
	安全装置安全要求：（一）安全销装置本体应牢固固定在安全门的门框上，且高度适中。（二）安全销尾必须与安全销的链子连接完好，不得呈开放状态。（三）安全销的链子应有足够强度，且与安全销尾部呈封装连接。（四）安全销链子不得随意加长
	《**市机械、冶金、建材、轻纺和烟草等行业安全生产标准化企业通用条款》
	
	

	
	
	报警装置：封装式的生产线内外应加报警装置，如：喷漆室
	
	
	


	
	
	安全警示标志：危险部位要安全警示标识，提醒员工随时注意
	
	
	

	
	涂装车间
	电气防火措施：（一）喷漆作业场所的电气设备，必须由专职电工进行安装或维修。而且在安装检修电气设备时，应停止喷涂作业，并将油漆和稀料等易燃品搬到安全地方，用非燃材料盖严，以免电气火花引起火灾。（二）涂装车间内的电气设备和照明装置，必须是防爆型的，如通风机应用防爆型电机，风机叶轮应是有色金属，以免黑色金属受碰撞后产生火花引起火灾。照明必须使用防爆灯具。（三）凡是喷漆设备，如喷漆柜、引风机、喷机、输送链等，均应安装静电接地装置，其接地电阻不应大于10欧姆。各种送电闸刀、配电盘、断路器等，最好安装在室外和安全地点。（四）在静电喷漆中，为确保防火安全，电压不得高于8万伏以上，喷枪或喷盘与钢桶距离不得少于250毫米，以免电压过高或喷距太近产生放电，电火引起火灾
	《涂装生产安全火灾爆炸预防措施》
	
	

	
	
	（一）严禁使用有电阻丝外露的电热元件，应用蒸气、热风、远红外电热元件等进行烘干。若采用红外灯烘干时，应将红外线灯固定在壁龛内，外面要加玻璃罩保护。以防漏电，造成火灾。（二）烘干钢桶时，喷漆室应距离烘干炉稍远一些，不要急于进入烘干炉，以防刚喷好的漆中的大部分溶剂的蒸气散布在烘干炉内，遇高温造成火灾或爆炸事故。（三）在烘干炉中烘烤钢桶时，必须开动通风机，以使溶剂蒸气不致积聚在炉内而达到爆炸极限浓度。如果烘干炉无通风设备时，可延长进炉前的炉外晾放时间，使溶剂充分挥发。（四）较长的自动烘干炉，应在其顶部装设通风管，并在适当位置装设防爆门。以供发生事故时起到泄压作用，也利于及时排除炉内故障。（五）应控制烘炉温度不得高于该漆中溶剂的自然点，以防引起自燃
	《涂装生产安全火灾爆炸预防措施》
	
	

	
	
	油漆贮存防火措施：（一）油漆和溶剂应贮存在干燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直射的库房里。库房的耐火等级应为一、二级，不得与普通物资混存。（二）贮存库房30米内不许动用明火，不许吸烟，并应张贴“严禁烟火”的标志。（三）贮存库内必须搭设木架，漆桶放在木架上，保证稳固，严禁漆桶倒垛碰撞，产生火星引起火灾。（四）油漆进库存放时，要轻搬轻放，人工堆码不宜超过1.8米，机械堆码可适当高一些，以免倒垛发生事故。（五）油漆库房门前，不得堆放浸有油漆的棉纱、破布等可燃性物品，以免积压过久产生热度或遇电火、雷火等造成火灾
	《涂装生产安全火灾爆炸预防措施》
	
	

	
	
	消防措施：（一）涂装车间或油漆库房，应装设自动喷火灭火设备，油漆库应装设降温设备，确保安全。（二）涂漆车间、调漆房、烘干炉、仓库等，必须配置足够量的泡沫、干粉等灭火器、干沙及石棉板等。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查，定期换药。（三）每个涂装施工人员，应牢记油漆易燃易爆的危险性，并具备一定的防火和灭火知识，会熟练使用灭火器和简易的消防器材。一旦发生火灾后，应立即关闭邻近车间的铁门，并把各种设备的电源切断，立即将火扑灭。必要时应先向有关部门报警，配合灭火
	《涂装生产安全火灾爆炸预防措施》
	
	

	通用机械
	车铣刨磨镗
	劳动防护用品要求：操作旋转机械最忌戴手套，如车床、钻床等要扣紧袖口，不要戴围巾等，在操作旋转机械时一定要做到工作服的“三紧”，即：袖口紧、下摆紧、裤脚紧；不要戴手套、围巾等（二）工作中戴好护目镜
	《劳动防护用品配备标准》
	
	

	
	
	保险机构：（一）破坏式剪切销。这种带剪切销的保险机构是在连接两个轴的部位有两个圆盘，两圆盘靠孔中用销子连接，销子强度小于传动系统中最弱的零件，当设备超负荷传动时，销子首先切断，使被动轴停止转动。（二）自动保险机构。在机床传动中，摩擦离合器、齿爪式离合器、安全阀、脱落蜗杆等已成为机床本身的传动部件。一般情况下，这些机构随机床正常工作，当由于某种原因机床出现过载时，这些保险机构就会由于摩擦力不足而打滑，使动力中断传输，被动轴停止转动。当负荷恢复正常时，能自动复位
	GB/T 16755-1997《机械安全 安全标准的起草与表述规则》
	
	

	
	
	制动机构：在大批量生产中多使用气动或液压夹具，由于工作紧张，往往发生夹具未夹紧工件即开车加工，以致工件飞出而造成事故
	GB/T 16755-1997《机械安全 安全标准的起草与表述规则》
	
	

	
	
	自动停车机构：自动停车机构的主要作用是在机床受到阻碍或在预定位置碰到挡块时，有关部件能自动停止运动
	GB/T 16755-1997《机械安全 安全标准的起草与表述规则》
	
	

	
	
	互锁机构是一种更完善的安全装置，能直接防止操作失误而引起的伤害
	GB/T 16755-1997《机械安全 安全标准的起草与表述规则》
	
	

	
	
	机械的安全要求和措施：（一）可能触及到的外露部分应尽量平整、光滑，不应有可能导致刺伤或划伤人员的尖棱、尖角、凸出部分和开口。（二）溜板纵向运动应设有可靠的限位装置。（三）机床飞轮应采取切实可靠的防护措施，确保在运动中不会因其松脱、甩出及缠绕而出现危险。（四）外露带和带轮应设置防护罩。应在遮蔽危险部位的防护罩内表面、挂轮箱内表面涂上安全色，以提醒操作、调整和维护人员注意危险的存在。（五）因位置原因，在运动中可能造成缠绕危险的花键轴、丝杠应采取切实可靠的安全防护措施。（六）控制系统不应有导致危险情况的出现。（七）电力偶然中断，不应给人员造成危险；电力重新恢复后，机床不应自行起动。（八）按钮、指示灯、开关等控制器件的位置应确保操作时不会引起误操作和附加的危险。（九）控制器件应清晰可辨，易于区别，必要时应设置表示其功能或用途的标志。标志一般应符合GB／T 3167的规定。（十）在每个“起动”控制器件附近应设置一个“停止”控制器件。在每个操作位置应设置一个紧急停止控制器件，紧急停止控制器件的动作不应影响保护操作者或机床装置的功能。（十二）冷却系统应能保证操作者的人身安全。（十三）机床应能有效地回收冷却液，应设置防止冷却液飞溅的防护挡板。（十四）应设置防止切屑飞溅的防护挡板。（十五）冷却液喷嘴应能方便、安全、可靠地固定在所需位置上
	GB/T 16755-1997《机械安全 安全标准的起草与表述规则》
	
	

	
	冲、剪、压、钻机械
	离合器要求：（一）刚性离合器的转键、键柄和直键无裂纹。（二）操纵器的杆件、销钉或弹簧无裂纹、折断。（三）离合器安装紧固，动作可靠，没有连冲。（四）滑块从上死点至上死点25毫米处行程范围内需要制动时，离合器应对滑块制动
	GB13887-2008《冷冲压安全规程》5.2.3.14
	
	

	
	
	制动器要求：（一）制动器与离合器必须相互协调与连锁，开机时动器先松闸，离合器稍滞后再结合。（二）连锁应准确、紧固，工作稳定、协调。（三）行程限位装置、控制装置正确，动作灵敏有效
	GB13887-2008《冷冲压安全规程》5.2.3.15
	
	

	
	
	紧停装置要求：（一）大型冲压机械前后都应安装急停按钮，位置在人手可迅速触及的地方。（二）剪板机剪板长度大于2500毫米时，两侧应安装紧停装置。（三）紧停装置应有红色标记
	GB13887-2008《冷冲压安全规程》5.2.3.5
	
	

	
	
	距作业平台2米以上旋转部位应装设防护罩或防护栏
	GB13887-2008《冷冲压安全规程》5.2.3.5
	
	

	
	
	脚踏开关要求：（一）外露在工作台面的脚踏开关，只要有物体撞压可能的，应在开关上部和两侧装设防护罩。（二）剪板机脚踏杠在整个长度上应装设防护罩。（三）脚踏开关的踏面应用防滑的花纹钢板制作。（四）防护罩有足够的强度，无棱角毛边，便于开关检修
	JB8781-1998《剪板机安全技术要求》5.2.
	
	

	
	
	冲、剪、压、钻机械的金属结构件、电机、变压器、穿线金属管等都应有接地保护
	《用电安全导则》
	
	

	
	
	安全防护附件要求：（一）必须采取各种安全措施，确保在滑块下落时，操作者任何部位不可能进入作业危险区。（二）使用双按钮之间的内侧距离必须大于25厘米
	GB13887-2008《冷冲压安全规程》
	
	

	其他机械
	砂轮机
	位置和朝向要求：（一）安装地点应保证人员和设备安全。（二）朝向不得对着通道、门口和操作岗位
	GB4678-84《麿削机械安全规程》
	
	

	
	
	防护罩应符合国家安全标准
	
	
	

	
	
	挡屑板应有足够强度
	
	
	

	
	
	砂轮无裂纹、无破损
	
	
	

	
	
	法兰盘使用软垫连接
	
	
	

	
	
	托架安装牢固可靠
	
	
	

	
	
	运行平稳，砂轮磨损量符合要求
	
	
	

	
	
	接地可靠，控制电器符合规定
	
	
	

	
	手持电动工具、移动电气设备
	电源线、电源插头应采用橡皮护套绝缘软线。与电源联接，应采用开关、插头座。严禁用导线直接插入插座，或挂在电源线上使用
	《电气安全工作规程》第88条
	
	

	
	
	工具必须由专职人员每年至少检查一次，并记录
	《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》第6.3条
	
	

	
	
	在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座
	《用电安全导则》第4.16条
	
	

	
	
	露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施
	《用电安全导则》第4.25条
	
	

	
	电焊机
	电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触
	GB8118-87《电弧焊机通用技术条件》
	
	

	
	
	焊机外壳防漏电保护要求：（一）焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。（二）严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。（三）在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应注意避免焊机和工件的双重接地
	GB8118-87《电弧焊机通用技术条件》
	
	

	
	
	绝缘电阻要求:（一）焊接变压器一、二次绕组、绕组与外壳之间的绝缘电阻值不小于1兆欧。（二）每半年应对焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整
	GB8118-87《电弧焊机通用技术条件》
	
	

	
	
	焊机一次线使用要求：（一）焊机一次侧电源线长度不超过3米。（二）一次线不得在地面拖拽使用，不得在地面跨越通道使用。（三）电焊机应接在专用开关上使用，不得与其它设备共用一个开关。（四）在高处或金属容器内工作时应设专人监护
	GB8118-87《电弧焊机通用技术条件》
	
	

	
	
	焊机二次线使用要求：（一）焊机二次线必须连接紧固，无松动。（二）二次线接头不超过3个。（三）二次线截面选用正确，避免长期过载使用造成绝缘老化。（四）严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用
	GB8118-87《电弧焊机通用技术条件》
	
	

	
	
	焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，焊钳与导线连接可靠
	GB8118-87《电弧焊机通用技术条件》
	
	

	
	
	焊机使用场所要求：（一）焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方。（二）在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用。雨、雪、雾天，无防护措施不准作业。（三）焊机使用场所应清洁，无严重粉尘。（四）操作人员应穿绝缘鞋、防护服、面罩（护镜）、电焊手套
	GB8118-87《电弧焊机通用技术条件》
	
	

	
	
	气路：（一）风管应完好，不应有明显磨损、老化、腐蚀等缺陷。（二）橡胶管不应有鼓包或局部漏气。（三）风管应耐压不低于1兆帕，长度不长于12米
	GB/T15706.2-1995《机械安全基本概念与设计通则2技术原则与规范》
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



