
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	起重机械作业安全检查表

	受检单位：                    受检人：                      检查时间：       年     月     日

	检查单位：                    检查人：                      月检 □       周检 □      日检 □

	项目
	序号
	检查内容
	合格
	不合格
	备注

	作业票
	1
	从事起重作业的特殊工种人员必须经专业培训，考试合格后，持有效操作证上岗；
	
	
	

	
	2
	作业许可证填写完整，起重机司机、起重指挥人员、司索人员齐备；
	
	
	

	起重机安全要求
	3
	起重机应在检验有效期内；
	
	
	

	
	4
	安全装置(如上限位装置、过载装置等)完好；
	
	
	

	
	5
	吊钩防脱装置完好；
	
	
	

	
	6
	起重机配置的灭火器应完好有效；
	
	
	

	
	7
	起重机平台和走道应采用防滑表面，人员可接触的运动件或旋转件应安装有保护罩或面板；
	
	
	

	
	8
	所有主臂、副臂应设置机械式安全停止装置；
	
	
	

	起重机安全要求
	9
	禁止起吊超载、重量不清的物货和埋置物件；
	
	
	

	
	10
	在大雪、暴雨、大雾等恶劣天气及风力达到6级时应停止起吊作业；
	
	
	

	
	11
	严禁起重机带载行走；
	
	
	

	
	12
	无论何人发出紧急停车信号，都应立即停车；
	
	
	

	
	13
	在可能产生易燃易爆、有毒有害气体的环境中作业时，应进行气体检测；
	
	
	

	
	14
	在起重机吊臂回转范围内应采用警戒带或其他方式隔离；
	
	
	

	作业过程
	15
	支腿垫枕木；
	
	
	

	
	16
	需在电力线路附近使用起重机时，二者之间的安全距离应符合要求；
	
	
	

	
	17[image: image1] 
	起重作业指挥人应佩戴标识；
	
	
	

	
	18
	起重机应处于水平状态，禁止将引绳缠绕在身体的任何部位；
	
	
	

	
	19
	任何人员不得在悬挂的货物下工作、站立、行走，不得随同货物或起重机械升降；
	
	
	

	
	20
	在货物处于悬吊状态下，司机不得离开操作室；
	
	
	

	
	21
	符合下列条件之一的，视为关键性吊装作业，并制定作业计划；
	
	
	

	
	22
	（1）货物载荷达到额定起重能力的75%；
	
	
	

	
	23
	（2）货物需要1台以上起重机联合起吊的；
	
	
	

	
	24
	（3）吊臂和货物与管线、设备或输电线路的距离小于规定的安全距离；
	
	
	

	
	25
	（4）吊臂越过障碍物起吊，操作员无法目视且仅靠指挥信号操作。
	
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



