
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

钻井队冬季生产检查表
	检查单位：          钻井队                检查时间：           年    月    日               检查人：

	序号
	检查项目
	检查的内容及标准
	检查方法
	检查结果

	　
	基础资料
	是否制定了本单位冬季安全生产管理办法、措施和应急处置预案，是否成立冬防领导小组，进行冬防的自查自改工作；是否针对冬季识别新增危害因素并制定风险消减措施
	查资料
	　

	
	
	是否对全体员工进行以冬季安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训,针对冬季火灾开展的消防演习。
	查资料
	　

	
	
	员工冬季劳动保护用品配备情况（棉衣、棉帽、棉手套等）
	查资料
	　

	
	
	是否对钻井队值班车辆、水罐车冬季行车风险进行了相关方告知；是否对司机进行了冬季防交通伤害的教育和安全培训
	查资料
	　

	　
	电热带使用要求
	钻井井场应采用36伏安全电压保温用电热带，电热带缠绕间距不得大于200mm，长度应与变压器功率匹配，外层用保温、防水的材料包扎严密；电路接头不允许包扎在保温毛毡里，避免发生火灾和便于日常检查。油料、燃气管线不得采用电热带保温。接头及终端使用专用防爆接线盒。防爆变压器箱位置摆放合理，应做架高及防水处理，禁止直接摆放于地面。
	查现场
	　

	　
	井控设备保温防冻要求
	气源分配罐使用电热带缠绕保温；钻井四通、内防喷管线缠绕电热带包裹保温
	查现场
	　

	
	
	使用电热带对井控设备、管线及闸门进行保温时，外层用保温、防水的材料包扎严密；远程控制台安装防爆电暖器，使用冬季液压油；
	查现场
	　

	
	
	按照各油区井控细则要求定期对放喷管线进行吹扫。井控设备试压结束后，应用干燥空气将管汇、放喷管线内的液体吹扫干净；放喷管线安装时要有1～2：100的坡度，防止管线内存留液体冻堵；
	查现场
	　

	
	
	液面报警装置要保证灵敏、好用，刻度调节正确；加重装置及管线要保证管线畅通，保温措施到位。储备重泥浆严格执行工程设计，足量储备，重浆储备罐的搅拌机要保证正常运转，重浆要定时循环，保证发生溢流压井时能随时启用。
	查现场
	　

	
	
	每趟钻起钻前要首先吹扫检查井控管汇、闸门畅通情况，有问题严禁起钻，待问题处理完后，方可起钻，检查情况要认真填写在井控装置班报表内。
	查现场、查资料
	　

	
	
	每班活动方钻杆、应急旋塞，钻具止回阀等防喷工具，确保灵活好用；要认真落实低泵冲试验，使用无级变速传动机构的井队，按30、40、50冲做低泵冲试验，机械传动的井队可用单凡尔、双凡尔进行试验，并准确记录泵冲、泵压、排量。
	查现场、查资料
	　

	
	
	泥浆混合漏斗每次使用完，应把漏斗和管线内的泥浆全部放完，并用压缩空气吹净。防止泥浆冻结影响紧急情况下使用。
	查现场
	　

	
	
	加强对井控装置进行现场巡查，按规定对管汇闸门、封井器闸板、电泵、气泵等井控设备进行活动。
	查现场、查资料
	　

	　
	钻台区冬防保温
	钻台（二层台）四周应搭建高度2m以上的防风围栏，钻台部分选用直径40mm以上的钢管做为骨架结构，与钻台面连接牢固，各个支架之间距离不应超过2米，且中间至少安装三根横梁，各连接处均用绞扣搭接，并确保各绞扣紧固。选用的防风围布要与支架面积匹配，且围布与支架之间用绳固定，严禁用铁丝代替；
	查现场（如有安装时检查）
	　

	
	
	司钻操作房内、钻台偏房应安装防爆型电暖器或空调；泵压表、立管闸门组等处要用电热带进行保温；
	查现场
	　

	　
	泥浆泵及高压管线保温防冻要求
	空气包、安全阀、泵压表座等易冻结部位要用电加热带、毛毡或其他保温材料包扎;开泵前先用蒸汽预热保险阀、泵压表、各有关闸门、油底润滑油，泵泄水管保险阀出口应高于泄水管口，并检查管线有关闸门开关是否正确，确认无误时方能开泵;
	查现场
	　

	
	
	对高低压管线不用时，应倒好闸门，放空管线内的钻井液；钻井施工中应经常检查回水闸门和低压管线是否冻结。
	查现场
	　

	　
	
	泥浆泵上水管线、地面高低压管线和闸门组，采用电热带保温，外层用保温、防水的材料包扎严密。泥浆泵停用时，应将喷淋泵内的水放净；
	查现场
	　

	
	
	应对安全阀、泄压管线、空气包连接法兰、泵压表进行保温，安全阀保温预留检查口；安全阀泄压管线出口高度应低于安全阀出口端。
	查现场
	　

	
	气路保温防冻要求 
	气路干燥装置要在入冬前做好换药和检修工作，确保工作正常，气瓶每20分钟放水一次；在入冬前对所有气路元件进行一次保养，并配备电加热带和电加热接头。气路管线、控制开关、继气器应采取有效的保温措施;保持气开关、继气器等气控元件的清洁卫生，防止进水冻结。
	查现场
	　

	
	
	防碰天车等各种气路管线要做好保温工作，当班司钻每15分钟活动一次防碰天车或过卷阀开关，防碰天车、过卷阀每次起下钻前必须由专人进行检查，防止因冻结失灵，造成顶天车事故；应保证两套以上的防碰装置灵敏、可靠。
	查现场
	　

	　
	保温棚保温要求（如有安装）
	分块搭设要保证搭接处外露设备或管线的保温；
	查现场
	　

	
	
	高架槽及震动筛部位应在棚外，棚内应设置有毒有害气体检测仪，检测仪报警时棚壁和底座围布应立即拆除；
	查现场
	　

	
	
	 设计提示含有毒有害气体井，进入含有毒有害气体的地层之前100米，应将部分挡风板和围布拆除，保证生产场所空气畅通。
	查现场
	　

	　
	柴油罐区保温防冻要求
	柴油、机油输送管线应与蒸汽管线并列，用毛毡包扎或挖沟掩埋保温。禁止使用明火加温或解冻油罐及管线。
	查现场
	　

	
	
	柴油罐、机油罐内应安装蒸汽盘管，冬季通入蒸汽保温。开始通气时，应特别注意管线破漏而造成油料的水浸。平时使用时，应掌握油罐温度不可太高，使油汽化挥发。未上锅炉的井队，使用的柴油标号必须比环境温度低10C°。
	查现场
	　

	　
	其他要求
	施工作业现场使用明火解冻时，必须落实动火审批手续和动火防范措施，遇有5级以上大风及其他特殊情况下的动火作业须进行围隔。冬季施工过程中严禁在二层台、钻台等所有工作场所用明火取暖；严禁在井场吸烟。加强高空作业、起重作业等危险作业环节的控制，及时办理作业许可审批手续，并督促落实各项风险削减及控制措施；
	查现场、查资料
	　

	　
	
	下霜、下雪后应及时清除钻台面、井架操作台、二层台、循环罐面、梯子踏板、走道等工作面上的积水和积雪，防止滑跌；在环境温度低于-20℃条件下存放的灭火器要采取保温措施，防止灭火器低温失效。
	查现场
	　

	
	
	使用蒸汽时，必须戴好护目镜，防止异物伤害；放气头不准对人，使用人不得直接用手接触放气头；用蒸汽加热油桶时，应打开上盖进行加热；冬季接触金属物体，必须戴好防护手套。
	查现场
	　

	
	
	宿舍使用电暖器取暖要远离易燃物品，宿舍无人时必须拉闸断电，预防发生火灾事故。加强对宿舍取暖设施的安全管理和检查，禁止使用燃煤、电炉等直接取暖，宿舍必须有通风设施。宿舍使用电暖器或空调取暖时，必须使用营房配备的温控开关或插座，禁止私自安装电器元件。
	查现场
	　



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



