[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

露天煤矿单斗挖掘机采装安全质量标准化评分表

	项 目
	项目内容
	基本要求
	标准分值
	评分方法
	得分

	一、

综合技术管理

（10分）
	设计
	采矿设计中应有对安全和质量的要求
	3
	查资料。不符合要求不得分
	

	
	规格参数
	采装的规格参数，符合采矿设计、技术规范要求
	4
	查测量验收资料。无测量验收资料的不得分，不符合设计1项扣1分
	

	
	持证上岗
	操作人员应按规定持证上岗
	3
	查资料和现场。未持证上岗不得分
	

	二、

采装工作面质量标准

（27分）
	挖掘高度
	台阶高度应符合设计要求，不得大于挖掘机最大挖掘高度
	8
	查现场。超过规定的高度，每处扣2分
	

	
	坡面角
	台阶坡面角，特别是最终边界的台阶坡面角应符合设计要求
	8
	查现场。不符合设计要求的，每处扣2分
	

	
	平盘宽度
	采装最小工作平盘宽度，应保证采掘、运输、穿孔设备安全运行，供电、排水等正常布置
	8
	查现场。以100m为1个检查区，工作面平盘宽度小于设计最小平盘宽度的，每处扣2分
	

	
	作业环境
	采装工作面的浮货应及时清理，保证平整干净
	3
	查现场。1处不符合要求扣1分
	

	三、

采装平盘工作面（25分）
	帮面
	坡面平整，在长度30m之内凹凸误差不应超过2m（爆破原因除外）
	10
	查现场。1处不符合要求扣2分
	

	
	底面
	在30m之内，软岩误差不得超过0.5m，岩石误差不应超过1.0m（爆破原因除外）
	10
	查现场。1处不符合要求扣2分
	

	
	伞檐
	工作面坡顶不应出现0.5m及以上的伞檐（爆破原因除外）
	5
	查现场。1处不符合要求扣1分
	

	四、

采装设备操作管理

（22分）
	联合作业
	当挖掘机、前装机、卡车、推土机联合作业时，应有有效的联络信号
	4
	查现场。无有效联络信号不得分
	

	
	装车质量
	装车质量以月末测量验收为准，装车统计量与验收量之间的误差在5%之内
	6
	查资料。误差超过5%不得分
	

	
	装车标准
	采装设备在装车时，不应装偏车，不应刮、撞、砸设备
	4
	查现场。1项不符合要求扣2分
	

	
	作业规范
	挖掘机作业时，履带板不应悬空作业。挖掘机扭转方向角满足设备技术要求，不应强行扭角调方向
	4
	查现场。1项不符合要求扣2分
	

	
	工作面标准
	采装工作面电缆摆放整齐，平盘无积水，不留大角
	4
	查现场。1项不符合要求扣1分
	

	五、

采装安全管理

（16分）
	特殊作业
	1．在工作面采掘中发现有拒爆、采空区、高温、水区等危险时，应立即停止作业，并向调度室和有关部门汇报
	4
	查资料和现场。1项不符合要求扣2分
	

	
	
	2．挖掘机作业时遇有边帮裂缝、片帮、滑坡等危险情况时，应立即开到安全地段，并向调度室和有关部门汇报
	4
	查资料和现场。1项不符合要求扣2分
	

	
	坡度限制
	挖掘机不应在大于规定的坡度上作业
	4
	查现场。1项不符合要求扣2分
	

	
	采掘安全
	挖掘机不应挖炮孔和安全挡墙 
	4
	查现场。1项不符合要求扣2分
	























































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]