[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

人工挖孔桩防护安全检查表
	序  号
	检查项目
	检查内容与要求
	验收结果

	1

	施工方案
	有经审批的专项施工方案
	　

			有专项安全技术交底
	　

			气体监测记录
	　

			有混凝土护壁强度检测记录
	　

	2

	井 孔
周边防护
	第一护壁应高出地面20cm

	　

			井孔周边有防护栏杆并符合要求
	　

			夜间施工有指示灯
	　

			成孔后有盖孔板
	　

	3

	井内防护
	井内有半圆平板（网）防护
	　

			井内有上下楼梯
	　

			上下联络信号明确
	　

	4

	送风
	送风管、设备数量满足并性能完好
	　

			风管材料符合要求不破损
	　

			孔深超过5m，施工过程坚持送风
	　

	5

	井内作业
	井内作业，井上有人监护
	　

			井内作业人员必须配戴安全帽，系安全带或安全绳
	　

			井内抽水，作业人员必须脱离水面
	　

			作业人员连续作业不得超过2h

	　

	6

	护壁拆模
	护壁及时
	　

			护壁拆模应经工程技术人员同意
	　

	7

	现场照明
	井孔内使用36V（含）以下安全电压照明
	　

			井孔内应使用防水电缆和防水灯泡
	　

	8

	配电系统
	配电系统符合规范要求，漏电保护器动作电流不大于15ｍA

	　

	9

	垂直运输
	料斗和吊索材质应具有轻、软性能，并应有防坠落装置
	　

			机具符合规范要求
	　

			料斗装土、料不得过满
	　


	


[image: image1.png]





















































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]