[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

洞口防护安全验收表
	序号
	验收项目
	验收要求
	验收部位
	验收结果

	1
	电梯井
竖向管道井
管道间
	电梯井口必须设工具式固定栅门，底部设不低于18cm的挡脚板，电梯井内应每隔两层且<10m设一道安全平网；竖向管道井必须安装防护门或防护栏杆，高度不低于1.2m，井内按规范设安全平网；竖向管道间有预留钢筋网片的应设固定盖板或防护门
	　
	　

	2
	预留洞口
	短边小于250mm但大于25mm的孔口应用盖板封严并固定
	　
	　

	
	
	边长为250mm～500mm洞口应用竹、木盖板盖住并固定
	　
	　

	
	
	边长为500mm～1500mm的洞口应设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于200 mm
	　
	　

	
	
	边长在1500mm以上洞口，四周设置防护栏杆，洞口下设安全平网封闭
	　
	　

	
	
	下边沿至楼板或底面低于800mm的竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的防护栏杆
	　
	　

	3
	楼梯口
	设双道防护栏杆，上杆高度1.2m，下杆高度0.6m，底部宜设不低于18cm挡脚板
	　
	　

	4
	通道口
防护棚
	建筑物高度小于24 m时，搭设长度为不小于4m的单层防护棚；建筑物高度在24～30m时，搭设长度为不小于5m的双层防护棚；建筑物高度超过30m时，搭设长度为不小于6m的双层防护棚。防护棚采用钢管扣件组合式，顶部使用50mm厚木板封严，并在防护棚顶部（双层为下层）水平杆与木板之间，覆盖密目式安全网。双层防护棚间距400mm～600mm
	　
	　

	5
	安全网架设
	系结点沿网边均匀分布，其距离不得大于75cm,系绳应符合规范要求；经常清理落物，保持网内无杂物
	　
	　


[image: image1.png]





















































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]