[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

路基石方工程安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	施工方案
	审批手续
	制定专项爆破施工组织设计，报总监办审批
	

	爆破准备
	人员资质
	爆破施工队资质通过审核；取得资格证的人员可从事爆破作业,从事配合工作的辅助工不得从事装药、引爆等工作
	

	
	爆破孔、线路
	爆破孔位置、数量、深度，炸药孔口塞实情况、雷管线路网络等均应达到设计要求
	

	
	爆破器材
	有出厂合格证、质量检验报告；每天剩余材料要当日退库；保管、加工、运输时严禁穿化纤衣服；炸药与雷管严禁由一人同时搬运；电雷管严禁与带电物品一起携带运送
	

	炮位、炮孔
	炮位选择
	炮眼口应避开正对的电线、路口和构造物
	

	
	凿打炮眼
	坡面浮岩危石应予清理；严禁在残眼上打孔
	

	
	机械扩眼
	宜采用湿式凿岩或带有捕尘器的凿眼机；严禁用胸部和肩头紧顶把手
	

	
	炮孔要求
	超过5m的深孔不得使用导火索起爆。已装药的炮孔当班爆破，装填的炮孔数量以一次爆破的作业量为限
	

	爆破作业
	导火索
	要采用一次点火法点火，长度保证点完导火索后人员能撤至安全地点，但不得短于1.2m。不得在同次爆破中使用不同燃速的导火索
	

	
	   引线连接
	引线与雷管的连接必须使用雷管钳，严禁用牙咬
	

	
	爆破量
	已装药的炮孔必须当班爆破，装填的炮孔数量应以一次爆破的作业量为限
	

	
	作业防护
	爆破有专人指挥；危险区边界有明显的标志，四周派设警戒人员；警戒区内的人、畜撤离；预告、起爆等信号应有明确的规定
	

	
	清理检查
	放炮后在清理检查中，发现有瞎炮、残药、雷管等应及时报告，由爆破人员处理
	

	
	解除警戒
	爆破后要确认已解除警戒，作业面上的悬石危石经处理后，作业人员方准进入现场
	

	其他事项 


	强制条款
	石方爆破要严格按《爆破安全规程》、《民用爆炸物品安全管理条例》等要求执行
	

	
	铁路旁作业
	在铁路行车线旁进行爆破，应遵守《铁路路基施工技术规则》以及铁道部、铁路局的有关规定
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日



	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日




[image: image1.png]










































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]