[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

路面基层施工安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	粉状材料
	石灰消解
	不得在浸水的同时边投料边翻拌，人员应远避以防烫伤
	

	
	劳动防护
	装卸、洒铺及翻动粉状材料时操作人员应站在上风侧，轻拌轻翻减少粉尘。
	

	
	运输要求
	散装粉状材料用普通车运输时，车厢上采用篷布遮盖
	

	碎石机
	进料、出料
	碎石机作业时，进料要均匀，不得过大，严防金属块等混入；出料口上方应有挡板
	

	
	违章检查 
	不得从上方向碎石机日内窥视；若石料卡住进口，应用铁钩翻动，严禁用手搬动
	

	稳定土拌和机
	拌和作业
	不能急转弯或原地转向，严禁使用倒挡进行拌和作业；遇到底层有障碍物时，应及时提起转子，并进行检查处理
	

	碎石撒布机
	撒布作业 
	车速要稳定，不应在撒布过程中换档
	

	
	转移要求
	严禁撒布机长途自行转移；在工地作短距离转移时应停止拨料辊及皮带运输机的传动
	

	
	劳动保护
	作业时无关人员不得进入现场，以防碎石伤人
	

	洒水车
	行驶要求
	在上下坡及弯道运行中不得高速行驶，并避免紧急制动；洒水车驾驶室外不得载人
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日



	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日




[image: image1.png]










































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]