[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

水泥混凝土路面施工安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	自卸汽车
	卸料要求
	在车停稳后方准顶升车厢卸料；车厢未放下时操作人员不得上车清除残料
	

	人工摊铺
	模板拆卸
	装卸钢模时应逐片轻抬轻放，不得随意抛掷；拆下的木模应及时起钉
	

	
	安全用电
	电动振捣器严禁用电缆拖拉或吊挂，在检修或作业间断时要断开电源
	

	轨模式摊铺机
	安全距离
	摊铺时，布料机与振平机之间应保持5～8m的安全距离
	

	滑模式摊铺机
	停放要求
	机器停放在通车道路上时，周围必须设置明显的安全标志；夜间用红灯示警
	

	真空吸水
	作业要求
	严禁操作人员在吸垫上行走或将物件置压在吸垫上
	

	抹平机
	叶片、螺栓
	使用时确保叶片光洁平整，联接螺栓紧固不松动，在无负荷状态下起动
	

	
	安全用电
	电缆要确保不打结，不砸压
	

	切缝机
	冷却要求
	切缝前先打开冷却水，冷却水中断时应停止切缝
	

	
	刀片保护
	停止切缝时应先将刀片提离板面
	

	薄膜养护
	劳动防护
	喷洒溶剂时，作业人员应站在上风，并穿戴安全防护用品
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日

	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日




[image: image1.png]










































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]