[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

深基坑现场作业安全检查表

	项目名称
	
	合同段
	

	施工单位
	
	检查时间
	

	检查部位
	

	检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	施工准备
	方案审批
	编制的专项施工方案经施工单位技术负责人签字和总监办审查批准
	

	
	结构物调查
	影响范围内建（构）筑物、道路、地下设施状况经调查核实和鉴定
	

	
	监测准备
	明确监测单位，完成监测准备工作
	

	开挖作业
	分层情况
	应分层开挖，每级平台的宽度不宜小于1.5m，分层厚度不宜超过2.5m
	

	
	开挖坡度
	符合设计或审批的施工方案
	

	
	排水与降水
	应采取有效措施降低坑内水位和排除地表水，严禁地表水或基坑排出的水倒流渗入基坑
	

	
	开挖顺序
	分块、分层，对称开挖
	

	
	作业空间
	多台机械开挖，挖土间距应大于10m，人员不得进入挖土机作业半径内；人工开挖，操作人员之间应保持大于2.5m的安全距离
	

	
	机械操作
	除设计允许，挖运土机械不得直接在支撑上行走操作，严禁碰撞支撑、围护墙、井点管和工程桩
	

	
	弃土清运
	运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定；弃土应及时运出，不得在坡顶堆放。
	

	
	监测数据
	超出报警值或控制值应告知监督机构
	


	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	安全防护


	基坑支护
	符合设计或审批的施工方案
	

	
	临边防护及警示
	1. 开挖深度不超过2M时临边应采用至少1.2M高栏杆式防护，开挖深度超过2M时基坑施工还应采用密目式安全网做封闭式防护。
2. 临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。
3、基坑周边应设置醒目的警示牌。
	

	
	上下

通道
	人员上下有专用通道，开挖达到5米以上时必须设专用爬梯，通道及爬梯的设置应符合审批的施工方案
	

	
	作业

环境
	1.基坑内作业人员应有安全立足点；
2.垂直作业上下应有隔离防护措施；
3.光线不足的场所应设置足够的照明设施。
	

	应急措施
	方案及现场记录
	深基坑施工应编写专项应急预案，开挖深度达到3米前应进行应急预案演练
	

	
	
	开挖过程中，如果基坑或周边出现严重沉陷、坍塌、变形或位移的，施工单位应及时暂停施工，采取有针对性的应急措施，并及时记录现场施工应急情况
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于______年 ______月 ______日前整改完成并回复。

检查负责人（组）：                           ________年____月____日

	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日


[image: image1.png]










































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]